| Заказчик | Администрация Холмского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнитель | Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор					            Асаул А. Ю.

Руководитель проекта 				           Малихова К. Г.

Великий Новгород

- Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании Том 1. |  |
| 2. | Материалы по обоснованию генерального плана Холмского муниципального округа Новгородской области. Том 2. |  |
| 3 | Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Холмского муниципального округа Новгородской области. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Генеральный план. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов), входящих в состав Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Лист 1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения, иных объектов, территорий и зон Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта особо охраняемых природных территорий регионального, местного значения и границ территории объектов культурного наследия Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территории, границ лесничеств Холмского муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15

2.1. Основные предпосылки и приоритеты развития Холмского муниципального округа	15

2.2. Природно-ресурсный потенциал	21

2.3. Минерально-сырьевые ресурсы	23

2.4. Растительность и животный мир	25

2.5. Инженерно-геологическая оценка территории	42

2.6. Социально-экономический потенциал	43

2.6.1. Система расселения и трудовые ресурсы	43

2.6.2. Промышленность	48

2.6.3. Сельское хозяйство	48

2.6.4. Малый и средний бизнес	49

2.6.5. Торговля и потребительский рынок	50

2.6.6. Инвестиционная деятельность	51

2.6.7. Жилой фонд	59

2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения	64

2.7.1. Образование	64

2.7.2. Здравоохранение	68

2.7.3. Социальное обеспечение	70

2.7.4. Культура и искусство	71

2.7.5. Физическая культура и спорт	74

2.7.6. Связь	77

2.7.7. Отделения и филиалы банков.	79

2.7.8. Развитие системы культурно-бытового обслуживания         населения.	79

2.8. Транспортная инфраструктура	84

2.8.1. Железнодорожный транспорт	84

2.8.2. Автомобильный транспорт	84

2.8.3. Воздушный транспорт	97

2.8.4. Водный транспорт	97

2.8.5. Трубопроводный транспорт	97

2.9. Инженерная инфраструктура	97

2.9.1. Газоснабжение	99

2.9.2. Электроснабжение	101

2.9.3. Водоснабжение	104

2.9.4. Водоотведение	109

2.9.5. Теплоснабжение	110

2.10. Санитарная очистка территории	113

2.11. Благоустройство территории	115

2.12. Места захоронения	117

2.13. Земельный фонд	118

2.13.1. Земли сельскохозяйственного назначения	119

2.13.2. Земли населённых пунктов	119

2.13.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	123

2.13.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	123

2.13.5. Земли особо охраняемых территорий и объектов	124

2.13.6. Земли водного фонда	124

2.13.7. Земли лесного фонда	124

2.13.8. Земли запаса	125

2.14. Направления развития территорий Холмского муниципального округа Новгородской области	125

2.15. Зоны с особыми условиями использования территории	127

2.16. Особо охраняемые природные территории	146

2.17. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного наследия	155

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	168

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	180

5. СВЕДЕНИЕ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	181

6.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	182

7.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	183

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	185

7.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	188

7.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	195

7.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	198

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	200

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	203

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	206

ПРИЛОЖЕНИЯ	208

Приложение 1	209

Приложение 2	216

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана подготовлен на основании муниципального контракта № 02-04/2024/ТП от 01.04.2024 г. на выполнение работ по разработке генерального плана, заключённого между Администрацией Холмского муниципального района и государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Новгородской области» (далее – ГБУ «УКС НО») в соответствии с техническим заданием на выполнение работ.

Одной из основных причин разработки генерального плана (далее – проект) является  областной закон от 29 января 2024 года № 460-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Холмского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» (далее – Закон № 460-ОЗ).

В соответствии с п.2 ст.3 Закона № 460-ОЗ: муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Холмского муниципального района, Холмского городского поселения, Красноборского сельского поселения, Морховского сельского поселения, Тогодского сельского поселения, которые на день создания Холмского муниципального округа Новгородской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Новгородской области, областным законам и иным нормативным правовым актам Новгородской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Холмского муниципального округа Новгородской области, что позволяет использовать выше указанные материалы при подготовке Генплана и Правил землепользования и застройки Холмского муниципального округа Новгородской области (далее - Холмский муниципальный округ).

В этой связи при подготовке настоящего проекта были использованы: Схема территориального планирования Холмского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений, входивших в состав Холмского района, Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований, входивших ранее в состав Холмского района. Вся документация имеется в свободном доступе, в том числе и на официальном сайте округа - https://holmadmin.gosuslugi.ru/. В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Проект генерального плана подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. №793», методическими рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 и иными нормативными правовыми актами.

- Генеральный план разработан на период до 2044 года (20 лет).

- В генеральном плане Холмского муниципального округа не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части: пунктов 3,4 части 1; пункта 2 части 2; пунктов 2,3 части 3; пунктов 4,5,6 части 5, в связи с тем, что на территории Холмского муниципального округа  межселенные территории отсутствуют.

- В генеральном плане Холмского муниципального округа не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части подпункта б) пункта 3 части 6, в связи с тем, что на территории Холмского муниципального округа особые экономические зоны отсутствуют.

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) по состоянию на 2024 год, а также материалы, предоставленные Администрацией Холмского муниципального округа.

- При подготовке документов территориального планирования Холмского муниципального округа использовались сведения, имеющиеся в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией Холмского муниципального округа в 2024 году, а также документы с официального сайта Холмского муниципального округа.

- Настоящий генеральный план выполнен с учётом принятых федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Социально-экономическое развитие Холмского муниципального округа осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), национальных проектов федерального масштаба, принятых  в 2018 году по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области, Холмского муниципального округа.

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Новгородской области, представлен в таблице 1.1

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской области

- Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы |
|  | Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы |
|  | Доступная среда | 2011 - 2030 годы |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы |
|  | Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие образования | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие культуры | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие туризма | 2022 - 2030 годы |
|  | Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы |
|  | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы |
|  | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |
|  | Информационное общество | 2011 - 2030 годы |
|  | Национальная система пространственных данных | 2022 - 2030 годы |
|  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы |
|  | Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | 2019 - 2024 годы |

- Перечень Государственных программ Новгородской области в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 г. № 99-рг (в редакции от 20.02. 2023 г.) представлен в таблице 1.2

- Перечень государственных программ Новгородской области

Таблица 1.2.

| N п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Развитие культуры и архивного дела Новгородской области | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области | министерство спорта Новгородской области |
| 6. | Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Развитие строительства на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Развитие транспортной системы Новгородской области | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Развитие охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 15. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 16. | Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 17. | Развитие системы управления имуществом в Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Обеспечение экономического развития Новгородской области | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 21. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| 22. | Развитие цифровой экономики в Новгородской области | министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области |
| 23. | Развитие молодежной политики на территории Новгородской области | комитет по молодежной политике Новгородской области |
| 24. | Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области | комитет по внутренней политике Новгородской области |
| 25. | Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 26. | Развитие инфраструктуры и модернизация систем образования Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 27. | Развитие промышленности, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 28. | Научно-технологическое развитие Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |

Стратегии, инвестиционные программы субъектов естественных монополий и иные нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта изменений

- Закон Новгородской области от 04 апреля 2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2022 №146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы»;

- Приказ Минэнерго России от 08.12.2023 N 14@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад" на 2024 - 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 N 32@"

- Схема и Программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы, утвержденная Приказом министерства энергетики РФ от 30.11.2022 г. № 1095

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго    России от 30.12.2020 №34@;

- Региональная программа газификации Новгородской области на 2021-2030 годы, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017-2035 годы;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 19.09.2019 № 43 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Новгородоблэлектро» на 2020-2024 годы;

- Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 22.04.2024 № 5.

- Перечень муниципальных программ Холмского муниципального округа, утверждённый распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 23.09.2024 № 462-рг, представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел образования Администрации Холмского муниципального округа |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел образования Администрации Холмского муниципального округа |
| 3 | Развитие молодёжной политики в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел молодёжной политики Администрации Холмского муниципального округа |
| 4 | Патриотическое воспитание населения Холмского муниципального округа на 2025 - 2029 годы | отдел молодёжной политики Администрации Холмского муниципального округа |
| 5 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел образования Администрации Холмского муниципального округа |
| 6 | Профилактика терроризма и экстремизма в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 7 | Охрана окружающей среды и экологической безопастности в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 8 | Повышение безопастности дорожного движения в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 9 | Управление муниципальными финансами Холмского муниципального округа на 2025 - 2031 годы | комитет финансов Администрации Холмского муниципального округа |
| 10 | Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2025 - 2029 годы | отдел молодёжной политики Администрации Холмского муниципального округа |
| 11 | Развитие культуры и туризма Холмского муниципального округа на 2025 - 2030 годы | отдел культуры Администрации Холмского муниципального округа отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 12 | Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2027 годы | отдел имущественных отношенийи земельных вопросов Администрации Холмского муниципального округа отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 13 | Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2027 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 14 | Об энергосбережении в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2027 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 15 | Развитие торговли в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 16 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 17 | Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального округа на 2025 - 2029 годы | отдел информатизации и цифрового развития Администрации Холмского муниципального округа |
| 18 | Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел по организационным и правовым вопросам Администрации Холмского муниципального округа |
| 19 | Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального округа на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 20 | Комплексное развитие сельских территорий Холмского муниципального округа на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 21 | Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского муниципального округа на 2025 - 2027 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 22 | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации Холмского муниципального округа Красноборский территориальный отдел Холмского муниципального округа Морховский территориальный отдел Холмского муниципального округа Тогодской территориальный отдел Холмского муниципального округа |
| 23 | Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального округа в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственнотехнического и бытового) обслуживания на 2025 - 2030 гг. | Муниципальное казенное учреждение Холмского муниципального округа «Центр обслуживания учреждений» |
| 24 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2027 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 25 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Тогодской сельской территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2029 годы | Тогодской территориальный отдел Холмского муниципального округа |
| 26 | Благоустройство территории в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 27 | Противодействие коррупции в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел по организационным и правовым вопросам Администрации Холмского муниципального округа |
| 28 | Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2027 годы | отдел имущественных отношений и земельных вопросов Администрации Холмского муниципального округа |
| 29 | Развитие градостроительной деятельности в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 30 | Формирование современной городской среды Холмского муниципального округа на 2025 - 2030 годы | отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 31 | Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2027 годы | отдел имущественных отношений и земельных вопросов Администрации Холмского муниципального округа |
| 32 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Красноборской сельской территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2029 годы | Красноборский территориальный отдел Холмского муниципального округа |
| 33 | Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2030 годы | Отдел экономики и природопользования Администрации Холмского муниципального округа |
| 34 | Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2030 годы | отдел молодежной политики Администрации Холмского муниципального округа |
| 35 | Укрепление общественного здоровья на территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2027 годы | отдел образования Администрации Холмского муниципального округа |
| 36 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального округа |
| 37 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Морховской сельской территории Холмского муниципального округа на 2025 - 2029 годы | Морховский территориальный отдел Холмского муниципального округа |

- При подготовке генерального плана Холмского муниципального округа были также использованы:

- 1. Стратегия социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года (утверждена Решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 г. № 290);

- 2.  Прогноз социально-экономического развития Холмского муниципального района на 2023-2026 годы (утверждён Распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 26.10.2023 № 554-рг);

- 3. Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Холмского района и муниципальных образований, входивших в его состав.

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Основные предпосылки и приоритеты развития Холмского муниципального округа

Холмский муниципальный округ образован в соответствии с Законом № 460-ОЗ.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были преобразованы все поселения, входящие в состав Холмского муниципального района: Холмское городское поселение, Красноборское сельское поселение, Морховское сельское поселение, Тогодское сельское поселение, путем их объединения, с наделением  вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием «Холмский муниципальный округ Новгородской области» и административным центром в городе Холм.

Согласно Закона № 460-ОЗ границами Холмского муниципального округа Новгородской области считаются границы Холмского муниципального района Новгородской области.

- Границы Холмского муниципального района определены Областным законом Новгородской области от 04.04.2018 № 234-ОЗ «О внесении изменений в некоторые областные законы в части установления границ муниципальных образований Новгородской области».

- Геодезические данные и сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются приоритетными и применяются для установления прохождения границ территорий муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.

В соответствии с областным законом Новгородской области от 04.07.2022 г. № 131-ОЗ "О границах муниципальных образований Новгородской области" (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 30.06.2022 N 240-7 ОД) граница муниципального образования Холмского муниципального округа Новгородской области проходит:

от точки 1 (узловой 40) на стыке границ Холмского муниципального округа Новгородской области, Поддорского муниципального района Новгородской области и Бежаницкого района Псковской области - в северо-восточном направлении по болоту государственного природного заповедника "Рдейский" на территории Поддорского муниципального района Новгородской области, в 0,37 км южнее геодезического пункта "ур. Остров Еловик" с отметкой 95.9 и в 2,1 км севернее геодезического пункта "ур. Остров Гряда" с отметкой 100.1, между кварталом 1 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и болотом государственного природного заповедника "Рдейский" на территории Поддорского муниципального района Новгородской области;

от точки 3 - в юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км по просеке, расположенной северо-восточнее озера Рдейское;

от точки 4 - в северо-восточном направлении между кварталами 1, 2 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и болотом государственного природного заповедника "Рдейский" на территории Поддорского муниципального района Новгородской области;

от точки 6 - в восточном направлении между кварталами 2, 3 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и болотом государственного природного заповедника "Рдейский" на территории Поддорского муниципального района Новгородской области, кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 13 - в северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 18 - в северном направлении на протяжении 1,7 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 25 - в северном и северо-западном направлениях на протяжении 0,9 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 30 - в южном и юго-восточном направлениях на протяжении 1,5 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 36 - в восточном направлении на протяжении 0,45 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 38 - в северном и северо-западном направлениях на протяжении 1,56 км между кварталом 162 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 45 - в северном и северо-западном направлениях на протяжении 1,36 км между кварталом 160 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 51 - в южном и юго-западном направлениях на протяжении 1,4 км между кварталом 160 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 58 - в северном и северо-восточном направлениях между кварталом 160 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 100, 74, 75 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 73 - в южном и юго-восточном направлениях между кварталом 160 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 75 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 82 - в северо-восточном направлении между кварталом 161 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 75 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 84 - в северном и северо-западном направлениях на протяжении 0,5 км между кварталом 161 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 75 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 86 - в восточном направлении между кварталом 161 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 75, 76 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 91 - в южном и юго-восточном направлениях между землями СПК "Холмское" Холмского муниципального округа Новгородской области и кварталами 76, 87, 101 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 120 - в восточном и северо-восточном направлениях между кварталом 161 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 101 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 124 - в юго-восточном направлении между кварталами 161, 165 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 101, 116 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 144 - в северо-восточном направлении между кварталом 165 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 116 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 147 - в юго-восточном направлении между кварталами 166, 169 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 116, 117, 122 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 169 - в западном направлении между кварталом 169 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 122 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 174 - в южном и юго-восточном направлениях между кварталами 11, 20, 21, 22 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 122, 152, 153, 154 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 181 - в восточном и северо-восточном направлениях между кварталом 37 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 154, 155 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 182 - в южном и юго-восточном направлениях между кварталом 37 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 186 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 183 - в восточном и северо-восточном направлениях между кварталами 37, 38 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 186 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 185 - в восточном направлении между кварталами 38, 190 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 186, 188 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества, пересекает реку Ловать (между кварталом 152 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 229, 230 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества);

от точки 190 - в юго-восточном направлении между кварталами 152, 153 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 230, 157 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 192 - в восточном и северо-восточном направлениях между кварталами 155, 2 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 157 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 193 - в восточном и юго-восточном направлениях между кварталами 2, 3, 4 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 157, 171, 172, 179 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 200 - в юго-западном направлении между кварталом 4 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 179 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 201 - в юго-восточном, юго-западном направлениях между кварталом 4 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 179 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 203 - в восточном и юго-восточном направлениях между кварталами 4, 32, 33, 34, 35 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 192, 193, 194 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 208 - в юго-восточном направлении между кварталами 35, 36, 37 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 194, 195, 199 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 210 - в восточном направлении между кварталом 37 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 199, 220 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 213 - в северо-восточном направлении между кварталами 38, 22, 15, 5 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 220, 187 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 215 - в северном и северо-восточном направлениях между кварталом 5 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 187 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 216 - в юго-восточном направлении между кварталом 5 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 188 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 217 - в восточном направлении между кварталами 15, 6, 7 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 188, 189 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 219 - в северо-западном направлении между кварталом 7 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 189 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 221 - в северо-восточном направлении между кварталами 8, 134, 9 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 189, 190, 191, 170 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 224 - в северо-восточном направлении между кварталом 9 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 170 Бушевского участкового лесничества Поддорского лесничества;

от точки 225 (узловой 70) - на стыке границ Поддорского муниципального района Новгородской области, Холмского и Маревского муниципальных округов Новгородской области - в восточном направлении между кварталами 9, 10, 11, 12, 13, 14 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 184, 185, 186, 187, 188 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 227 - в южном направлении между кварталами 14, 17, 20, 30 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 196, 203, 209, 230 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 229 - в восточном направлении между кварталом 49 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 230 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 230 - в южном направлении между кварталами 49, 67, 82, 93, 113 Находского участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 242, 252, 265, 275, 281 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 231 - в юго-восточном направлении между кварталами 13, 14 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 281 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 239 - в восточном направлении между кварталами 14, 33 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 281, 282, 283 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 260 - в северо-западном направлении между кварталом 15 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 283 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 271 - в северо-восточном направлении между кварталами 15, 17 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 283, 278 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 287 - в юго-восточном направлении между кварталами 17, 18 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 279 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 296 - в северо-восточном направлении между кварталом 18 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 279, 280 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 305 - в юго-восточном направлении между кварталами 18, 19 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 355, 272 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 311 - в юго-западном направлении между кварталом 19 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталами 360, 285 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 317 - в южном направлении между кварталами 19, 35 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 285 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 322 - в юго-западном направлении между кварталом 35 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества и кварталом 285 Велильского участкового лесничества Маревского лесничества;

от точки 326 (узловой 36) - на стыке границ Маревского и Холмского муниципальных округов", слова "Холмского муниципального района" заменить словами "Холмского муниципального округа Новгородской области и Андреапольского района Тверской области, которая расположена в 0,3 км в северо-восточном направлении от пункта полигонометрии с отметкой 182.2 на территории Холмского муниципального района Новгородской области и в 4,7 км западнее деревни Желонка Маревского муниципального округа Новгородской области - по административно-территориальной границе между Новгородской и Тверской областями;

от точки 1106 (узловой 38) - стыка границ Холмского муниципального округа Новгородской области, Торопецкого района Тверской области и Локнянского района Псковской области до точки 1 (узловой 40) - по административно-территориальной границе между Новгородской и Псковской областями.

В соответствии с областным законом № 460-ОЗ в состав территории Холмского муниципального округа Новгородской области входят:

город Холм, деревня Алешня, деревня Аполец, деревня Бабино, деревня Барсуки, деревня Батутино, деревня Беззабочая, деревня Бобовище, деревня Бобяхтино, деревня Болдашево, деревня Большое Ельно, деревня Борисово, деревня Борисово, деревня Борок, деревня Бредняги, деревня Васи-лево, деревня Ветно, деревня Власково, деревня Высокое 1-е, деревня Высокое, деревня Высокое, деревня Выставка, деревня Галыженки, деревня Гора, деревня Городецкое, деревня Груздиха, деревня Демидово, деревня Дол, деревня Долгие Нивы, деревня Дуброво, деревня Дунаево, деревня Заборинка, деревня Загорье, деревня Зайцы, деревня Залесье, деревня Замошье, деревня Замошье, деревня Заход, деревня Зехны, деревня Зуи, деревня Ивановское 1-е, деревня Ивановское, деревня Ильинское, деревня Ильинское, деревня Иструбище, деревня Калинкино, деревня Каменка, деревня Каменка, деревня Клевдино, деревня Кленовец, деревня Клины, деревня Клины, деревня Корпово, деревня Котицы, деревня Красный Бор, деревня Красный Клин, деревня Крутые Ручьи, деревня Крушинское, деревня Куземкино, деревня Лехино, деревня Лосиная Голова, деревня Лыткино, деревня Лялино, деревня Малашево, деревня Малихово, деревня Малое Ельно, деревня Мамоново, деревня Морхово, деревня Наволок, деревня Наход, деревня Нечаево, деревня Новая, деревня Новички, деревня Новоселки, деревня Орлово, деревня Осипово, деревня Осцы, деревня Патрихово, деревня Петрово, деревня Погост, деревня Подберезниково, деревня Подберезье, деревня Подмолодье, деревня Подфильни, деревня Поляки, деревня Пономарево, деревня Поречье, деревня Потепалово, деревня Приют, деревня Пурыгино, деревня Пустошка, деревня Пустыньки, деревня Ратно, деревня Рогозино, деревня Ручейки, деревня Рябово, деревня Самохвалово, деревня Сельцо, деревня Сидоровка, деревня Силагино, деревня Соловьи, деревня Соломница, деревня Сопки, деревня Сопки, деревня Сотово, деревня Старое, деревня Старое, деревня Стехново, деревня Стифоновка, деревня Стрецово, деревня Сырмолотово, деревня Сырмолоты, деревня Тарыжино, деревня Тогодь, деревня Тухомичи, деревня Удобы, деревня Устье, деревня Федулы, деревня Филино, деревня Фрюнино, деревня Хвоиново, деревня Хорошеевка, деревня Хотино, деревня Чекуново, деревня Четовизня, деревня Шваино, деревня Шершнево, деревня Ширяево, деревня Щенки, деревня Язовка, деревня Ямищи, поселок Мирный, поселок Первомайский, поселок Радилово, поселок Сопки, поселок Чекуново.

Холмский муниципальный округ является самым южным в Новгородской области. На севере округ граничит с Поддорским районом, на востоке — с Марёвским муниципальными округом, на юге — с Торопецким и Андреапольским районами Тверской области, на юго-западе — с Локнянским и Бежаницким районами Псковской области.

Округ располагается на расстоянии 202 километра от областного центра г. Великий Новгород, 400 километров от Санкт-Петербурга и 500 километров от Москвы, до границы с Латвией  - 260 километров, с республикой Беларусь – 230 километров, что обусловливает роль района как транспортно-логистического центра.

- Согласно стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года, утвержденной Решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 г. № 290 (далее стратегия социально-экономического развития), Холмский муниципальный округ обладает следующими конкурентными преимуществами и возможностями для успешного развития:

- - выгодное географическое положение: расположение округа на границе с Псковской и Тверской областями, прохождение по территории округа автодороги «Шимск-Старая Русса-Невель»;

- - природно-ресурсный потенциал: наличие запасов полезных ископаемых и пресной воды, водных объектов, свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности, нахождение на территории района природного заповедника «Рдейский» и дендропарка в городе;

- - потенциал туристического сектора: наличие на территории округа ресурсов для развития туризма, к которым относятся уникальные природные ландшафты, наличие памятников архитектуры, возможность эколого- и культурно-познавательного туризма; имидж округа, в котором регулярно проводятся межрайонные и международные фестивали;

- - наличие потенциально свободной рабочей силы, реализация на территории округа программы самозанятости населения;

- - возможности развития сельскохозяйственной отрасли: потенциал для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции; высокая доля сельского населения; наличие свободных (неиспользуемых) земель; рост спроса на продукты питания местного производства, в том числе экологически чистые;

- - отсутствие на территории округа производств, загрязняющих окружающую среду, возрастающий спрос на комфортную экологически чистую среду проживания.

- Требования населения к качеству окружающей среды увеличиваются, что делает привлекательным округ для жителей больших городов, как территории благоприятной для долгой здоровой жизни.

- К стратегическим вызовам и рискам развития муниципального округа следует отнести:

- - недостаточное развитие транспортной инфраструктуры: отсутствие на территории округа железнодорожного сообщения. Автодороги, проходящие по территории округа и связывающие Новгородскую область с Псковской и Тверской областями находятся в неудовлетворительном состоянии.

- - низкий уровень газификации;

- - отсутствие условий для развития инновационных отраслей;

- - высокая доля нетрудоспособного населения;

- - ограниченность бюджетных ресурсов для осуществления инвестиционных расходов, закредитованность бюджета муниципального округа;

- - неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия; слабо развитая сервисная инфраструктура, отсутствие разработанных туристических маршрутов;

- - ограниченность локального рынка сбыта, высокая доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения.

- - наличие ветхого жилья, низкий уровень благоустройства жилых домов и населенных пунктов, необходимость осуществления инвестиций в их благоустройство;

- - отсутствие квалифицированной рабочей силы;

- - монопрофильность промышленности округа;

- - мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий, их местами сильная заболоченность и переувлажненность;

- - стагнация темпов роста инвестиций в Новгородской области, нарастание конкуренции между районами за инвестиции.

- - риски ухудшения макроэкономических условий в экономике страны.

2.2. Природно-ресурсный потенциал

Климат

Климат на территории округа умеренно континентальный. Погоду формируют различные воздушные массы атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра - северо-восточное.

Циклоны с Арктики (С; СВ) приносят резкие понижения температуры. Циклоны с континента (В; ЮВ; Ю) приносят сухую погоду, теплую летом и холодную зимой. Циклоны с Атлантики (ЮЗ; З; СЗ) приносят зимой - потепления и снегопады, летом - дожди и прохладную ветренную погоду.

Самая высокая среднемесячная температура, отмеченная в июле – (+ 17,3ºС), самая низкая – в январе – (- 8,1ºС). Экстремальные температуры отмечались в эти же месяцы и составили, соответственно, + 35ºС и – 48ºС. Продолжительность безморозного периода 4,5 месяца с середины мая до второй половины сентября (рис.2.2.1.).

Среднегодовая температура - 4,4 ºС.

Холмский муниципальный округ относится к агроклиматической зоне с относительно мягкой и короткой зимой, с продолжительным теплым вегетационным периодом, умеренным количеством осадков (653 мм в год). Зона наилучших агроклиматических условий для выращивания всех сельскохозяйственных культур области.

Рис. 2.2.1.

Территория города получает в виде суммарной солнечной радиации около 70 ккал/см² тепла. Годовой радиационный баланс составляет более 30 ккал/см², он продолжителен более 8 месяцев –   с марта по октябрь. Продолжительность солнечного сияния около 1700 часов в год, с максимумом в июне – 270 часов и минимумом в декабре – 10-15 часов в месяц.

Территория города избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 653 мм осадков. Летом осадки имеют преимущественно ливневой характер, а осенью выпадают в виде обложных дождей и мороси (рис.2.2.2.).

Зимой мощность снежного покрова достигает с среднем 29 см. Устойчивый снежный покров сохраняется около 4-х месяцев с начала декабря до начала апреля.

Рис. 2.2.2.

Из неблагоприятных атмосферных явлений наиболее часты туманы. В среднем за год отмечается 40 дней с туманом.

Климатические условия не вызывают строительных ограничений.

Территория города относится к строительно-климатическому району II В.

Максимальная глубина промерзания почвы – 120 см.

Рельеф

- Местность округа представляет собой волнисто-холмистую равнину, почти повсеместно залесенную и заболоченную, непроходимую вне дорог для всех видов транспорта. Грунты преобладают супесчаные и суглинистые, а также песчаные и супесчаные мощностью от 6 до 20 метров. Грунтовые воды залегают в понижениях на глубину 0,3 – 12 метров.

- Рельеф весьма контрастный. Территорию округа условно можно разделить на две части по реке Ловать, пересекающей район с юга на северо-восток: северо-западную — болотисто-равнинную и юго-восточную — возвышенно-холмистую. Равнинная часть к северу и западу постепенно переходит в обширное болотистое пространство, охватывающее западные районы Новгородской области и восточные — Псковской. В труднопроходимых мхах немало озёр и речек.

- Юго-восток округа отличается от северо-запада сочетанием холмов со впадинами и низинами. Здесь на рельеф сильное влияние оказала Валдайская гряда, раскинувшая свои отроги на значительной части района, особенно ближе к восточным его границам с Тверской областью. Среди холмов встречаются небольшие озёра, в глубоких долинах петляют речки и ручьи.

- На Приильменской низменности берега Ловати в основном пологие.

- Город Холм расположен на правом и левом берегу р. Ловать, в приделах Приловатьской низины, являющейся частью Прибалтийской низменности. Территория характеризуется плоским, местами слабоволнистым рельефом, расчлененным речными долинами рек Ловать, Кунья, Большой Тудер и другими ручьями, а также оврагами, абсолютные отметки изменяются от 60 до 71 м.

- В долинах рек Ловать и Кунья на отдельных участках прослеживается пойма и надпойменная терраса. Максимальная ширина поймы достигает 100 м, высота до 5 м.

- Надпойменная терраса развита на левом берегу реки Ловать, при впадении в неё реки Кунья. Ширина ее составляет около 300 м, высота до 8 м.

- Речные склоны крутые, преимущественно устойчивые.

- Овраги широко развиты в пределах города. Склоны оврагов крутые, высотой от 5 до 15 м, протяжённостью от 300 до 800 м.

- Вследствие равнинного характера рельефа и близкого залегания грунтовых вод, на описываемой территории развито поверхностное заболачивание, заторфовывания.  Восточнее города находится Холмское болото, где мощность торфа в среднем составляет 1,6 м.

- Геологическое строение.

- Данная территория сложена коренными породами верхнедевонского возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений.

- Породы девонского возраста распространены повсеместно и представлены переслаиванием песков, песчаников, известняков, доломитов, мергелей. Мощность толщи изменяется от 5 до 55 м.

- Четвертичные отложения представлены ледниковыми, озёрно-ледниковыми, аллювиальными и болотными образованиями.

- Мореные отложения валдайского оледенения представлены суглинками с включением гравия, гальки, линз песка. Глубина залегания морены от 3 до 6 м, мощность от нескольких метров до 66 м.

- Озёрно-ледниковые образования имеют повсеместное распространение и представлены пылеватыми песками, местами с прослоями суглинков. Мощность озёрно-ледниковых обложений колеблется от 0,5 до 4 м.

- Аллювиальные разнозернистые пески слагают пойму и надпойменную трассы рек. Мощность аллювия изменяется от 1 до 10 м.

- Болотные отложения представлены торфом мощностью от 0,2 до 1,67 м.

2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

В округе выявлено около 30 месторождений и проявлений полезных ископаемых. Наиболее ценными являются ресурсы легкоплавких глин: месторождение Холмское, Батутинка, Красный Бор, Сопки. В округе имеются месторождения строительных песков, торфа, сапропеля. Местный песок подходит для изготовления огнестойких кирпичей, строительства и дорожного строительства. Карбонатные породы пригодны для известкования кислых почв и для производства воздушной извести, а также для производства щебня для дорожного строительства.

Месторождения ОПИ, учтенные территориальным балансом запасов полезных ископаемых в нераспределенном фонде, расположенные на территории Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.3.1

| № п/п | Название месторождения | Полезное ископаемое | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холмское | Глины | 2 км к С от г. Холм, на правом берегу р. Ловать |
| 2 | Красный Бор уч. Северный | Песок | в 0,3 км на СЗ от д. Красный Бор, в 30 км на ЮЗ от г. Холм |
| 3 | Тогодь | Песок | 0,5 км к СВ от д. Тогодь, у дороги Холм-Демянск |
| 4 | Пурыгино | Песок | к Ю от д. Новая Холмского района, на левом берегу р. Лужня |
| 5 | Морхово | Песок | в 3,5 км на З от д. Морхово |
| 6 | Кузнецово-2 | Песок | в 2,3 км к З от н.п. Морхово |
| 7 | Красный Бор уч. Северный | ПГС | в 0,3 км на СЗ от д. Красный Бор, в 30 км на ЮЗ от г. Холм |
| 8 | Аполец-2 | ПГС | в 0,3 км к ЮЗ от д. Аполец |
| 9 | Аполец уч. Аполецкий | ПГС | 0,3 км к ЮЗ от н.п. Аполец |
| Группа разрабатываемые |  |  |  |
| 10 | Жирянское | Торф | от р.ц.Холм на ЮВ в 33 км |
| 11 | Мошки | Торф | от р.ц.Холм на ЮВ в 25 км |
| 12 | Пономаревское | Торф | от р.ц.Холм на В в 30км |
| 13 | При Колхозе им. Ленина | Торф | от р.ц.Холм на ЮВ в 19 км |
| 14 | Слободский Мох | Торф | от р.ц.Холм на ЮВ в7км |
| 15 | Холмское | Торф | от р.ц.Холм на В в 0,5км |
| 16 | Лешня | Торф | в 20 км на ЮЗ от с.Марево, в 0,5 км на ЮВ от с.Б.Клины |
| Группа перспективные |  |  |  |
| 17 | Беззабоченский Мох I | Торф | от р.ц.Холм на СВ в 12км |
| 18 | Ручьевский Мох | Торф | от р.ц.Холм на ЮЗ в 26 км |
| Группа мелкозалежные |  |  |  |
| 19 | При колхозе «Краснофлотец» | Торф | от р.ц.Холм на ЮВ в 18 км |
| Группа охраняемые |  |  |  |
| 20 | Короваевский Олех | Торф | от р.ц.Холм на ЮЗ в 13км |
| 21 | Лебединец | Торф | от р.ц.Холм на ЮЗ в 12км |

Перечень месторождений, учтенных государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых, пунктов проявления полезных ископаемых на территории Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.3.2

| № п/п | Название месторождения | Полезное ископаемое | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторождения, учтенные государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых |  |  |  |
| 1 | Аполец | известняк (известкование почв) | - |
| Пункты проявления полезных ископаемых |  |  |  |
| 2 | Снегирево, д. (р.Ловать) | известняк глауконитовый | - |
| 3 | Б. Тудер | известняк | - |

Список недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на территории Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.3.3

| № п/п | Номер лицензии | Сроки действия лицензии | Наименование месторождения | Местоположение месторождения | ОПИ | Вид пользования | Название организации | Местонахождение организации, контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НВГ 014803 ТР | 19.05.2023 31.12.2025 | "Красноборский" | вблизи д. Красный Бор | Песок | геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча | ИП Давыдов А.В. | 175275, Новгородская область, Холмский район, д. Красный Бор, ул. Садовая, д. 5 (81654)56-234 Индивидуальный предприниматель - Давыдов Андрей Владимирович |
| 2. | НВГ 53163 ТР | 29.12.2014 01.01.2031 | «Загорье» | в 6,0 км на северо-восток от н.п. Большое Ельно и в 0,2 км на север от д. Загорье | Песок | геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча | ООО «ЛесДорСтрой» | 175270, Холмский район, г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27 в Тел. 8(81654)51-303 Директор – Макке Николай Петрович |

Список недропользователей имеющих лицензии на право пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод (ПВ), объём водопотребления которых составляет не более 500 м3/сутки на территории Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.3.4

| № п/п | Лицензия | Недропользователь | Дата регистрации | Дата окончания действия | Вид недропо-льзования | Разрешенное водопотребление, заявленная потребность (м³/сут) | Участок недр | Адрес недропользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВГ 53850 ВЭ | МУП Холмского района «ЖКХ Холмского района» | 05.10.2020 | 30.09.2030 | добыча | 42,130 | Скважины № 889 д.Мамоново, 2099 д.Наход, № 2196 д.Залесье, № 82-74 д. Тогадь, № 1681 д.Красный Клин, № 2506 д. Морхово, № 1194 д.Красный Бор, № 1697 д.Тухомичи, № 2211 д.Кленовец, № 2236к д.Чекуново, № б/н в д.Сопки, № 2442 д.Большое Ельно | 175270, Новгородская область, г. Холм, ул.Красноармейская, д.26а. Директор- Иванов Виталий Владимирович тел.: 8(81654) 51-562 |
| 2 | НВГ 53851 ВЭ | МУП Холмского района «ЖКХ Холмского района» | 05.10.2020 | 30.09.2030 | добыча | 229,040 | Скважины № 196, № 3-63 (2225к), № 2-71, № 2487, № 2230к, № 13-64 (2217), № 203 (2226к), № 12-64 (2222к), № 8-63 (2221к) в, № Н-24-80 г.Холм |  |

2.4. Растительность и животный мир

На территории Холмского муниципального округа присутсвуют объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу. Перечень объектов растительного и животного мира и мест обитания (произрастания), принадлежащих к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам (подвидам, популяциям) животных, растений и грибов отображены в таблице 2.4.1.

Перечень объектов растительного и животного мира и мест обитания (произрастания)

Таблица 2.4.1.

| № № п/п | Вид, русское название (КК_НО) | Вид, латинское название (КК_НО) | Местонахождение | ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чёрный слизень | Limax cinereoniger (Wolf, 1803) | Рдейский заповедник | Рдейский заповедник |
| 2 | Махаон | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | д. Фрюнино |  |
| 3 | Махаон | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | Рдейский заповедник, ур. Рог | Рдейский заповедник |
| 4 | Махаон | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | Рдейский заповедник, ур. Рог (окр. Фрюнино) | Рдейский заповедник |
| 5 | Махаон | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | На 2-км маршруте по залежам от д. Фрюнино до д. Замошье |  |
| 6 | Червонец непарный | Lycaena dispar (Haworth, 1802) | д. Фрюнино |  |
| 7 | Вилохвост буковый | Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) | д. Фрюнино |  |
| 8 | Бражник амурский | Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) | д. Фрюнино |  |
| 9 | Орденская лента голубая | Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) | остров Венишный (охранная зона Рдейского заповедника) | Рдейский заповедник |
| 10 | Веретеница ломкая | Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | 500 м севернее д. Сопки (на р. Ловать) |  |
| 11 | Веретеница ломкая | Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | близ д. Сопки (на р. Ловать) |  |
| 12 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | на Роговском озере |  |
| 13 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Большое Горецкое |  |
| 14 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Домша (центральная часть) |  |
| 15 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское |  |
| 16 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Корниловка |  |
| 17 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 18 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 19 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 20 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 21 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское, центральная часть |  |
| 22 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, оз. Роговское | Рдейский заповедник |
| 23 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, оз. Роговское | Рдейский заповедник |
| 24 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | группа озер М. и Б. Горецкие, Роговское |  |
| 25 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | группа озер М. и Б. Горецкие, Роговское |  |
| 26 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | группа озер М. и Б. Горецкие, Роговское |  |
| 27 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | оз. Рдейское | Рдейский заповедник |
| 28 | Чернозобая гагара | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | группа озер Домшинское, Островистое, Корниловское |  |
| 29 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Замошье |  |
| 30 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Красный Бор |  |
| 31 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Красный Бор |  |
| 32 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Ручейки (5 км от южной границы заповедника) |  |
| 33 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Сопки (на Ловати) |  |
| 34 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | р. Ловать выше г. Холм |  |
| 35 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 36 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 37 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 38 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 39 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 40 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. д. Замошье, Фрюнино, Ручейки, Петрово |  |
| 41 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | около Чекуново |  |
| 42 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | около Чекуново |  |
| 43 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. д. Тарыжино |  |
| 44 | Черный аист | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | окр. пос. Красный Бор |  |
| 45 | Лебедь-шипун | Cygnus olor (Gmelin, 1789) | в окрестностях пос. Первомайский |  |
| 46 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | западнее оз. Корниловка |  |
| 47 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское |  |
| 48 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское |  |
| 49 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское |  |
| 50 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Корниловка |  |
| 51 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Островисто |  |
| 52 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Островисто |  |
| 53 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Островисто |  |
| 54 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 55 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 56 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | около пос. Красный бор |  |
| 57 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | окр. д. Замошье у южной границы заповедника |  |
| 58 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, оз. Роговское | Рдейский заповедник |
| 59 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | из района Горецких озер к оз. Роговское |  |
| 60 | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | р. Ловать между дд. Бабино и Сопки |  |
| 61 | Луток | Mergellus albellus Linnaeus, 1763 | на Роговском озере |  |
| 62 | Луток | Mergellus albellus Linnaeus, 1759 | оз. Роговское |  |
| 63 | Луток | Mergellus albellus Linnaeus, 1759 | оз. Роговское |  |
| 64 | Луток | Mergellus albellus Linnaeus, 1759 | Полистово-Ловатская болотная система |  |
| 65 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1766 | на р. Ловати напротив пос. Первомайский |  |
| 66 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | оз. Роговское |  |
| 67 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | оз. Роговское |  |
| 68 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | оз. Роговское |  |
| 69 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | оз. Роговское |  |
| 70 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | оз. Роговское |  |
| 71 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | ур. Рог |  |
| 72 | Большой крохаль | Mergus merganser Linnaeus, 1759 | в окрестностях д. Кузёмкино |  |
| 73 | Скопа | Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | оз. Домша |  |
| 74 | Полевой лунь | Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) | у восточных границ ГПЗ «Рдейский» |  |
| 75 | Полевой лунь | Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) | у южных границ ГПЗ «Рдейский» (Замошье) | Рдейский заповедник |
| 76 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | между д. Замошье и Борисово, юго-вост. часть заповедника |  |
| 77 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | между дд. Куземкино и Сопки, справа от дороги Холм-Локня |  |
| 78 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | охранная зона ГЗ "Рдейский" |  |
| 79 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | Рдейский заповедник, охранная зона у южной границы | Рдейский заповедник |
| 80 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | Рдейский заповедник, у южной границы | Рдейский заповедник |
| 81 | Змееяд | Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) | центральная часть заповедника, истоки р. Хлавица |  |
| 82 | Большой подорлик | Aquila clanga Pallas, 1811 | между дд. Замошье и Ручейки |  |
| 83 | Большой подорлик | Aquila clanga Pallas, 1811 | окр. ГПЗ "Рдейский" | Рдейский заповедник |
| 84 | Большой подорлик | Aquila clanga Pallas, 1811 | окр. ГПЗ "Рдейский" | Рдейский заповедник |
| 85 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | 2 км южнее д. Куземкино, в 20-30 м от дороги |  |
| 86 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1832 | в окрестностях д. Замошье |  |
| 87 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | окр. д. Клевдино |  |
| 88 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | р. Трупичинка, над охранной зоной |  |
| 89 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | у д. Фрюнино - Замошье, окр. ГПЗ "Рдейский" |  |
| 90 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | у д. Фрюнино - Замошье, окр. ГПЗ "Рдейский" |  |
| 91 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | у д. Фрюнино - Замошье, окр. ГПЗ "Рдейский" |  |
| 92 | Малый подорлик | Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 | у дд. Замошье и Борисово, у южной границы заповедника |  |
| 93 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | над руслом р. Редьи в окрестностях Рдейского озера |  |
| 94 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 2 км к ЮЗ от оз. Роговское |  |
| 95 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское |  |
| 96 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | оз. Домшинское (вост и сев берег) |  |
| 97 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | оз. Роговское |  |
| 98 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. д. Замошье |  |
| 99 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | ур. Остров Домша |  |
| 100 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | ур. Остров Домша |  |
| 101 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | д. Подфильни |  |
| 102 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | между дд. Клевдино и Ручейки |  |
| 103 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | между дд. Клевдино и Ручейки |  |
| 104 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | между дд. Ручейки и Замошье, у дороги |  |
| 105 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское |  |
| 106 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское со стороны о. Дубовец |  |
| 107 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. озёр Роговское и Б. Горецкое |  |
| 108 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. р. Копейница |  |
| 109 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | окр. д. Ручейки |  |
| 110 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | нижнее течение р. Близнея |  |
| 111 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | южнее оз. Роговское |  |
| 112 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | восточная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 113 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | восточная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 114 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | западная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 115 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | центральная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 116 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | центральная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 117 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | центральная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 118 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | центральная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 119 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | у канавы Тупичины |  |
| 120 | Беркут | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | центральная часть Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 121 | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | р. Ловать (окр. д. Дунаево) |  |
| 122 | Сапсан | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | Полистово-Ловатская болотная система |  |
| 123 | Дербник | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | над набережной в г. Холме |  |
| 124 | Дербник | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | окр. д. Фрюнино, близ р. Варавинка |  |
| 125 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | дд. Клевдино и Борисово |  |
| 126 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | за д. Фрюнино |  |
| 127 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между озерами Островистое и Корниловка |  |
| 128 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между островами Осиновая Грива и Андрианов |  |
| 129 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | оз. Домша |  |
| 130 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | оз. Домша |  |
| 131 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | оз. Островисто |  |
| 132 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | оз. Роговское |  |
| 133 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окр. д. Замошье, на старой Немецкой дороге |  |
| 134 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окр. д. Фрюнино |  |
| 135 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окр. д. Фрюнино |  |
| 136 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окр. д. Фрюнино |  |
| 137 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | остров Межник |  |
| 138 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | остров Межник |  |
| 139 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | Рдейский заказник, ур. Боровая |  |
| 140 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | ур. Иванцево |  |
| 141 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | ур. Остров Венишный (между островом и вырубкой к западу от него) |  |
| 142 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | Рдейский заповедник, ур. Рог | Рдейский заповедник |
| 143 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | Рдейский заповедник, ур. Рог | Рдейский заповедник |
| 144 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | к западу от ур. Горки Лесовые |  |
| 145 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между оз. Роговским и Б.Горецким |  |
| 146 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между оз. Роговское и Горецкими озерами |  |
| 147 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между оз. Роговское и Горецкое |  |
| 148 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между оз. Роговское и ур. Заход |  |
| 149 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | между ур. Рог и Роговским озером |  |
| 150 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окр. крупных лесных островов Бол. и Мал. Кожмино |  |
| 151 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | окрестности озер Островистое, Домша, Горецкое |  |
| 152 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | остров ЮЗ острова Андрианов |  |
| 153 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | район центральных озер (Островистое, Домша, Горецкие) |  |
| 154 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | у оз. Роговское |  |
| 155 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | у оз. Роговское и в ур. Окнища, 2 км к западу от д. Замошье |  |
| 156 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | ур. Малое Кожмино |  |
| 157 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | участок от оз. Роговское до оз. Островистое, на В до ур. Горки Лесовые |  |
| 158 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | 2 км от минерального берега (зимник на д. Каменка) |  |
| 159 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | 2 км от Рдейского монастыря | Рдейский заповедник |
| 160 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | исток канавы Тупичины, берег оз. Роговское, канавы между озерами Корниловка и Островистое и между оз. Корниловка и Межницким |  |
| 161 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | р. Редья (около переезда напротив ур. Боровая) |  |
| 162 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | р. Тупичинка |  |
| 163 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | северо-восточнее оз. Домшинское |  |
| 164 | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus rossicus Serebrowski, 1926 | ур. Рог, у южной границы заповедника |  |
| 165 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | 1 км к северу от оз. Роговское |  |
| 166 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | д. Клевдино |  |
| 167 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. д. Замошье |  |
| 168 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. д. Наволок |  |
| 169 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. д. Наволок |  |
| 170 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое (рис. 74) |  |
| 171 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое (рис. 74) |  |
| 172 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое (рис. 74) |  |
| 173 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое (рис. 74) |  |
| 174 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое (рис. 74) |  |
| 175 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. ур. Окнище |  |
| 176 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | западнее ур. Иеново |  |
| 177 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Домшинское, Островистое (5 гнездовых точек) (рис. 30 летописи за 2010 год) |  |
| 178 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | р. Тупичинка у оз. Роговское |  |
| 179 | Турухтан | Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) | Полистово-Ловатская болотная система Горецкие озера |  |
| 180 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | между ур. Змеиная грядка и верховьем р. Близнеи |  |
| 181 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 182 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. острова Венишный, болото возле Немецкой дороги |  |
| 183 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Рдейский заповедник, ур. Рог | Рдейский заповедник |
| 184 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | зимник, ведущий к оз. Роговское |  |
| 185 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | между островом Венишный и оз. Роговское |  |
| 186 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | около озера Роговское |  |
| 187 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. д. Наволок |  |
| 188 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское |  |
| 189 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское |  |
| 190 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское |  |
| 191 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. оз. Роговское |  |
| 192 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое |  |
| 193 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | окр. озер Домшинское и Островистое |  |
| 194 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, вдоль тропы на р. Редью | Рдейский заповедник |
| 195 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, о. Венишник и ур. Рог | Рдейский заповедник |
| 196 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Рдейский болотный массив, окр. оз. Роговское | Рдейский заповедник |
| 197 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Рдейский заказник, вдоль зимника | Рдейский заповедник |
| 198 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | возле ур. Каравай и между ур. Каравай и ур. Остров Домша |  |
| 199 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | северо-западнее рек Горелка и Копейница до островов Домша, Андрианов, Осиновая Грива |  |
| 200 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | северо-восточнее оз. Домшинское |  |
| 201 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | северо-западнее оз. Домшинское |  |
| 202 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | СЗ зимника на оз. Роговское |  |
| 203 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | ур. Окнища за р. Тупичинка |  |
| 204 | Большой кроншнеп | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | ур. Окнища за р. Тупичинка |  |
| 205 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | д. Фрюнино |  |
| 206 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | недалеко от ур. Расчисток |  |
| 207 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | ур. Жалыни у д. Борисово |  |
| 208 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | Рдейский заказник, около ур. Боровая | Рдейский заповедник |
| 209 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | у зимника к Рдейскому монастырю |  |
| 210 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | к ЮВВ от ур. Остров Осиновая Грива и ЮВ оз Роговское |  |
| 211 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | северо-западнее оз. Домшинское |  |
| 212 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | урочище Жалыни у д. Борисово |  |
| 213 | Большой веретенник | Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | ЮВ оз. Домшинское |  |
| 214 | Бородатая неясыть | Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 | верховья р. Горелка |  |
| 215 | Зеленый дятел | Picus viridis (Linnaeus, 1758) | д. Сопки |  |
| 216 | Зеленый дятел | Picus viridis (Linnaeus, 1758) | д. Чекуново |  |
| 217 | Седой дятел | Picus canus J.F. Gmelin, 1792 | в окрестностях д. Фрюнино со стороны ур. Рог |  |
| 218 | Седой дятел | Picus canus J.F. Gmelin, 1788 | ур. Рог (вблизи южной границы Рдейского заповедника) |  |
| 219 | Седой дятел | Picus canus J.F. Gmelin, 1788 | д. Сопки |  |
| 220 | Седой дятел | Picus canus J.F. Gmelin, 1788 | окрестности д. Фрюнино |  |
| 221 | Седой дятел | Picus canus J.F. Gmelin, 1788 | окр. дд. Замошье и Фрюнино |  |
| 222 | Лесной жаворонок | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | у д. Фрюнино |  |
| 223 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | б.д. Лисичкино |  |
| 224 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | д. Замошье |  |
| 225 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | около д. Замошье и ур. Жалыни |  |
| 226 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 227 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | окр. р. Тупичинки на границе заповедника |  |
| 228 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | 2 км от б.д. Лисичкино |  |
| 229 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | в окрестностях пос. Первомайский |  |
| 230 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | на Рдейском болоте к западу от ур. Боровая, недалеко от р. Редьи | Рдейский заповедник |
| 231 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | верховья р. Копейницы |  |
| 232 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | Полистово-Ловатская болотная система оз.Домшинское |  |
| 233 | Обыкновенный серый сорокопут | Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) | Полистово-Ловатская болотная система оз.Страчино |  |
| 234 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | в окрестностях д. Кузёмкино |  |
| 235 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. пос. Сопки |  |
| 236 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. пос. Сопки |  |
| 237 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | между д. д. Красный Бор Ручейки |  |
| 238 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. д. Кузёмкино |  |
| 239 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. д. Сопки на дороге Холм-Красный Бор |  |
| 240 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 241 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 242 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окружная дорога к ур. Кожмино |  |
| 243 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | окружная дорога к ур. Кожмино |  |
| 244 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | р. Близнея |  |
| 245 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | ур. Большое Кожмино |  |
| 246 | Кедровка | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | ур. Остров Венишник |  |
| 247 | Ястребиная славка | Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) | окр. д. Замошье |  |
| 248 | Ястребиная славка | Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) | окр. д. Замошье |  |
| 249 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | охр. зона ур. Рог (бобровое поселение В38) |  |
| 250 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | ур. Рог (граница заповедника и охранной зоны) |  |
| 251 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | ур. Тараканово, левый берег р. Ловать близ дороги Холм-Красный Бор |  |
| 252 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 253 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | окр. пос. Первомайский, 6 км восточнее дороги Холм-Новгород |  |
| 254 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | руч. Лебединец, недалеко от д. Сопки |  |
| 255 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | ур. Высокое (3 км восточнее границы заповедника) |  |
| 256 | Обыкновенная летяга | Pteromys volans (Linnaeus, 1758) | ур. Долгая Нива, южнее д. Радилово |  |
| 257 | Садовая соня | Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | западнее о-ва Андрианов |  |
| 258 | Садовая соня | Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | юго-восточнее Рдейского заповедника | Рдейский заповедник |
| 259 | Подземная полёвка | Microtus subterraneus (Sélys-Longchamps, 1836) | долина р. Ловать |  |
| 260 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | 3 км к СВ от оз. Домшинское |  |
| 261 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | дд. Лехино, Клевдино, Борисово |  |
| 262 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | между ур. Лядо и Горками Лесовыми |  |
| 263 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | около д. Клевдино |  |
| 264 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино |  |
| 265 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | остров Домша |  |
| 266 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | острова Домша и Межник |  |
| 267 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | острова Межник, Домша со стороны ур. Заход |  |
| 268 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ур. Горки Лесовые |  |
| 269 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ур. Губный Жар |  |
| 270 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | берег р. Копейница охранной зоне заповедника |  |
| 271 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | близ д. Сопки (на р. Ловать) |  |
| 272 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | верховья р. Горелка, остров Венишный и ур. Расчисток |  |
| 273 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | д. Фрюнино - д. Замошье - д. Ручейки |  |
| 274 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | дорога между р. Горелка и р. Копейница |  |
| 275 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | за д. Красный Бор |  |
| 276 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | между д. Ручейки и ур. Грива |  |
| 277 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | окр. д. Фрюнино и ур. Рог, охранная зона заповедника |  |
| 278 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | окр. дд. Фрюнино - Лисичкино - Пустынька |  |
| 279 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | перед озером Островисто |  |
| 280 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | у д. Сопки (на р. Ловать) |  |
| 281 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | у дороги Холм-Новгород близ д. Каменка |  |
| 282 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ур. Горки Лесовые (со стороны Груховки) |  |
| 283 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ур. Рог, окр. д Фрюнино |  |
| 284 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ур. Рог, окр. д. Фрюнино |  |
| 285 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | ЮВ край ур. Змеиная грядка |  |
| 286 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | южнее д. Замошье |  |
| 287 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | 4 км от г. Холм, вдоль Ловати |  |
| 288 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | верховья р. Близнея |  |
| 289 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | охр. зона Рдейского заповедника, ручей (левый приток р. Близнеи, исток в ур. Остров) |  |
| 290 | Европейская косуля | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | южнее и юго-восточнее заповедника (рис. 32) |  |
| 291 | Осока трясунковидная | Carex brizoides L. | близ д. Петрово |  |
| 292 | Осока трясунковидная | Carex brizoides L. | близ д. Петрово |  |
| 293 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, безымянный остров восточнее о. Рядоха | Рдейский заповедник |
| 294 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, ур. Горки Лесовые | Рдейский заповедник |
| 295 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, ур. остров Андрианов | Рдейский заповедник |
| 296 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, ур. Остров Зелёный | Рдейский заповедник |
| 297 | Осока расставленная | Carex remota L. | в 26–30 км к З от г. Холм, севернее д. Фрюнино |  |
| 298 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, ур. Близнея | Рдейский заповедник |
| 299 | Осока расставленная | Carex remota L. | Рдейское болото, ур. Копейница | Рдейский заповедник |
| 300 | Шпажник черепитчатый | Gladiolus imbricatus L. | по дороге от д. Фрюнино на север к ур. Расчисток |  |
| 301 | Шпажник черепитчатый | Gladiolus imbricatus L. | Рдейское болото, ур. Горки Лесовые | Рдейский заповедник |
| 302 | Шпажник черепитчатый | Gladiolus imbricatus L. | южн. часть Рдейского болота, севернее д. Фрюнино |  |
| 303 | Пальцекорник балтийский | Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski | окр. д. Власково, |  |
| 304 | Пальцекорник балтийский | Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski | окр. д. Наволок |  |
| 305 | Пальцекорник балтийский | Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski | Рдейский заповедник, урочище Горки лесовые | Рдейский заповедник |
| 306 | Пальцекорник балтийский | Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski | Рдейское болото, охранная зона Рдейского заповедника к западу от Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 307 | Пальцекорник балтийский | Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski | Рдейское болото, охранная зона Рдейского заповедника к западу от Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 308 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | Рдейское болото, к востоку от о. Рядоха | Рдейский заповедник |
| 309 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | Рдейское болото, урочище Горки Лесовые | Рдейский заповедник |
| 310 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | Рдейское болото, урочище Каравай | Рдейский заповедник |
| 311 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | Рдейское болото, урочище Горелка | Рдейский заповедник |
| 312 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | Рдейское болото, урочище Копейница | Рдейский заповедник |
| 313 | Гнездовка обыкновенная | Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. | южная часть Рдейского болота, окр. д. Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 314 | Коротконожка лесная | Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. | Южная часть заповедника Рдейский, уроч. Горки Лесовые | Рдейский заповедник |
| 315 | Цинна широколистная | Cinna latifolia (Trev.) Griseb. | в 7 км к северу от д. Замошье, урочище Горки Лесовые |  |
| 316 | Цинна широколистная | Cinna latifolia (Trev.) Griseb. | южная часть Рдейского болота, ур. Горки лессовые | Рдейский заповедник |
| 317 | Цинна широколистная | Cinna latifolia (Trev.) Griseb. | южная часть Рдейского болота, окр. д. Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 318 | Овсяница лесная | Festuca altissima All. | южная часть Рдейского болота, ур. Горки лессовые | Рдейский заповедник |
| 319 | Овсяница лесная | Festuca altissima All. | южная часть Рдейского болота, близ д. Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 320 | Посконник коноплевидный | Eupatorium cannabinum L. | окр. пос. Чекуново |  |
| 321 | Посконник коноплевидный | Eupatorium cannabinum L. | окр. пос. Чекуново |  |
| 322 | Посконник коноплевидный | Eupatorium cannabinum L. | юго-восточнее пос. Чекуново, берег р. Ловать |  |
| 323 | Посконник коноплевидный | Eupatorium cannabinum L. | 25 км к Ю-З (? к СВ) от д. Тухомичи, близ д. Борисовка (? Борисово) |  |
| 324 | Бессмертник песчаный | Helichrysum arenarium (L.) Moench | в 5 км к зап. от г. Холм, по дороге на д. Сопки |  |
| 325 | Крестовник приречный | Senecio fluviatilis Wallr. | юго-восточнее пос. Чекуново, берег р. Ловать |  |
| 326 | Бересклет бородавчатый | Euonymus verrucosa Scop. | Рдейское болото, безымянный остров к западу от о. Андрианов | Рдейский заповедник |
| 327 | Бересклет бородавчатый | Euonymus verrucosa Scop. | ур. Барсучок |  |
| 328 | Бересклет бородавчатый | Euonymus verrucosa Scop. | к С от д. Фрюнино | Рдейский заповедник |
| 329 | Бересклет бородавчатый | Euonymus verrucosa Scop. | острова в Рдейском болоте | Рдейский заповедник |
| 330 | Золототысячник обыкновенный | Centaurium erythraea Rafn | левый берег р. Ловать у д. Тарыжино |  |
| 331 | Первоцвет высокий | Primula elatior (L.) Hill | к западу от д. Петрово |  |
| 332 | Первоцвет высокий | Primula elatior (L.) Hill | к северу от пос. Первомайский, долина р. Шульга |  |
| 333 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | Рдейское болото, ур. Луковица |  |
| 334 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | в верховьях р. Горелки по границе с болотом |  |
| 335 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | к востоку от д. Аполец близ границы с Марёвским р-ном |  |
| 336 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | на острове Домша |  |
| 337 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | остров Андрианов |  |
| 338 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | остров Осиновая Грива |  |
| 339 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | по дороге на Горки Лесовые – севернее ур. Расчисток |  |
| 340 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | ур. остров Зеленый |  |
| 341 | Петров крест чешуйчатый | Lathraea squamaria L. | остров Костиной |  |
| 342 | Мытник скипетровидный | Pedicularis sceptrum-carolinum L. | в 5 км к западу от г. Холма по дороге на д. Сопки |  |
| 343 | Фиссиденс сомнительный | Fissidens dubius P. Beauv. | окр. д. Фрюнино, о. Венишник |  |
| 344 | Ханнея аркообразная | Hannea arcus (Ehr.) Patrick | Полистово-Ловатский сфагновый массив |  |
| 345 | Артония каштановая | Arthonia spadicea Leight. | лев. берег р. Близнея |  |
| 346 | Хенотека порошистая | Chaenotheca stemonea (Ach.) Műll.Arg. | прав. берег р. Горелка |  |
| 347 | Цетрариелла Делиса | Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kărnefelt et Thell | северо-восточная часть Полистово-Ловатского болота, окр. Рдейского озера | Рдейский заповедник |
| 348 | Цетрелия оливковая | Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb. | Рдейское болото, ур. Ляды | Рдейский заповедник |
| 349 | Цетрелия оливковая | Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb. | ур. Зеленый остров |  |
| 350 | Бацидия многоцветная | Bacidia polychroa (Th. Fr.) Kӧrb. | прав. берег р. Горелка |  |
| 351 | Бацидия многоцветная | Bacidia polychroa (Th. Fr.) Kӧrb. | прав. берег р. Тупичинка, |  |
| 352 | Бацидия красноватая | Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. | ур.е Бол. Кожмино |  |
| 353 | Бацидия красноватая | Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. | ур. остров Осиновая Грива |  |
| 354 | Бацидия красноватая | Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. | лев. берег р. Близнея |  |
| 355 | Рамалина ясеневая | Ramalina fraxinea (L.) Ach. | д. Фрюнино |  |
| 356 | Акрокордия с почками | Acrocordia gemmata (Ach.) A Massal. | ур. остров Осиновая Грива |  |
| 357 | Гиалекта ствольная | Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp | ур. Чирень, прав. берег р. Тупичинка |  |
| 358 | Гиалекта ствольная | Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp | урочище Зеленый остров |  |
| 359 | Гиалекта ствольная | Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp | ур. остров Осиновая Грива |  |
| 360 | Телотрема чешуйчатая | Thelotrema lepadinum (Ach.) | лев. берег р. Близнея |  |
| 361 | Фликтис гладкий | Phlyctis agelaea (Ach.) Flotow | р. Близнея |  |
| 362 | Фликтис гладкий | Phlyctis agelaea (Ach.) Flotow | р. Близнея |  |
| 363 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 1,5 км севернее д. Фрюнино |  |
| 364 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | к востоку от ур. Остров Зелёный |  |
| 365 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | правый берег р. Батутинка |  |
| 366 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | правый берег р. Батутинка |  |
| 367 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | ур. Горки Лесовые |  |
| 368 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | около квартального столба 148/142/147/141 Дунаевского участкового лесничества |  |
| 369 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | Чекуновское участковое лесничество, кв. 128 |  |
| 370 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | Чекуновское участковое лесничество, кв. 196 |  |
| 371 | Лобария лёгочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | лев. берег р. Близнея |  |
| 372 | Биаторидиум монастырский | Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb. | ур. остров Осиновая Грива |  |
| 373 | Звездовик гребенчатый | Geastrum pectinatum | остров Тесовик |  |

2.5. Инженерно-геологическая оценка территории

По механическому составу преобладает пески, озёрно-ледниковые пески, моренные суглинки, глины и суглинки. На заболоченных участках – торфяные грунты.

Территории с близким залеганием грунтовых вод занимают почти всю рассматриваемую территорию.

Грунтовые воды приурочены к озёрно-ледниковым пескам и морёным суглинкам, супесям. Воды не агрессивны по отношению к бетону.

Пылеватые пески в обводненном состоянии могут обладать плывучими свойствами. Условное расчетное сопротивление на них принимается 1 кгс/см².

Глины встречаются на глубине от 1,8 до 3,4 м, мощностью от 0,5 до 3,0 м. Консистенция глин полутвердая. Условное расчетное сопротивление на них принимается 1,5 кгс/см². Условное расчетное сопротивление на мореные суглинки следует принимать 2 – 2,5 кгс/см².

К территориям, неблагоприятным для строительства относятся:

  - Участки, затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности,

  - С уклонами поверхности более 20%,

  - Поймы мелких рек и водотоков,

  - Овраги.

Строительство на грунтах с пониженной несущей способностью следует производить с применением свайных фундаментов, либо усиливать фундаменты конструктивными инженерно-техническими мероприятиями.

Кроме того, строительству должна предшествует инженерная подготовка по понижению уровня грунтовых вод.

Территории, не подлежащие застройке, включают месторождения полезных ископаемых: торфа и кирпичных глин.

Гидрологическая характеристика территории.

Весь округ расположен в бассейне реки Ловать. Река Ловать пересекает район с юга на север. Основным притоком реки Ловать на территории округа является Кунья (справа). Город Холм расположен у слияния рек Ловать и Кунья. Западную часть округа занимает Полист-Ловатская болотная система, расположенная на границе между бассейнами рек Ловать и Полисть. Посреди болота, в северо-западной части района, находится озеро Рдейское, самое большое озеро в округе и исток реки Редья, крупного левого притока Ловати. Система Полист-Ловатских болот охраняется как Рдейский заповедник.

Река Ловать вытекает из озера Ловатец и впадает в озеро Ильмень. Длинна реки 536 км, площадь водосбора 21900 км². На территории города долина реки глубоко врезана в равнину. Склоны крутые, высотой до 25 м, частично заросшие кустарником, незатопляемые, сложены суглинкам и супесчаником.

Русло реки слабоизвилистое, шириной в межень до 100 м. Глубины на порогах 0,2 м, на плёсах – 4,0 м; средний уклон 0,28 %. Скорость течения – 0,2 – 0,3 м/сек, в паводок возрастает до 1,8 м/сек.

Река Ловать принадлежит к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осенне-зимний период с несколько повышенной влажностью, и, наконец, устанавливается зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъёмами уровней в периоды оттепелей.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. В связи с этим годовой расход воды неравномерный: весной, со второй половины марта по май включительно, проходит около 55% годового стока; с июня по октябрь — около 23% и зимой, с ноября по начало марта — около 22% годового стока.

Наивысшие уровни воды р. Ловать в створе водопоста 1% и 10% обеспеченностей составляют соответственно 980 см и 800 см (52,05 м ВС и 50.25 м ВС).

Наступление положительных температур весной относится к концу марта – началу апреля. Наивысшая температура воды, достигающая в отдельные годы 25-28ºС, наблюдается во второй половине июля, далее начинается её понижение. В октябре-ноябре держится довольно постоянной в пределах 2-3ºС. Наступление нулевых температур осенью происходит обычно в конце ноября – первой половине декабря.

Устойчивый ледяной покров на реке Ловать обычно образуется к концу декабря. Толщина льда в начале зимнего периода до первой декады декабря составляет в среднем 20 см.

По минерализации вода реки Ловать относится к среднеминерализированным.

Река Кунья – самый большой приток реки Ловать. Длинна реки 234 км, площадь водосбора 5330 км². В границах города Холм русло реки слабоизвилистое, шириной до 55 м, песчано-каменистое, устойчивое. Глубины реки 0,8 – 1,8 м, скорость течения 0,1 – 0,6 м/сек.

Наивысшие уровни воды р. Кунья в створе водопоста 1% и 10% обеспеченностей составляют соответственно 950 см и 840 см (51,69 м ВС и 50,59 м ВС).

Река замерзает обычно в последних числах ноября или начале декабря. Период свободный ото льда около 230 дней.

Вскрытие реки происходит в последних числах марта или в середине апреля, а очищение реки ото льда наступает через 5 – 7 дней после вскрытия.

По химическому составу воды река Кунья близка к реке Ловать.

- Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются приоритетными и применяются для установления прохождения границ территорий муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.

2.6. Социально-экономический потенциал

2.6.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Согласно стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального округа стратегической целью реализации муниципальной политики в области демографии является замедление темпов сокращения численности населения.

За 2017-2024 годы естественная убыль населения в среднем составила 76 человек в год. Население Холмского округа по состоянию на 1 января 2024 года составляет 4643 человек (на 1 января 2023 года - 4724 человек). За 2023 год численность населения сократилась на 81 человек.

Проблемами в сфере демографии в округе являются:

- снижение уровня рождаемости. За 2017-2023 годы в округе родилось 266 детей. За эти годы общий коэффициент рождаемости по округу находился в интервале 5,1-11,7. В последние годы наметилась тенденция снижения показателя рождаемости.

Необходимо создавать условия для женщин, стимулирующие их к рождению детей в более раннем возрасте.

- высокий уровень смертности населения, тенденция к старению населения. За 2017-2023 годы в районе умерло 732 человека. За эти годы общий показатель смертности по округу находился в интервале 17,4-24,7, и все годы превышал среднеобластной показатель. В 2023 году общий показатель смертности снизился по сравнению с предыдущим годом на 2 пункта и составил 19,4.

За 2017-2023 годы в округе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли граждан старше трудоспособного возраста в общей численности населения округа: с 30,4 процента в 2017 году до 37,4 процента в 2023 году.

В то же время остается низким уровень вовлеченности граждан старше трудоспособного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. По итогам 2023 года данный показатель составляет 2,9 процента от численности данной категории населения.

- естественная убыль населения. За 2017- 2023 годы умерло в 2,8 раза больше, чем родилось. Естественная убыль населения за 6 лет составила 466 человек.

- высокая миграционная убыль населения. Миграционные процессы на территории округа в 2017-2023 годах имела отрицательную динамику и неустойчивый характер. За 2017-2023 годы миграционная убыль составила 244 человек (прибыло - 1704 человека, выбыло - 1948 человек). Не оказывают влияние на миграционные потоки прибытие на территорию округа соотечественников из-за рубежа (в период с 2017 по 2023 годы в округ прибыло всего 5 переселенцев).

Динамика численности населения Холмского муниципального округа в период с 2017 по 2024 годы представлена в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5384 | 5230 | 5135 | 5039 | 4977 | 4844 | 4724 | 4643 |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 3445 | 3422 | 3392 | 3359 | 3344 | 3267 | 3137 | 3083 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1939 | 1808 | 1743 | 1680 | 1633 | 1577 | 1587 | 1560 |
| Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5384 | 5230 | 5135 | 5039 | 4977 | 4814 | 4724 | н/д |
| Женщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 2915 | 2823 | 2769 | 2704 | 2692 | 2601 | 2546 | н/д |
| Мужчины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 2469 | 2407 | 2366 | 2335 | 2285 | 2213 | 2178 | н/д |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек | 62 | 53 | 40 | 24 | 36 | 27 | 24 | н/д |
| Число умерших | человек | 131 | 90 | 103 | 101 | 114 | 102 | 91 | н/д |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -69 | -37 | -63 | -77 | -78 | -75 | -67 | н/д |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,7 | 10,2 | 7,9 | 4,8 | 7,3 | 5,7 | 5,1 | н/д |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 24,7 | 17,4 | 20,2 | 20,2 | 23,2 | 21,4 | 19,4 | н/д |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -13 | -7,2 | -12,3 | -15,4 | -15,9 | -15,7 | -14,3 | н/д |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек | 250 | 256 | 252 | 268 | 252 | 246 | 180 | н/д |
| в пределах России | человек | 247 | 252 | 229 | 257 | 239 | 218 | 170 | н/д |
| внутрирегиональная | человек | 133 | 123 | 100 | 131 | 113 | 130 | 74 | н/д |
| межрегиональная | человек | 114 | 129 | 129 | 126 | 126 | 88 | 96 | н/д |
| международная | человек | 3 | 4 | 23 | 11 | 13 | 28 | 10 | н/д |
| со странами СНГ | человек | 3 | 4 | 21 | 11 | 13 | 26 | 9 | н/д |
| с другими зарубежными странами | человек | н/д | н/д | 2 | н/д | н/д | 2 | 1 | н/д |
| внешняя (для региона) миграция | человек | 117 | 133 | 152 | 137 | 139 | 116 | 106 | н/д |
| Число выбывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек | 335 | 314 | 285 | 253 | 307 | 260 | 194 | н/д |
| в пределах России | человек | 335 | 307 | 283 | 252 | 307 | 255 | 194 | н/д |
| внутрирегиональная | человек | 178 | 150 | 162 | 137 | 175 | 156 | 109 | н/д |
| межрегиональная | человек | 157 | 157 | 121 | 115 | 132 | 99 | 85 | н/д |
| международная | человек | н/д | 7 | 2 | 1 | н/д | 5 | н/д | н/д |
| со странами СНГ | человек | н/д | 7 | 2 | 1 | н/д | 5 | н/д | н/д |
| внешняя (для региона) миграция | человек | 157 | 164 | 123 | 116 | 132 | 104 | 85 | н/д |

Рис. 2.6.1.2. Динамика численности населения за период 2017 – 2024 годы

Рис. 2.6.1.3. Демографические показатели за период 2017-2023 годы

Демографическая ситуация в Холмском округе характеризуется увеличением естественной убыли населения, что составляет одну из главных угроз поступательному развитию округа. В условиях естественной убыли населения, когда число умерших превышает число родившихся, миграция могла бы стать одним из источников восполнения его численности. Однако, миграционные процессы в округе на сегодняшний день имеют отрицательную динамику. К сожалению, объемы миграции недостаточны для обеспечения прироста численности населения.

Рис. 2.6.1.4. Показатели по миграции населения за период 2017-2013 годы

Схемой территориального планирования Холмского муниципального района (утверждена Решением Думы Холмского муниципального района от 27.12.2012 № 246) численность населения района к 2030 году прогнозиловалась в количестве 6400 – 6500 чел. Однако, по данным Росстата РФ численность населения Холмского муниципального округа за рассматриваемый период (2017 – 2024 годы) имела отрицательную динамику и постоянно снижалась. В период с 2017 по 2024 годы население сократилось на 741 человек. Городское население округа уменьшилось на 362 человека, сельское – на 379 человек. Сокращению населения способствовала естественная смертность и миграция. Смертность превышает рождаемость на 69,6 %

За 12 месяцев 2023 года родилось 24 ребёнка, умерло 91 человек. Естественная убыль населения за 12 месяцев 2023 года составила минус 67 человек. Число прибывших составило 180 человек, число выбывших-194 человека. Миграционный прирост составил минус 14 человек.

Основным источником формирования прогнозной численности остается естественный прирост населения и миграция. Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Таким образом, перспективную численность населения округа можно определить на основе коэффициента общего прироста населения по формуле:

где

St – перспективная численность населения, через t лет;

S0 – исходная численность населения;

К общ – коэффициент общего прироста населения в предшествующем периоде.

Коэффициент общего прироста населения определяется суммированием коэффициента естественного прироста и коэффициента миграции.

Прогноз численности на основе естественного и механического движения населения

Таблица 2.6.1.5.

| Численность населения, чел (на 2024 г), чел. | Родившиеся, чел. | Умершие, чел. | Коэффициент естественного прироста/убыли | Прибывшие, чел | Убывшие, чел. | Коэффициент миграции | Коэффициент общего прироста/убыли населения | Прогноз (до 2044), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4643 | 24 | 91 | - 14,3 | 180 | 194 | -3,02 | -17,32 | 3274 |

Без принятия кардинальных решений в области демографии перспективы развития Холмского муниципального округа (равно как и для Новгородской области в целом) выглядят весьма пессимистичными.  По «Демографическому прогнозу Новгородстата до 2036 года» в Новгородской области до 2036 года сохранится тенденция сокращения численности жителей. Население в среднем будет уменьшаться на 1% в год. При этом сельское население будет уменьшаться более высокими темпами, чем городское — в среднем на 1,4% в год против 0,5%. С учётом этого, настоящим проектом генерального плана предполагается, что на расчетный срок (2044 год) численность населения Холмского муниципального округа может составить (при негативном прогнозе развития поселения) около 3274 человека. При этом с учётом Схемы территориального планирования Новгородской области такой прогноз не следует рассматривать на расчётный срок, так как при целенаправленном вмешательстве государства в демографическую ситуацию в стране в целом и каждом отдельно взятом ее регионе предполагается постепенный рост народонаселения на конец расчетного периода генерального плана.

Для реализации стратегической цели по обеспечению устойчивого прироста населения области необходимо реализовать следующие задачи:

1. По повышению рождаемости:

применение механизма государственной финансовой поддержки семей при рождении детей в зависимости от очередности рождения, направленный на стимулирование рождаемости детей;

создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет;

2. По снижению смертности:

создание системы поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения;

формирование у населения потребность к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

формирование у населения потребность к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

3. По обеспечению миграционного прироста:

создать условия для переселения в Холмский муниципальный округ на постоянное место жительства граждан из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа;

уменьшение оттока населения округа путем создания комфортных условия для проживания и трудовой деятельности.

Достижение указанных результатов будут обеспечиваться путем реализации мероприятий 5 областных проектных инициатив:

"Финансовая поддержка семей при рождении детей";

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет";

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения";

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Новгородской области";

"Улучшение миграционной ситуации на территории Новгородской области".

2.6.2. Промышленность

На территории Холмского муниципального округа крупные промышленные предприятия отсутствуют.

Лесопереработкой занимаются ООО «Холмская лесоторговая компания», ООО «Холм Леспром», индивидуальные предприниматели Богданов А.Н., Алексанян Г.Р. По их предоставленным данным объем выпускаемой продукции за 1 квартал 2024 года составил 378 куб.м.

В 1 квартале 2024 года ООО «Холмская лесоторговая компания» выпустила 20 тонн топливных брикетов.

Хлебопечением занимается ИП Леонов В.В., за 1 квартал 2024 года выпущено 15 тонн хлеба и хлебобулочной продукции.

2.6.3. Сельское хозяйство

Производством сельскохозяйственной продукции в округе занимаются 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 индивидуальный предприниматель, в которых работают 9 человек, и 1783 личных подсобных хозяйств.

В крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.02.2024 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9,6 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 57 голов, в том числе поголовье коров увеличилось на 26,3 процентов и составило 24 головы.

В личных подсобных хозяйствах содержится 171 голова крупного рогатого скота по сравнению с предыдущим периодом 2023 года увеличилось на 10,3 процента,  в том числе поголовье коров увеличилось на 15,1 процент и составило 123 головы, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество овец и коз сократилось на 57,2 процента и составило 173 головы.

Крестьянскими хозяйствами произведено 0,3 тонны мяса, что осталось на уровне соответствующего периода 2023 года.

Личные подсобные хозяйства произвели 2,0 тонны мяса, что также осталось на уровне соответствующего периода 2023 года, яиц –14 тыс. штук, что на 17,6 процентов меньше уровня соответствующего периода 2023 года.

Производство молока в крестьянских хозяйствах увеличилось на 26,4 процента к соответствующему периоду 2023 года и составило 9,1 тонны.

Производство молока в личных подсобных хозяйствах увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 43,3 тонны.

В округе имеется 14592 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 8802 га, сенокосов – 2938 га, пастбищ – 2852 га.

Используется пашни 1298 га, или 14,6 процента, от имеющейся.

Крестьянские хозяйства реализуют продукцию растениеводства и животноводства населению округа и области. Постоянное торговое место в г. Великий Новгород «Славянская ярмарка» имеет крестьянское (фермерское) хозяйство Мирзахмедовой Н.И. для торговли овощами, молочной и мясной продукцией.

В г. Холме работает сельскохозяйственный рынок. На рынке осуществляется торговля молочной, мясной и другой сельскохозяйственной продукцией.

В 2023 году индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств участвовали в 12-ти универсальных ярмарках, проведенных в районе.

Для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность ежемесячно проводится мониторинг по вакансиям и потребности в специалистах по крестьянским (фермерским) хозяйствам района. Эти данные размещены в базе вакансий на сайте Министерства сельского хозяйства Новгородской области.

Консультационная помощь оказывалась главам КФХ по вопросам получения льготных кредитов, приобретения техники, в том числе по лизингу приобретения семенного материала, удобрений и т. д.

С целью введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и увеличения производства сельскохозяйственной продукции проводятся работы по привлечению инвесторов (и инвестиций) в сельское хозяйство района.

В первом квартале 2024 года Мирзахмедов Б.И. стал победителем конкурса «Агростартап» с проектом «Производство животноводческой продукции за счёт откорма молодняка крупного рогатого скота». Сумма гранта составила 3,0 млн. рублей.

В округе реализуются 2 инвестиционных проекта по строительству животноводческих ферм в КФХ Львова А.Т. и КФХ Мирзахмедова Б.И.

2.6.4. Малый и средний бизнес

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приоритетов социально-экономического развития Холмского муниципального округа. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность способствует росту благосостояния населения, обеспечению социально-политической стабильности в округе, поддержанию занятости населения, увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет округа. На территории округа реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном округе на 2025-2030 годы». За эти годы был создан координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе округа; сформирована необходимая нормативная правовая база для реализации мероприятий поддержки.

Основу экономики округа составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели, поэтому поддержку малого бизнеса аднинистрация округа считает своей основной задачей.

Информация от отдела экономики администрации Холмского муниципального округа представлена в таблице 2.6.4.1

Таблица 2.6.4.1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства | единиц | 126 | 135 | 134 | 132 | 134 |
|  | Среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (юр. лица и ИП) | человек | 290 | 290 | 300 | 300 | 310 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал организаций микро- и малого предпринимательства | тыс. рублей | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 5,5 |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | человек | 0 | 0 | 118 | 150 | 202 |

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном округе на 2025-2030 годы» субъектам предпринимательства оказана финансовая помощь в сумме 1632,8 тыс. руб., из них:

- двум субъектам предпринимательства предоставлены субсидии в сумме 400 тыс. руб. на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств;

- один предприниматель воспользовался субсидией на организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением одному индивидуальному предпринимателю, в размере 1232,8 тыс.

2.6.5. Торговля и потребительский рынок

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в Холмском муниципальном округе на 2025-2030 годы» в 2024 году  израсходовано 109,3 тыс. рублей на предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Холмского муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов. Субсидию получили три индивидуальных предпринимателя, обслуживающие труднодоступные населенные пункты.

Товарооборот на душу населения в округе за январь-февраль 2024 года составил 18,7 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2023 года он увеличился в сопоставимой оценке на 1,1 %. В структуре розничного товарооборота товарооборот продовольственных товаров составляет 57,2 %, непродовольственных товаров – 42,8 %.

Оборот общественного питания за январь-февраль 2024 года составил 1,6 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года он уменьшился на 12 %.

Товарооборот на душу населения в округе в 2023 году составил 120,2 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2022 годом на 1,9 %.

Торговое обслуживание населения округа осуществляется в 49 торговых точках, 14 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России», 5 автомагазинах.

По состоянию на 01.01.2024 года фактическая обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей района составила 923,5 кв. метра при нормативе - 455 кв. метров, в том числе:

- по продовольственным товарам – 435,3 кв. метра при нормативе 158 кв. метров;

- по непродовольственным товарам – 488,2 кв. метра при нормативе 297 кв. метров.

В 2023 году открыты два новых магазина:

- по продаже одежды магазин «Найди»;

- по продаже кормов для животных.

В г. Холм имеется одна точка выдачи товаров интернет-магазина ОЗОН.

В сентябре 2023 года заключен один договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории округа.

Отделом экономики и природопользования еженедельно проводится мониторинг цен, с последующим занесением в систему мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости.

В проекте «Забота» участие принимают 5 торговых точек, 2 аптеки, учреждения культуры (музей истории Холма, Дом культуры, Центральная районная библиотека, Атлетический зал).

Информация от отдела экономики администрации Холмского муниципального округа представлена в таблице 2.6.5.1

Таблица 2.6.5.1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество объектов розничной торговли и общественного питания | единиц | 42 | 43 | 42 | 43 | 50 |
|  | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единиц | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
|  | Площадь торгового зала объектов розничной торговли | м2 | 3832,40 | 3926,50 | 4055,40 | 4221,30 | 4392,90 |
|  | Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | м2 | 228,7 | 164,6 | 223,0 | 221,0 | 230,4 |

2.6.6. Инвестиционная деятельность

Схемой территориального планирования Новгородской области определены цели и задачи Холмского муниципального округа в области экономического развития, которые строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области в основу развития всех муниципальных образований Новгородской области заложен принцип устойчивого развития территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

В Холмском муниципальном округе инвестиции в основной капитал за 2023 год составили 26,1 млн. рублей, что на 70,4 процента меньше уровня 2022 года.

В структуре инвестиций собственные средства составляют 26%, привлеченные –74%.

В 2023 году на территории округа реализовано два инвестиционных проекта, стоимостью 14,9 млн. рублей, создано 5 рабочих мест. Проекты реализованы в сфере сельского хозяйства и торговли.

На территории Холмского муниципального округа имеется 11 свободных инвестиционных площадок, информация о которых размещена на официальном сайте Администрации округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и включена в базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области». Все площадки находятся на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 7 площадок расположены на землях населенных пунктов, 4 площадки – на землях сельскохозяйственного назначения. Земельные участки 3 площадок выделены в натуре и имеют кадастровые номера. Администрацией в соответствии с планами развития определено целевое назначение каждой площадки, находящейся на территории муниципального района: 5 площадок для промышленного производства, 4 площадки для сельскохозяйственного производства, 1 под объект торговли, 1 под строительство придорожной инфраструктуры. Все площадки имеют автомобильные подъездные пути.

Перечень инвестиционных площадок представлен ниже в таблице 2.6.6.1.

Инвестиционные площадки Холмского муниципального округа

Таблица 2.6.6.1.

| № № п/п | Название площадки | Адрес | Площадь, га | Категория земель | Тип площадки | Кадастровый номер | Форма собственности | Виды разрешенного использования, исходя из зонирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория ликвидированного АОЗТ «Керамика» | Холмский муниципальный округ, г.Холм, окраина ул. Октябрьская | 0,98 | Земли населенных пунктов | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Земельный участок может быть использован для организации промышленного производства |
|  | Площадка №1 под промышленное производство | Холмский муниципальный округ, г. Холм, ул. М. Горького, д.3А | 0,1882 | Земли населенных пунктов | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Площадка и здание могут быть использованы для организации легкой пищевой промышленности, оказания бытовых услуг населению |
|  | Территория бывших животноводческих помещений в п. Первомайский | Холмский муниципальный округ, п. Первомайский | 2,5 | Земли сельхозназначений прочего назначения | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Для размещения сельскохозяйственного и промышленного производства (автомастерские, общехозяйственные склады, АЗС, предприятия бытового обслуживания) |
|  | Территория бывшего картофелехранилища | Холмский муниципальный округ, д. Мамоново | 1,8 | Земли сельхозназначений (прочие) | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Для размещения сельскохозяйственного производства |
|  | Территория бывшей животноводческой фермы для размещения сельскохозяйственного производства | Холмский муниципальный округ, д. Красный Клин | 3,8 | Земли сельхозназначений (прочие) | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Для размещения сельскохозяйственного производства |
|  | Территория бывшего животноводческого комплекса на 400 голов крупного рогатого скота | Холмский муниципальный округ, д. Красный Бор | 2,6 | Земли сельхозназначений (прочие) | Браунфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Для размещения сельскохозяйственного производства |
|  | Инвестиционная площадка для строительства объектов придорожной инфраструктуры | Холмский муниципальный округ, г. Холм, ул. Карла Маркса, земельный участок 52 | 1,186 | Земли населенных пунктов | Гринфилд | 53:19:0010213:186 | государственная не разграниченная | Для размещения объектов придорожного сервиса |
|  | Площадка «Земельный участок Сельхозхимии для организации промышленного производства" | Холмский муниципальный округ, г. Холм, проезд Богданова, 17 | 0,73 -часть з/у 53:19:0010317:12 общей площадью 1,8 га | Земли населенных пунктов | Браунфилд | 53:19:0010317:12 | государственная не разграниченная | Для размещения промышленных объектов |
|  | Площадка №2 для организации промышленного производства | Холмский муниципальный округ, г. Холм, проезд Богданова, земельный участок 11 | 0,5 | Земли населенных пунктов | Гринфилд | отсутствует | государственная не разграниченная | Земельный участок может быть использован для организации легковой, пищевой промышленности |
|  | Инвестиционная площадка под объект торговли | Холмский муниципальный округ, г. Холм, ул. Октябрьская, д.59 | 0,0186 | Земли населенных пунктов | Браунфилд | 53:19:0010410:10 | государственная не разграниченная | Капитальный ремонт здания под объект торговли |
|  | Промышленная площадка | Холмский муниципальный округ, г. Холм, ул. Калитина, земельный участок 83 | 1,5 | Земли населенных пунктов | Гринфилд | 53:19:0010444:132 | государственная не разграниченная | Для размещения промышленных предприятий |

2.6.7. Жилой фонд

Обеспечение потребности населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития Холмского муниципального округа. Жлищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения, а жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре.

Существующий объем жилищного строительства определяется в соответствии с выданными разрешениями на строительство. Жилищный фонд пополняется за счёт индивидуального строительства. Жилищное строительство в округе осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами. Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.

В округе большое количество неблагоустроенного и изношенного жилого фонда (в основном это деревянные дома с высокой степенью износа и весьма низкой степенью благоустройства).

Средняя жилищная обеспеченность муниципального образования не превышает 30 кв. м / чел., исходя из обеспеченности муниципальным жильем. А именно, составляет 25,8 кв. м/чел.

Нужно отметить, что одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии округа является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Данные Росстата РФ, содержащие информацию о построенных и введённых в действие домах на территории Холмского муниципального округа в период с 2017 по 2024 годы, представлены в таблице 2.6.7.1

Таблица 2.6.7.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | кв.м. общей площади | 781 | 333 | 491 | 411 | 435 | 284 |  |  |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | кв.м. общей площади | 634 | 333 | 345 | 411 | 435 | 284 | 293 |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 103 | 98 | 99 | 95 | 88 | 83 | 82 |  |
| семьи ветеранов боевых действий | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | единица |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| многодетные семьи | единица |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |
| молодые семьи | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | единица | 42 | 41 | 42 | 38 | 31 | 25 | 18 |  |
| семьи, проживающие в аварийном жилфонде | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| семьи, проживающие в сельской местности | единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |  |
| семьи ветеранов боевых действий | единица | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| многодетные семьи | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | единица | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |  |

Таким образом, за рассматриваемый период количество введённых в эксплуатацию кв.м. жилой площади уменьшилось почти в три раза по сравнению с 2017 годом. И нужно отметить, что начиная с 2020 года весь введённый в действие жилой фонд увеличился за счёт домов, построенных населением на собственные средства.

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, с 2017 года неуклонно уменьшалось до 2023 г. и сократилось со 103 семей до 89.

Общая площадь жилого фонда на территории Холмского муниципального округа на 01.01.2024 составляет 180,13 тыс. м2, из них 99,0 тыс. м2 - в городском жилищном фонде и 81,13 тыс. м2 – в сельском жилищном фонде.

В городском жилищном фонде: в частной собственности находится 90,7 тыс. м2, 8,3 тыс. м2 - в муниципальной собственности.

Число жилых домов (индивидуально- определённых зданий) – 1098 ед., число многоквартирных домов 258 ед.

В сельском жилищном фонде: в частной собственности находится 81,13 тыс. м2.  Число жилых домов (индивидуально- определённых зданий) – 1508 ед., число многоквартирных домов 112 ед.

Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки (таблица 2.6.7.2)

Таблица 2.6.7.2.

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. |  | Число многоквартирных домов, ед. |  | Число домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: | городской жил. фонд | сельский жил. фонд | городской жил. фонд | сельский жил. фонд | городской жил. фонд | сельский жил. фонд |  |
| Каменные | - | - | - | - | - | - | - |
| Кирпичные | 18,9 | 2,4 | 6 | 11 | 45 | 11 | - |
| Панельные | 1 | 0,10 | 6 | 1 | - | - | - |
| Блочные | 0,1 | 0,5 | 1 | - | - | 4 | - |
| Монолитные | - | - | - | - | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревянные | 79 | 78,13 | 1085 | 1496 | 213 | 97 | - |
| Прочие | - | - | - | - | - | - | - |
| По годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1920 | - | 0,65 | - | 20 | - | - | - |
| 1921 - 1945 | - | 3,65 | - | 82 | - | - | - |
| 1946 - 1970 | 45,1 | 44,39 | 499 | 927 | 110 | 12 | - |
| 1971 - 1995 | 46,5 | 29,1 | 391 | 401 | 130 | 99 | - |
| После 1995 | 7,4 | 3,34 | 208 | 73 | 18 | 2 | - |

Потребность в обеспечении жильем граждан на территории муниципального округа остается достаточно высокой, что объясняется высокой степенью износа имеющегося жилого фонда.

Распределение жилищного фонда по проценту износа представлено в таблице 2.6.7.3

Таблица 2.6.7.3.

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), тыс. м2 | Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м2 | Количество многоквартирных домов, ед. | Общая площадь жилых помещений в домах блокированной застройки, тыс. м2 | Количество домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проценту износа: ... |  |  |  |  |  |  |
| городской жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30% | 11 | 216 | 6,6 | 12 | - | - |
| от 31% до 65% | 49,3 | 831 | 27,2 | 240 | - | - |
| от 66% до 70% | 2 | 47 | - | - | - | - |
| Свыше 70% | 0,1 | 4 | 2,8 | 6 | - | - |
| сельский жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30% | 12,49 | 182 | 0,21 | 3 | - | - |
| от 31% до 65% | 33 | 650 | 7 | 81 | - | - |
| от 66% до 70% | 17,57 | 515 | 1,13 | 12 | - | - |
| Свыше 70% | 8,07 | 161 | 1,39 | 16 | - | - |

Движение жилищного фонда представлено в таблице 2.6.7.4.

Таблица 2.6.7.4.

| Наименование | Всего, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | городской жилищный фонд | сельский жилищный фонд |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | 99 | 83,19 |
| Прибыло общей площади за год | 0,1 | 0,14 |
| в том числе: |  |  |
| новое строительство | 0,1 | 0,14 |
| переведено нежилых помещений в жилые |  |  |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  |  |
| прочие причины |  |  |
| Выбыло общей площади за год | 0,1 | 2,2 |
| в том числе: |  |  |
| разрушено в результате стихийных бедствий |  |  |
| снесено при реализации решений генеральных планов поселений и другой |  |  |
| градостроительной документации | 0,1 |  |
| переведено в нежилые помещения |  |  |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации |  | 0,3 |
| прочие причины | 0,2 | 1,9 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года | 99 | 81,13 |
| выбыло общей площади жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 0,1 | 2,09 |
| выбыло общей площади домов блокированной застройки |  |  |
| выбыло общей площади многоквартирных домов |  |  |
| общая площадь многоквартирных домов |  |  |
| общая площадь многоквартирных домов |  |  |
| Выбыло за год домов | 2 ед. | 8 ед. |
| в том числе: |  |  |
| жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 2 ед. | 54 ед. |
| домов блокированной застройки |  |  |
| многоквартирных домов |  | 1 ед. |
| из них: |  |  |
| в связи с переводом жилых помещений в нежилые |  |  |
| по иным причинам |  | 48 |
| Общая площадь зданий многоквартирных домов | 38 | 9,5 |

Приоритеты и цели в сфере развития жилищного строительства

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории муниципального района необходимо реализовать меры, направленные на развитие индивидуального жилищного строительства. Одним из важнейших условий развития жилищного строительства является наличие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимых при предоставлении земельных участков для жилищного строительства.

Жилищная проблема по-прежнему остается острой для значительной части жителей муниципального округа, а ее решение - актуальным. Большинство жителей муниципального округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье соразмерно своим потребностям.

Система ипотечного жилищного кредитования, созданная в Новгородской области за последние годы, доказала свою эффективность и жизнеспособность, однако не ориентирована на лиц, имеющих невысокую платежеспособность.

На территории округа на конец 2023 г. насчитывается 118 семей из них 8 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако, имеющих невысокий уровень дохода. Для предоставления возможности таким семьям улучшить жилищные условия необходима разработка и реализация мероприятий, направленная на дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства.

Решение задач, определенных муниципальной программой «Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального округа на 2025-2027 годы», является стратегическим направлением деятельности и соответствует приоритетам развития муниципального округа, определенных Стратегией социально-экономического развития Холмского муниципального района Новгородской области до 2030 года.

Муниципальная программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в сфере обеспечения граждан Холмского муниципального округа доступным и комфортным жильем и созданием благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации Решением Думы Холмского муниципального округа от 27.12.2018 года была установлена:

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в размере 18,0 кв.м.;

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При оценке потребности в строительстве нового жилищного строительства было учтено, что:

- численность населения в округе не превысит 6000 человек на расчётный срок;

- средняя жилищная обеспеченность составит 45 м2 /чел.

- убыль существующего жилищного фонда будет обусловлена выводом из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, которая принята на уровне 20% от существующего;

-  основные объемы нового жилья будут построены на средства жителей округа и будут представлены малоэтажной индивидуальной застройкой.

Расчёт объемов жилищного строительства Холмского муниципального округа представлен в таблице 2.6.7.5.

Таблица 2.6.7.5.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 3274 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 147,3 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 180,13 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 36,02 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 144,11 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 3,19 |

Рассматривая в перспективе норму жилищной обеспеченности равной 45 м2/чел., в 2044 году необходимо иметь жилищный фонд в округе: около 147,3 тыс. м2 общей площади, что выше, нежели чем сохраняемый жилищный фонд.  При этом необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день значительный объем жилого фонда имеет износ от 66% до 70% и в ближайшей перспективе должен быть выведен из эксплуатации. Кроме того, в населённых пунктах Холмского муниципального округа имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым. С учётом этого, на расчётный период необходимо построить (или реконструировать) нового жилья, в объемах не менее 3,19 тыс. м2 общей площади. Такие объемы жилищного строительства потребуют увеличения темпов жилищного строительства по сравнению с уровнем 2017-2023 годов.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Новое строительство возможно осуществлять за счёт уплотнения существующей жилой застройки с учётом вывода из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, ветхого и аварийного жилого фонда.

2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения

2.7.1. Образование

Стратегической целью реализации приоритетного направления "Образование" является модернизация муниципальной образовательной системы через участие в региональных проектных инициативах "Современная образовательная среда", "Успех каждого ребенка".

В настоящее время на территории округа функционируют одно общеобразовательное учреждение. Все обучающиеся занимаются в одну смену.

В округе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 100-процентная доступность дошкольного образования на территории области сохранится до 2026 года.

Потребность в кадрах со стороны образовательных учреждений округа закрыта за счет развития качественного дистанционного обучения, что позволяет повысить качество образовательного процесса.

Основными проблемами развития образования Холмского муниципального округа являются:

слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

доля учителей, достигших пенсионного возраста, составляет 27,9%, Дефицит педагогических кадров составляет более 6,0 процентов;

отсутствие системы по привлечению молодых специалистов в образовательные организации, в первую очередь учителей общеобразовательных организаций;

миграционный отток молодежи за пределы района;

Стратегическими задачами развития системы образования Холмского муниципального округа к 2026 году являются:

- создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности;

- развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации;

- развитие системы дополнительного профессионального образования с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан;

Основой реализации приоритетного направления будет являться участие в проектных инициативах, "Современная образовательная среда", "Успех каждого ребенка".

Внедрение в общеобразовательной школе новой образовательной модели средней школы, обеспечивающей освоение обучающимися базовых навыков и умений, созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения в предметной области "Технология".

Для обучающихся и их родителей будет создана возможность выбора современной образовательной среды, предполагающей возможность индивидуальной траектории развития ребенка. Возможность реализовать персонифицированные образовательные потребности. Построение профессионального профиля компетенций с помощью систем искусственного интеллекта и выявления с помощью него ближайших зон развития обучающегося.

По данным Росстата РФ с 2017 по 2024 годы на территории Холмского муниципального округа число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми сократилось с 280 до 200; численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми сократилось с 253 до 168; численность педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми сократилось с 20 до 14; число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми сократилось с 3 до 1 (таблица 2.7.1.1.).

Таблица 2.7.1.1

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | единица | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | н/д | н/д | н/д |
| Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | человек | 253 | 221 | 212 | 195 | 168 | н/д | н/д | н/д |
| 0 | человек | 0 | 0 |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 1 | человек | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | человек | 39 | 40 | 33 | 28 | 10 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | человек | 39 | 33 | 42 | 37 | 34 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | человек | 55 | 39 | 30 | 41 | 41 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | человек | 50 | 45 | 41 | 35 | 40 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | человек | 41 | 46 | 47 | 39 | 32 | н/д | н/д | н/д |
| 7 и старше | человек | 7 | 3 | 12 | 11 | 8 | н/д | н/д | н/д |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | человек | 253 | 221 | 212 | 195 | 168 | н/д | н/д | н/д |
| Численность педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего педагогических работников | человек | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | н/д | н/д | н/д |
| Воспитатели | человек | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | н/д | н/д | н/д |
| Старшие воспитатели | человек | 1 | 0 |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Музыкальные руководители | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Инструкторы по физической культуре | человек |  | 0 |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Учителя логопеды | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| Учителя дефектологи | человек |  | 0 |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Педагоги-психологи | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 3 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Дошкольные образовательные организации | единица | 3 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций | единица | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений | человек | 520 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

В 2023 году на финансирование исполнения полномочий муниципального округа в сфере образования направлено 136,6 млн. руб., или 48,3 % от общей суммы расходов, что на 53,1 млн. рублей больше, чем в 2022 году.

Сеть муниципальных образовательных учреждений округа включает: одно муниципальное общеобразовательных учреждение МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, одно муниципальное учреждение дополнительного образования МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма, одно муниципальное дошкольное учреждение МАДОУ «Детский сад «Радуга».

Общим образованием в округе охвачено 609 человек, из них 462 учащихся и 148 воспитанников детского сада.

На 01.01.2024 услугами дошкольного образования охвачены 78,3% детей, в районе отсутствует очередь в дошкольные учреждения.

Для 106 детей обеспечен подвоз по 6 регулярным маршрутам 5 школьными автобусами.  Один из маршрутов организован для детей дошкольного возраста для подвоза воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга» г. Холма. Подвоз детей осуществляется из 19 населенных пунктов муниципального района. В округе полностью обновлён парк школьных автобусов.

100% обучающихся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Во всех образовательных учреждениях организована работа по родительскому контролю за питанием детей.

В 2023 году выпуск из школы Холмского муниципального округа составил 62 человека. Аттестаты о среднем общем образовании получили 6 выпускников 11 классов. 51 выпускник 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании. 5 выпускникам выданы свидетельства об обучении для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с разными формами умственной отсталости.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка», реализуются мероприятия по предоставлению качественного и доступного дополнительного образования, которое помогает раскрыть личность ребенка с новой стороны, вне учебного процесса, играет важную роль в процессе профилактики правонарушений и безнадзорности.

На 01.01.2024 года доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной категории составила 92 % (при плановом показателе 80 %), увеличение к аналогичному периоду 2022 года на 35,5 %. В округе программы дополнительного образования реализуют все образовательные учреждения.

В 2023 году организованным отдыхом и оздоровлением на базе пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей охвачено 50 детей.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Холмском муниципальном округе на 2025-2029 годы», на организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период 2023 года из бюджета муниципального района израсходовано 507,3 тыс. рублей.

В летний период на базе МАОУДО «Центр дополнительного образования г. Холма» проходили спортивные сборы для воспитанников спортивный секций, охват 15 чел.

В летний период 2023 года проведено 42 районных спортивных мероприятия, 6 походов, 4 экскурсии, 42 акции волонтеров. Работало 15 спортивных дворовых площадок, шесть летних площадок на базе учреждений культуры.

В системе образования округа работает 49 педагогов, доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет – 12 % (6 чел.).

Среднемесячная заработная плата педагогические работники школ – 48988,44 руб., воспитатели – 40568,01 руб., педагоги дополнительного образования - 31701,76 руб.

Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников за 2023 год выполнен на 100 %.

В 2023 году Холмский муниципальный округ участвовал в реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта основного здания средней общеобразовательной школы на сумму 38,8 млн. руб., приобретено оборудование на сумму 10,8 млн. руб. Капитальный ремонт школы завершили раньше срока, 1 сентября учебный процесс начался в обновленном здании

Информация о существующих объектах дошкольного образования, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории Холмского муниципального округа Новгородской области, представлена в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.2

| Наименование организации | адрес регистрации | адрес местонахождения | вместимость (кол-во мест) | кол-во обучающихся | год постройки | состояние здания (отл., хор., удвл., неудвл.) | благоустройство (да/нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | все в наличие | оборудовано водопроводом | оборудовано водоотведением (канализацией) | оборудовано центральным отоплением |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" г. Холма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1здание | 175270, Новгородская область, г.Холм, ул. Октябрьская д.44 | 175270, Новгородская область, г.Холм, ул. Октябрьская д.44 | 136 | 136 | 1980 | удвл. | да | да | да | да |
| 2 здание | 175270, Новгородская область Набережная р. Ловать д.13, | 175270, Новгородская область Набережная р. Ловать д.13 | 40 | 15 | 1983 | удов. | да | да | да | да |
| 3 здание | 175270, Новгородская область Набережная р. Ловать д.15, | 175270, Новгородская область Набережная р. Ловать д.15 | 50 | 30 | 1976 | удов. | да | да | да | да |
| 4 здание | 175275, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, Красный Бор, ул. Торговая, д.3 | 175275, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, Красный Бор, ул. Торговая, д.3 | 20 | 4 | 1969 | удов. | да | да | да | да |
| 5 здание | 175289, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, д. Морхово, ул. Молодежная д.10 | 175289, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, д. Морхово, ул. Молодежная д.10 | 15 | 6 | 1955 | удов. | да | да | да | да |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" г.Холма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 здание | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.66 | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.66 | 675 | 476 | 1955 | удвл. | да | да | да | да |
| 2 здание | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.64/12 | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.64/12 | 40 | 32 обуч. +3 прож.х | 1978 | неудвл. | да | да | да | да |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г.Холма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 здание | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.88 | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, г.Холм ул. Октябрьская д.88 | 70 | 50 | 1986 | хор. | да | да | да | да |
| "Физкультурно -оздоровительный комплекс"Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г.Холма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 здание | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, ул. Кооперативная д.27 | 175270, Новгородская область, Холмский муниципальный округ, ул. Кооперативная д.27 | 80 | 50 | 1975 | неуд. | да | да | да | нет |

2.7.2. Здравоохранение

Развитие человеческого капитала является ключевым приоритетом Новгородской области в соответствии с областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года». В среднесрочной перспективе необходимо создать современную эффективную систему здравоохранения, основанную на новых технологиях и соответствующую потребностям населения.

Стратегической целью реализации государственной политики в области здравоохранения будет являться повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году до 75,8 лет, снижение смертности в трудоспособном возрасте к 2025 году до 510,0 случаев на 100 тыс. населения.

Ключевыми проблемами отрасли здравоохранения Холмского муниципального округа являются:

- высокая доля смертности населения;

- демографической особенностью Холмского округа является высокая доля населения старше трудоспособного возраста;

- высокая смертность населения трудоспособного возраста;

Ключевыми задачами в оказании помощи в развитии системы здравоохранения на территории Холмского муниципального округа являются:

- создание условий для оказания медицинской помощи населению;

- информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования;

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;

- реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.

По данным Росстата РФ на территории Холмского муниципального округа численность организаций, оказывавших медицинскую помощь населению в период с 2017 по 2024 годы, не изменилась (таблица 2.7.2.1.).

Таблица 2.7.2.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | н/д | н/д |

Информация о существующих объектах здравоохранения, расположенных на территории Холмского муниципального округа, представлена в таблице 2.7.2.2.

Таблица 2.7.2.2.

| № п/п | Населенный пункт Улица, дом | Тип МО | Медицинская организация | Иерархия | Мощ ность | Кол-во коек | Кол-во машин скорой помощи | Год построй ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тогодь, Центральная, 4а | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 2006 |
| 2 | д. Красный Бор, Центральная, з/у 20 "а" | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 1987 |
| 3 | п. Сопки, Центральная, з/у 14 "Б" | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 1974 |
| 4 | д. Тухомичи, Центральная, з/у 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 1986 |
| 5 | д. Морхово, Звездная 5а | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 2006 |
| 6 | д. Наход, Центральная 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | ОАУЗ "Поддорская центральная районная больница" Холмский филиал | Обособленное подразделение | 10 | 0 | 0 | 1987 |

2.7.3. Социальное обеспечение

Социальным обслуживанием в округе занимается ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения».

Отделение социального обслуживания на дому:

Социальное обслуживание на дому предоставляется одиноким гражданам, и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном или временном социальном обслуживании в привычной для них социальной среде, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям:

Цель деятельности:

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе;

Социальное сопровождение семей с детьми

Основными задачами отделения являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних;

обеспечение защиты прав и законных интересов, несовершеннолетних;

социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

социальная поддержка семьи, оказание различных видов помощи и социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении или попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также с детьми – инвалидами;

индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Деятельность отделения направлена на проведение профилактической работы:

с семьями, находящимися в социально опасном положении;

с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

с семьями детей — инвалидов;

несовершеннолетними детьми, склонными к правонарушениям и оставшимися без надзора родителей.

Услуги, оказываемые в отделении:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-правовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Перечень учреждений социального обслуживания, находящихся на территории Холмского муниципального округа, представлен в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Уровень благоустрой ства зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» -/- | 175270, ул. Новикова, д.35, г. Холм, Новгородская область | Не используется |
|  | отделение социального обслуживания на дому 180/1966 | 175270, ул. Комсомольская, д. 5/6, г. Холм, Новгородская область | Частично благоустроенное (печное отопление, водоснабжение, канализация, электричество) |

2.7.4. Культура и искусство

В Холмском округе муниципальная политика в сфере культуры реализуется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма Холмского муниципального округа на 2025-2030 годы».

Большое значение для сферы культуры Холмского округа имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. На территории округа осуществляет деятельность Дом народного творчества (структурное подразделение муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»), которым ежегодно организуется более 300 мероприятий.

В округе работает 10 учреждений культурно – досугового типа, в том числе 7 сельских, Дом народного творчества, Музей истории Холмского района. В 2023 году ими проведено 2538 мероприятий, на которых присутствовало 74357 человек.

Важным направлением сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек.

Население Холмского округа обслуживают 11 библиотек, из них 9 расположены в сельской местности. Кроме того, население отдаленных и малонаселенных пунктов обслуживают 3 библиотечных пунктов вне стационарного обслуживания.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет в целом по округу 60,7 процента, что составляет более 3 тысяч читателей

Система дополнительного образования детей представлена в районе детской школой искусств.

Одной из популярных форм проведения досуга населения на территории Холмского округа является кинопоказ.

Одним из значимых направлений сферы культуры округа является также музейная деятельность. В Холме имеется Музей истории Холмского района (структурное подразделение муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»).

Основными проблемами культуры на территории округа является несоответствие материально-технического обеспечения сельских учреждений культуры современным требованиям.

Историческое разнообразие культурного пространства округа должно стать драйвером не только для развития традиционного туризма, основанного на культурном наследии, но и для формирования новых культурных образов и смыслов, развития городской среды и новых креативных отраслей экономики.

Ключевой целью Холмского округа является улучшение качества культурной среды и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений культуры.

Сохранение, популяризация и преумножение культурного наследия округа станет базовым направлением развития Холмского муниципального округа, обеспечивающим реализацию его конкурентных преимуществ.

При этом ключевыми задачами на среднесрочную перспективу будут являться:

- создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие направление школы искусств;

- обеспечение школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

- реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек;

- создание виртуального концертного зала на территории округа;

- поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;

- организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, народных художественных промыслов и ремесел.

Информация об объектах капитального строительства в области культуры и искусства, расположенных на территории Холмского муниципального округа, представлена в таблице 2.7.4.1.

Таблица 2.7.4.1.

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Полное наименование объекта | Местоположение объекта, адрес | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи, библиотеки) |  |  |  |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | МБУК Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» Центральная библиотека Детская библиотека | г. Холм, ул. Советская, д. 10 | Год постройки -1980 г.; Площадь – 511,8 кв. м; Вместимость – 80 человек; Благоустроенность – есть канализация, вода. |
| 1.2. |  | Мамоновская сельская библиотека | Холмский муниципальный округ, Тогодское сельское поселение, д.Мамоново, ул. Молодёжная, д.30 | 1985 года постройки; Площадь –94,2 кв. м; Вместимость – 20 человек; Благоустроенность –нет |
| 1.3. |  | Чекуновская сельская библиотека | Холмский муниципальный округ, Красноборское сельское поселение, п.Чекуново, ул. Центральная, д.10 | 1983 года постройки; Площадь –70 кв. м; Вместимость – 15 человек; Благоустроенность – нет |
| 1.4 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств» | г. Холм, ул. Октябрьская д.88 | 1968 года постройки; общая площадь 826м2; Вместимость здания – 300 человек; вода есть, канализация есть |
| 2. | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | МАУК «Холмский центр культуры и досуга» | г. Холм, ул. Октябрьская, д.49 | 1967 год постройки; общая площадь 946,8 м2; вместимость -238 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.2. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Музей истории Холмского района» | г. Холм, ул. Октябрьская, д.16а | 1947 год постройки; общая площадь 121,0 м2; вместимость -20 посетителей; вода холодная - нет; канализация – нет; |
| 2.3. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Залесский СДК» | Холмский муниципальный округ, д. Залесье, ул. Комсомольская, д.21 | 1977 год постройки; общая площадь 211,1 м2; вместимость -60 посетителей; вода холодная - нет; канализация – нет; |
| 2.4. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Находский СК» | Холмский муниципальный округ, д. Наход, ул. Центральная, д.14 | 1975 год постройки; общая площадь 483,6 м2; вместимость -80 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.5. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Тогодской СК» | Холмский муниципальный округ, д. Тогодь, ул. Школьная, д.8 | 1990 год постройки; общая площадь 1156,4 м2; вместимость -80 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.6. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Тухомичский СК» | Холмский муниципальный округ, д. Тухомичи, ул. Центральная, д.5, | 1975 год постройки; общая площадь 483,6 м2; вместимость -105 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.7. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Морховский СДК» | Холмский муниципальный округ, д. Морхово, ул. Звездная, д.1, | 1999 год постройки; общая площадь 211,9 м2; вместимость -80 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.8. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Красноборский СДК» | Холмский муниципальный округ, д. Красный Бор, ул. Центральная, д.25, | 1986 год постройки; общая площадь 233,4 м2; вместимость -52 посетителей; вода холодная - есть; канализация – есть; |
| 2.9. |  | филиал МАУК «Холмский центр культуры и досуга» «Первомайский СДК» | г. Холм, ул. Старорусская д.53, | 1980 год постройки; общая площадь 293,7 м2; вместимость-44 посетителей; вода холодная - есть; канализация – нет; |

На базе Дома народного творчества и Музея истории проведено 15 выставок и 100 мастер-классов.

В МАУК «Холмский ЦКД» работает 94 клубных формирования различной жанровой направленности, в которых занимаются 1215 участников.

Пять коллективов Центра культуры и досуга имеют звание «Народный», один коллектив - звание «Образцовый».

За год проведено 260 киносеансов, которые посетили 2136 зрителей, выручка от показов составила 192,4 тыс. руб.

За счёт средств местного бюджета и средств спонсора, произведён косметический ремонт филиала МАУК «Холмский ЦКД» «Тухомичский сельский клуб».

За счёт средств местного бюджета произведён капитальный ремонт крыши филиала МАУК «Холмский ЦКД» «Красноборский сельский дом культуры».

Дети округа имеют возможность получить дополнительное образование в МБУДО «Холмская детская школа искусств». В школе искусств на 5 отделениях в 2023/2024 учебном году обучается 110 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

В течение года учащиеся школы искусств неоднократно подтвердили высокий уровень подготовки, став лауреатами и дипломантами всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов и фестивалей.

За 2023 год МБУК Холмского муниципального округа «Межпоселенческая библиотечная система» обслужено 2872 человека, выдано 100127 экземпляров литературы (за 2022 год -2886 и 97660 соответственно).

Посещаемость библиотек составила 43873 человека.

Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек составил 68260 единиц хранения.

В МБУК «МБС» работает 15 клубных формирования различной жанровой направленности, в которых занимаются 206 участников.

Все библиотеки округа имеют компьютеры, подключенные к сети Интернет и имеют точку доступа для пользователей.

Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2023 год составила 45151,41 рублей, работников дополнительного образования в сфере культуры и искусства - 48609,85 рублей.

Учреждения культуры участвовали в реализации проектов: «Активное долголетие», «Культура в цифре», «Гений места», «Национальное кино», вели активную работу по программе культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта».

Количество учреждений культурно-досугового типа в округе соответствует 100% от установленного социального норматива, количество библиотек – 100 %.

2.7.5. Физическая культура и спорт

Стратегической целью реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта является увеличение доли населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа к 2026 году - до 56,0 процентов.

По итогам прошлых лет данный показатель составил около 36,7 процента. Остается низким уровень вовлеченности граждан старше трудоспособного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом.

По результатам проведения мониторинга текущего состояния развития физической культуры и спорта в округе определен ряд проблем:

- материально-техническая база спортивных объектов не соответствует современным требованиям и потребностям населения района в занятиях физической культурой и спортом;

- недостаточное количество спортивных площадок в отдельных микрорайонах города и крупных сельских населенных пунктах;

- отсутствие квалифицированных специалистов, способных осуществлять развитие спорта и спортивную подготовку населения.

Основными задачами развития физической культуры и спорта к 2026 году являются:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

- модернизация материально-технической базы спортивных объектов.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации в округе мероприятий проектной инициативы "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта".

В рамках реализации мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни" предусматривается:

- реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Холмского муниципального округа (ежегодно не менее 50 соревнований);

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 3 фестивалей;

- совершенствование системы спортивной подготовки, в том числе подготовка и ежегодное участие членов спортивных сборных команд Холмского округа не менее чем в 10 областных спортивных соревнованиях;

- реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 50 информационных материалов).

Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта "Будь в спорте" направлена на формирование у населения округа потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, пропаганду ценностей здорового образа жизни. Результатом реализации проекта станет увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2026 году - до 55,0 процентов.

Мероприятиями проекта предусмотрено 4 блока активностей: 100 бесплатных фитнес-тренировок и массовых зарядок; 100 открытых уроков и мастер-классов по видам спорта; 50 дней "открытых дверей" в физкультурно-спортивных организациях; 50 крупных турниров, массовых соревнований, фестивалей по видам спорта.

Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта "Активное долголетие" будет способствовать привлечению населения старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой, развитию социальной активности и повышению качества жизни данной категории населения. Результатом реализации проекта станет увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2026 году - до 18,2 процента.

В рамках проекта ежегодно будет проходить спартакиада пенсионеров, 50 мастер-классов по различным видам физической активности, 50 лекций и консультаций о здоровом образе жизни и поддержании физической активности.

По данным Росстата РФ в период с 2017 по 2024 годы на территории Холмского муниципального округа число спортивных сооружений изменялось следующим образом (таблица 2.7.5.1.).

Таблица 2.7.5.1

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | н/д | н/д |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | н/д | н/д |
| спортивные залы | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | н/д | н/д |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | н/д | н/д |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | н/д | н/д |
| спортивные залы | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | н/д | н/д |

Так, за последние несколько лет общее число спортивных сооружений в округе значительно не изменилось, увеличилось количество плоскостных спортивных сооружений до 15 единиц, количество спортивных залов осталось неизменным.

Организацией работы по развитию на территории округа физической культуры и спорта занимается МАОУДО «Центр дополнительного образования» г. Холма, где работают 5 инструкторов физической культуры.

В МЦДО работают секции для взрослого населения по волейболу, настольному теннису, скандинавской ходьбе, занимаются группы «Фитнес», «Пауэрлифтинг», а также группа здоровья для людей пожилого возраста «Серебряный возраст» и людей с ограниченными возможностям здоровья. Работают также объединения для детей и подростков по мини-футболу, волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, лыжная секция.

В течение 2023 года проведено 520 спортивно-массовых мероприятий, участие в которых приняли более пяти тысяч человек.

Проведено 10 турниров по мини-футболу, 12 по волейболу, 5 по шахматам, 6 по настольному теннису, 7 турниров по стрельбе из пневматической винтовки, 6 турниров по баскетболу, 4 турнира по пауэрлифтингу, турнир по армреслингу, 3 турнира по дартсу, 2 турнира по дартсу среди лиц с ограниченными возможностями.

Проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня России», День зимних видов спорта, «Кросс наций», военизированная эстафета, зимний и летний этап районного фестиваля ГТО среди взрослого населения, зимний фестиваль по выполнению тестов ВФСК ГТО среди школьников, Велопробег, спартакиады допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов», спартакиада среди педагогических коллективов.

В 2023 году команда девочек 2006-2007 г.р. стала победителем по волейболу на Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений Новгородской области.

По итогам 2023 года на территории округа систематически занимались спортом 2422 человека. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 52,3 %.

Перечень существующих объектов в области физической культуры и спорта, расположенных на территории Холмского муниципального округа, представлен в таблице 2.7.5.2.

Таблица 2.7.5.2

| № п/п | Назначение объекта муниципального значения | Наименование объекта | Площадь | Местоположение существующего объекта | Региональное/ муниципальное значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | универсальная спортивная площадка | 315 | г.Холм, пл.Победы 1в | муниципальное |
| 2 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | площадка с тренажерами | 1600 | г.Холм, ул.Октябрьская д.88 | муниципальное |
| 3 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | волейбольная площадка | 162 | Городской парк | муниципальное |
| 4 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | волейбольная площадка | 162 | г.Холм Воинская часть 26841 | муниципальное |
| 5 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | волейбольная площадка | 540 | Холмский муниципальный округ, д.Тогодь | муниципальное |
| 6 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | волейбольная площадка | 162 | Холмский муниципальный округ, ДОЛ «Мечта» д.Морхово | муниципальное |
| 7 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | волейбольная площадка | 162 | Холмский муниципальный округ, д.Морхово | муниципальное |
| 8 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | площадка для занятий минифутболом | 162 | МАОУ «Средняя общеобразовате льная школа» г.Холма | муниципальное |
| 9 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | площадка для занятий минифутболом | 162 | Холмский муниципальный округ, д.Морхово | муниципальное |
| 10 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | площадка для занятий футболом | 162 | г.Холм, ул.Панфиловце в | муниципальное |
| 11 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | площадка для занятий минифутболом | 162 | муниципальный округ, ДОЛ «Мечта» д.Морхово | муниципальное |
| 12 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | для занятий легкой атлетикой | 162 | МАОУ «Средняя общеобразовате льная школа» г.Холма | муниципальное |
| 13 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | для занятий легкой атлетикой | 2400 | Холмский муниципальный округ, д.Тогодь | муниципальное |

В соответствии с Государственной программой Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области» (утверждена Постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2023 № 617) запланировано строительство быстровозводимого модульного ФОКа на 700 кв. м. по адресу в г. Холм, ул. Октябрьская д. 69.

2.7.6. Связь

Услуги связи в округе предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

На территории муниципального округа работают 12 отделений почтовой связи (таблица 2.7.6.1).

Таблица 2.7.6.1

| № п/п | Наименование | Подразделение | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Дунаево | Холмский муниципальный округ, д.Дунаево, ул.Центральная, д.12 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Красный Бор | Холмский муниципальный округ, д.Красный Бор, ул.Центральная, д.7/16 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Большое Ельно | Холмский муниципальный округ, д.Большое Ельно |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Каменка | Холмский муниципальный округ, д.Каменка |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Морхово | Холмский муниципальный округ, д.Морхово, ул.Заречная, д.20 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Наход | Холмский муниципальный округ, д.Наход, Центральная, д.12 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Сопки | Холмский муниципальный округ, д.Сопки, ул.Центральная, д.12 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Тогодь | Холмский муниципальный округ, д.Тогодь, ул.Центральная, д.17 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Тухомичи | Холмский муниципальный округ, д.Тухомичи, ул.Боровская, д.8 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" г.Холм | Холмский муниципальный округ, г.Холм, ул.Комсомольская, д.4а |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" г.Холм-1 | Холмский муниципальный округ, г.Холм, ул.Челпанова, д.1 |
|  | Почта России | ОПС "Старорусский почтамт" д.Чекуново | Холмский муниципальный округ, д.Чекуново |

Телефонная связь обеспечивается линейно-техническим участком № 21 филиала «Новгородтелеком ОАО «Северо-Западный Телеком».

Мобильная связь на территории поселения осуществляется оператором мобильной связи «Мегафон», «Tele2», «МТС».

Сохраняются на перспективу объекты радиорелейной и спутниковой связи.

Осуществляется переход на цифровую систему связи и телевидения, создание условий для обеспечения населения интернетом.

Для активизации дальнейшего внедрения информационных технологий во все сферы жизни Администрацией Холмского района была принята новая муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального округа на 2025-2029 годы», которая должна обеспечить дальнейшее развитие и поддержание на должном уровне информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, эффективное использование информационных ресурсов, взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами.

Приоритетными задачами программы признаны:

-  развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности Холмского округа, в доступе к информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями систем управления;

- модернизация компьютерной техники;

- совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления;

- внедрение в округе современных информационных технологий обработки и передачи данных;

-  повышение квалификации населения и муниципальных служащих в области использования информационных технологий;

-  формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;

-  развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления;

-  формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы информатизации, соблюдаются такие приоритеты как:

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления;

- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

Региональная составляющая федерального проекта «Информационная инфраструктура» - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения и отраслей экономики и социальной сферы, региональный центр обработки данных, эффективная система геопространственных данных о территории и объектах. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории Холмского округа будет обеспечиваться путем модернизации и строительства новых каналов связи (как наземных оптоволоконных, так и мобильных LTE450, LTE1800, 4G, 5G).

Стратегическими целями приоритетного направления «Цифровая экономика» являются:

- Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных и муниципальных услуг.

Планируется строительство PON сетей в г.Холм, что позволит подключать широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с).

Планируется переключение с медных линий на ВОЛС объектов местного самоуправления, здравоохранения, образования, ФАП д. Тогодь, ФАП д. Тухомичи, ФАП д. Морхово, МАОУСОШ  г. Холма, 50-я Пожарная часть 17-го отряда противопожарной службы, РТРС), что позволит увеличить скорость доступа к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с)

Радиовещание

На территории округа транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

На территории округа транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

Почтовая и телефонная связь

Таблица 2.7.6.2

| Показатели | Ед. измерения | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 135 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 95 |

2.7.7. Отделения и филиалы банков.

На территории округа находится 1 отделения банка (таблице 2.7.7.1.)

Таблица 2.7.7.1

| № п/п | Наименование | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Новгородское отделение ПАО Сбербанк | Холмский муниципальный округ, г. Холм, ул. Профсоюзная, д. 2 |

2.7.8. Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путём развития системы предоставляемых услуг и сервиса в муниципальном округе.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 2.7.8.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2044 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | проектная ёмкость |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1000 чел. | 140-350 | 665,0 |
|  |  | мест на 1000 чел в городе | 58 | 190 |
|  |  | мест на 1000 чел в сельской местности | 47 | 154 |
| 2 | Общеобразовательные школы | размер земельного участка, м2 | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 600; от 600 до 1100 – 25; от 1100 до 2000 и более -15 | - |
|  |  | мест на 1000 чел. в городе | 98 | 321 |
|  |  | мест на 1000 чел в сельской местности | 84 | 275 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | % от количества обучающихся мест на 1000 чел. | 32%, в том числе по видам: детская спортивная школа – 20%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, …) – 12%. 15 | - 49,11 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | м2 на 1000 чел. | 50 (повседневные услуги) 14 (периодические услуги) | 163,7 45,8 |
| 2 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 на 1000 чел. | 10 | 32,7 |
| 3 | Поликлиника для взрослых | посещений на 1000 чел. | 13,2 (периодические услуги) | 43,2 |
| 4 | Поликлиника для детей | посещений на 1000 чел. | 4,4 (периодические услуги) | 14,4 |
| 5 | Больница | коек на 1000 чел. | по расчёту на округ | - |
| 6 | Территорииальный комплексный центр социального обслужива-ния | м2 на 1000 чел. | 40 | 130,9 |
| 7 | Подстанции скорой помощи | кол-во спец. автомашин на 1000 чел. | 0,1 | 0,33 |
| 8 | ФАП | 1 ед. на 50 – 1200 чел. | 6 | 6 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Универсальный зал | мест на 1000 чел. | 10 | 32,7 |
| 2 | Выставочный зал | м2 общ. площ. на 1000 чел. | 10 (периодические услуги) | 32,7 |
| 4 | Библиотеки | тыс. томов на 1000 чел. | 3,1-5 (периодические услуги) | 10,1-16,4 |
| 5 | Клубные помещения | м2 на 1000 чел. | 90-200 | 294,6-654,8 |
| 6 | Центры искусств, учреждения эстетического образования | учащихся на 1000 чел. | 8 (периодические услуги) | 26,1 |
| 7 | Музеи | м2 на 1000 чел. | по заданию на проектирование | - |
| 8 | Танцевальные залы | мест | по заданию на проектирование | - |
| 9 | Храмы | на 1000 чел. | по заданию на проектирование | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительные клубы | м2 на 1 чел. | 0,13 | 425,6 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительные центры | м2 на 1 чел. | 0,14 (периодические услуги) | 458,4 |
| 3 | Специализированные физкультурно-оздоровительные сооружения (ДЮСШ) | м2 на 1 чел. | 0,02 (периодические услуги) | 65,5 |
| 4 | Комплекс сезонных Физкультурно-рекреационных сооружений | м2 на 1 чел. | 0,03 (периодические услуги) | 98,22 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 100-350 | 327,4-1145,9 |
| 6 | Плоскостные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1950 | 6384,3 |
| 7 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-35 | 65,5-114,6 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади на 1000 чел. | 120-320 | 392,9-1047,7 |
| 2 | Продовольственные | м2 торговой площади на 1000 чел. | 80-120 | 262,0-392,9 |
| 3 | Непродовольственные | м2 торговой площади на 1000 чел. | 40-200 | 131,0-654,8 |
| 4 | Предприятия общественного питания | кол-во посетителей на 1000 чел. | 15-40 | 49,11-131,0 |
| 5 | Универсальный рынок | м2 торговой площади на 1000 чел. | 85 | 278,3 |
| Учреждения и предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 чел. | 5-10 | 16,37-32,74 |
| 2 | Прачечные самообслуживания для сельского поселения | кг. белья в смену на 1000 чел. | 10-20 | 32,74-65,48 |
| 3 | Химчистки самообслуживания для сельского поселения | кг. вещей на 1000 чел. | 1,2-4 (периодические услуги) | 3,93-13,1 |
| 4 | Бани | мест на 1000 чел. | 5 (периодические услуги) | 16,37 |
| 5 | Пункт приема вторичного сырья | объект на 6-8 на 6000-8000 чел. | 1 | - |
| 6 | РЭУ (районное эксплуатационное управление) | кол-во объектов на 1000 чел. | 1 на 15-20 тыс. чел | - |
| 7 | Пожарные депо | кол. пож. машин на 1000 чел. | 1 | 3 |
| 8 | Общественные уборные | кол-во объектов на 1000 чел. | 0,4 | 1,3 |
| 9 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,16 – 0,24 на 1000 чел., но не более 40 га. | 0,52-0,79 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовыми организациями, предприятиями связи |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница | мест | по расчету на округ | - |
| 2 | Районный суд, нотариальная контора | объект | по расчету на округ | - |
| 3 | Отделение полиции | объект на 50 тыс. чел. | 1 | - |
| 4 | Отделения сбербанка | м2 общей площади на 1000 чел. | 20 | 65,48 |
|  |  | ### операционное ### место (окно) ### на 2 – 3 тыс. чел | 1 | 1 |
| 5 | Отделение связи | объект на 5-15 тыс. жителей | 1 | - |
| 6 | АТС | объект на 5 – 30 тыс. номеров | 1 | - |

Расчёт потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 2.7.8.2.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строи- тельства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 261 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | размер зем.уч., м2 | - | - | 0 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | % от количества обучающихся | 400 | 370 | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | м2 | 237,1-66,5 | - | 0 |  |
| 2 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 | 47,5 | - | 0 |  |
| 3 | Поликлиника для взрослых | посещений | 62,7 | - | 0 |  |
| 4 | Поликлиника для детей | посещений | 20,5 | - | 0 |  |
| 5 | Больница | коек | - | - | 0 |  |
| 6 | Территорииальный комплексный центр социального обслуживания | м2 | 190,0 | 180 | 0 |  |
| 7 | Подстанции скорой помощи | кол-во спец. автомашин | - | - | 0 |  |
| 8 | ФАПы | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсальный зал | мест | 47,5 | - | 0 |  |
| 2 | Выставочный зал | м2 | 47,5 | - | 0 |  |
| 3 | Библиотеки | тыс. томов | 14,725 | нет данных | 0 |  |
| 4 | Клубные помещения | м2 | 427,5 | 4 141,5 | 0 |  |
| 5 | Центры искусств, учреждения эстетического образования | учащиеся | 38,0 | - | 0 |  |
| 6 | Музеи | м2 | - | нет данных | 0 |  |
| 7 | Танцевальные залы | мест | - | нет данных | 0 |  |
| 8 | Храмы | объект | - | нет данных | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительные клубы | м2 | 617,5 | - | 0 | Запланировано строительство быстровозводимого модульного ФОКа на 700 кв. м. по адресу в г. Холм, ул. Октябрьская д. 69 |
| 2 | Физкультурно-оздоровитель- ные центры | м2 | 665,0 | 80 | 0 |  |
| 3 | Специализированные физкультурно-оздоровительные сооружения (ДЮСШ) | м2 | 95,0 | - | 0 |  |
| 4 | Комплекс сезонных Физкультурно-рекреационных сооружений | м2 | 142,5 | - | 0 |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 475,0 | нет данных | 0 |  |
| 6 | Плоскостные сооружения | м2 | 9 262,5 | 6 313 | 0 |  |
| 7 | Крытые бассейны общего пользования | м2 | 95,0 | - | 0 |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 | 570,0-1 520,0 | 3 606,9 | 0 |  |
| 2 | Продовольственные | м2 | 380,0-570,0 | нет данных | 0 |  |
| 3 | Непродовольственные | м2 | 190,0-950,0 | нет данных | 0 |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | кол-во посетителей | 71,25-190,0 | нет данных | 0 |  |
| 5 | Универсальный рынок | м2 | 403,75 | - | 0 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 23,75-47,5 | нет данных | 0 |  |
| 2 | Прачечные самообслуживания для сельского поселения | кг. белья | 47,5-95,0 | нет данных | 0 |  |
| 3 | Химчистки самообслуживания для сельского поселения | кг. вещей | 5,7-19,0 | нет данных | 0 |  |
| 4 | Бани | мест | 24 | нет данных | 0 |  |
| 5 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | нет данных | 0 |  |
| 6 | РЭУ (районное эксплуатационное управление) | кол-во объектов | - | нет данных | 0 |  |
| 7 | Пожарные депо | кол. пож. машин | 4 | 4 | 0 |  |
| 8 | Общественные уборные | кол-во объектов | 1,9 | - | 0 |  |
| 9 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,76-1,14 | 17,73 | 0 |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовыми организациями, предприятиями связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница | мест | - | нет данных | 0 |  |
| 2 | Районный суд, нотариальная контора | объект | - | нет данных | 0 |  |
| 3 | Отделение полиции | объект | 1 | нет данных | 0 |  |
| 4 | Отделения сбербанка | м2 общей площади | 95,0 | нет данных | 0 |  |
|  |  | ### Операцион- ### ное место ### (окно) | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Отделение связи | объект | 1 | 12 | 0 |  |
| 6 | АТС | объект | 1 | нет данных | 0 |  |

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий населённого пункта. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На расчётный срок население Холмского муниципального округа объектами культурно- бытового обслуживания обеспечено на 87,9 %. Запланировано строительство быстровозводимого модульного ФОКа на 700 кв. м. по адресу в г. Холм, ул. Октябрьская д. 69.

2.8. Транспортная инфраструктура

2.8.1. Железнодорожный транспорт

На территории муниципального округа отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются.

2.8.2. Автомобильный транспорт

Перечень участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в собственности Российской Федерации, и закрепленных на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор "Россия", проходящих в административных границах Новгородской области, в том числе по территории Холмского муниципального округа, представлен в таблице 2.8.2.1

Таблица 2.8.2.1.

| № п/п | Участки автодорог и дорожные сооружения (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог), как объекты прав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование объектов | км+м – км+м (км+м) | субъект РФ, муниципальное образование | характеристика объектов |  |  |
|  |  |  |  | линейная протяженность участков автодорог (км) | площадь дорожных сооружений (кв. м) | линейная протяженность дорожных сооружений (пог. м) |
| А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель, км 462+359 - км 470+524, км 472+824 - км 513+021 | 462+359 – 470+524; 472+824 – 513+021 | Новгородская область, Холмский муниципальный округ | 49,060 | - | - |
| 2 | А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель, км 513+021 - км 513+867 | 513+021 – 513+867 | Новгородская область, Холмский Холмский муниципальный округ | 0,846 | - | - |
| 3 | А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель, км 516+208 - км 516+982 | 516+208 – 516+982 | Новгородская область, Холмский муниципальный округ | 0,774 | - | - |
| 4 | А-122 автомобильная дорога А-114 -Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель, км 516+982 - км 553+815 | 516+982 – 553+815 | Новгородская область, Холмский муниципальный округ | 36,807 | - | - |

Общая протяженность автомобильных дорог в округе составляет 361 км, в том числе автомобильных дорог местного значения - 83,1 километра.

В 2023 году в Холмском округе начат масштабный объект строительства по капитальному ремонту автодороги федеральной трассы А-122 протяженностью 16 км, работы начаты с января 2023 года.

В 2023 году продолжилась реализация проекта «Дорога к дому», предложенного Губернатором Новгородской области Никитиным А.С.

Объекты, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, выбирают сами жители.

По проекту «Дорога к дому» в 2023 году выполнены ремонты:

- автомобильной дороги ул. Красноармейская в г. Холм Новгородской области в рамках приоритетного проекта «Дорога к дому» подрядная организация ООО «Гранит-Техно». Стоимость работ -590 тыс.руб.

- автомобильной дороги д.Куземкино, Красноборского сельского поселения, ООО «Новгородская торгово-промышленная компания». Стоимость работ - 611,4 тыс.руб.

- автомобильная дорога п.Чекуново, ул.Лесная. По итогам аукциона 01.06.2023 заключен контракт с ООО «НовСтройРесурс». Стоимость работ – 353,7 тыс. рублей. Работы выполнены в сентябре 2023года.

- автомобильная дорога до д. Котицы (подъезд к городскому кладбищу). По итогам аукциона 03.07.2023 заключен контракт с ООО «Новгородская торгово-промышленная компания». Стоимость работ – 550,0 тыс.

- автомобильная дорога ул. Заречная Большое Ельно, ООО «НовСтройРесурс». Стоимость работ – 786,3 тыс. руб.

В северо-западной части города Холм на автотрассе Шимск-Невель (ул. Старорусская, 50) располагается АЗС на 6 колонок. В этой же части города, на ул. К. Маркса располагается АГЗС.

На территории Холмского муниципального округа расположена 1 многотопливная автозаправочная станция.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории округа составляет 83,871 км

| Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Холмского муниципального округа Новгородской области, переданных в оперативное управление ГОКУ "Новгородавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.8.2.1.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего, км | в т.ч. по значимости |  | Цементобетонные | Асфальтобетонные | Гравийные | Грун товые | III | IV | V | Вне кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЗ | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 ОП МЗ 49Н-1901 | "А - 114 - Устюжна - Крестцы -Яжелбицы - Великие Луки - Невель" - Радилово - Долгие Нивы | 1,614 |  | 1,614 |  | 0,000 | 1,614 |  |  | 0,000 | 1,614 |  |
| 2 | 49 ОП МЗ 49Н-1902 | "Морхово - Подмолодье" - Лялино | 2,460 |  | 2,460 |  | 0,100 | 2,360 |  |  | 0,000 | 2,460 |  |
| 3 | 49 ОП МЗ 49К-1903 | "Холм - Морхово - Большое Ельно" - Самохвалово - Языковщина - Плоскошь | 5,930 |  | 5,930 |  | 4,260 | 1,670 |  |  | 1,750 | 4,180 |  |
| 4 | 49 ОП МЗ 49Н-1904 | "А - 114 - Устюжна - Крестцы Яжелбицы - Великие Луки - Невель" - Фрюнино | 12,042 |  | 12,042 |  | 2,100 | 7,300 | 2,642 |  | 1,300 | 8,100 | 2,642 |
| 5 | 49 ОП МЗ 49К-1905 | Бобовище - Устье - Корпово | 11,500 |  | 11,500 |  | 0,020 | 11,480 |  |  | 0,000 | 11,500 |  |
| 6 | 49 ОП МЗ 49Н-1906 | Бобяхтино - Борисово | 4,000 |  | 4,000 |  | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 | 4,000 |  |
| 7 | 49 ОП МЗ 49Н-1907 | Бобяхтино - Зайцы -Заход | 20,420 |  | 20,420 |  | 0,020 | 20,400 |  |  | 13,300 | 7,120 |  |
| 8 | 49 ОП МЗ 49Н-1908 | Высокое - Ильинское | 3,000 |  | 3,000 |  | 0,000 | 3,000 |  |  | 0,000 | 3,000 |  |
| 9 | 49 ОП МЗ 49Н-1909 | Ивановское - Силагино | 9,000 |  | 9,000 |  | 0,020 | 8,980 |  |  | 9,000 | 0,000 |  |
| 10 | 49 ОП МЗ 49Н-1910 | Каменка - Тухомичи - Большое Ельно | 23,249 |  | 23,249 |  | 11,099 | 12,150 |  |  | 10,050 | 13,199 |  |
| 11 | 49 ОП МЗ 49Н-1911 | Морхово - Малашёво | 3,800 |  | 3,800 |  | 3,800 | 0,000 |  |  | 0,000 | 3,800 |  |
| 12 | 49 ОП МЗ 49Н-1913 | Морхово - Осцы | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 | 0,000 |  |  | 0,000 | 5,300 |  |
| 13 | 49 ОП МЗ 49Н-1912 | Морхово - Подмолодье | 8,976 |  | 8,976 |  | 8,976 | 0,000 |  |  | 0,000 | 8,976 |  |
| 14 | 49 ОП МЗ 49Н-1914 | Наход - Красный Клин | 2,900 |  | 2,900 |  | 2,900 | 0,000 |  |  | 0,000 | 2,900 |  |
| 15 | 49 ОП МЗ 49К-1916п1 | подъезд к д. Большое Ельно | 0,673 |  | 0,673 |  | 0,042 | 0,631 |  |  | 0,000 | 0,673 |  |
| 16 | 49 ОП МЗ 49К-0514п8 | подъезд к д. Залесье | 0,916 |  | 0,916 |  | 0,916 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,916 |  |
| 17 | 49 ОП МЗ 49К-0514п5 | подъезд к д. Зуи | 1,148 |  | 1,148 |  | 1,148 | 0,000 |  |  | 0,000 | 1,148 |  |
| 18 | 49 ОП МЗ 49К-0514п7 | подъезд к д. Лосиная Голова | 0,720 |  | 0,720 |  | 0,350 | 0,000 | 0,370 |  | 0,000 | 0,350 | 0,37 |
| 19 | 49 ОП МЗ 49К-0514п6 | подъезд к дд. Четовизня, Ильинское | 2,300 |  | 2,300 |  | 2,300 | 0,000 |  |  | 0,000 | 2,300 |  |
| 20 | 49 ОП МЗ 49К-1514 | Селеево - Воротавино - Каковка - Иструбище - Корпово | 6,053 |  | 6,053 |  | 0,000 | 6,053 |  |  | 0,000 | 6,053 |  |
| 21 | 49 ОП МЗ 49Н-1915 | Тухомичи - Стехново | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 | 0,000 |  |  | 0,000 | 4,500 |  |
| 22 | 49 ОП МЗ 49К-1916 | Холм - Морхово - Большое Ельно | 25,246 |  | 25,246 |  | 21,158 | 4,088 |  |  | 21,962 | 3,284 |  |
| 23 | 49 ОП РЗ-49К-15 | Шимск - Старая Русса - Холм | 24,590 | 24,590 |  |  | 24,590 |  |  | 19,501 | 5,089 | 0,000 | 0 |
| 24 | 49 ОП РЗ-49К-15 | Шимск - Старая Русса - Холм, Холмское городское поселение, г. Холм | 0,909 | 0,909 |  |  | 0,909 | 0,000 |  | 0,589 | 0,320 | 0,000 | 0 |
|  |  | Итого | 181,246 | 25,499 | 155,747 | 0,000 | 94,508 | 83,726 | 3,012 | 20,090 | 62,771 | 95,373 | 3,012 |

Перечень мостов, труб, автомобильных остановок, снегозащитных сооружений, элементов автозаправочной инфраструктуры на автомобильных дорогах Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.8.2.2.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Код участка | Всего, км | МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  | авт. остановки, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | металлические |  | ж.б. и каменные |  | деревянные |  | Всего, шт | в т.ч. c автопавильонами | в т.ч. без автопавильонов |
|  |  |  |  | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. |  |  |  |
| 1 | "А - 114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" - Радилово - Долгие Нивы | 190 091 | 1,614 | 1 | 34,00 |  |  |  |  | 1 | 34,00 |  |  |  |
| 2 | "А - 114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки-Невель" - Фрюнино | 190 050 | 12,042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3 | "Морхово - Подмолодье" - Лялино | 190 111 | 2,460 | 1 | 10,00 |  |  |  |  | 1 | 10,00 |  |  |  |
| 4 | "Холм - Морхово - Большое Ельно" - Самохвалово - Языковщина - Плоскошь | 190 120 | 5,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бобовище - Устье - Корпово | 190 020 | 11,500 | 2 | 50,26 | 1 | 36,96 |  |  | 1 | 13,30 | 3 | 3 |  |
| 6 | Бобяхтино - Борисово | 190 030 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бобяхтино - Зайцы -Заход | 190 040 | 20,420 | 2 | 89,85 |  |  | 2 | 89,85 |  |  | 4 | 4 |  |
| 8 | Высокое - Ильинское | 190 231 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ивановское - Силагино | 190 150 | 9,000 | 1 | 28,95 |  |  | 1 | 28,95 |  |  |  |  |  |
| 10 | Каменка - Тухомичи - Большое Ельно | 190 070 | 23,249 | 3 | 95,58 |  |  | 3 | 95,58 |  |  | 9 | 5 | 4 |
| 11 | Морхово - Малашёво | 190 100 | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Морхово - Осцы | 190 130 | 5,300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | Морхово - Подмолодье | 190 110 | 8,976 | 2 | 76,67 | 1 | 37,47 | 1 | 39,20 |  |  | 3 | 3 |  |
| 14 | Наход - Красный Клин | 190 140 | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | подъезд к д. Большое Ельно | 190 220 | 0,673 | 1 | 15,25 |  |  |  |  | 1 | 15,25 |  |  |  |
| 16 | подъезд к д. Залесье | 190 160 | 0,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | подъезд к д. Зуи | 190 180 | 1,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | подъезд к д. Лосиная Голова | 190 170 | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | подъезд к дд. Четовизня, Ильинское | 190 181 | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Селеево - Воротавино - Каковка - Иструбище - Корпово | 190 240 | 6,053 | 1 | 12,20 |  |  |  |  | 1 | 12,20 |  |  |  |
| 21 | Тухомичи - Стехново | 190 190 | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Холм - Морхово - Большое Ельно | 190 200 | 25,246 | 2 | 124,05 |  |  | 2 | 124,05 |  |  | 10 | 6 | 4 |
| 23 | Шимск - Старая Русса - Холм | 190 234 | 24,590 | 1 | 22,76 |  |  | 1 | 22,76 |  |  | 10 | 10 |  |
| 24 | Шимск - Старая Русса - Холм, город Холм | 190 232 | 0,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 181,246 | 17 | 559,57 | 2 | 74,43 | 10 | 400,39 | 5 | 84,75 | 41 | 33 | 8 |

Перечень автомобильных дорог местного значения Холмского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.8.2.3.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Всего, км | Асфальтобетонные | Гравийные | Грунтовые | Категория дороги | Ширина проезжей части (м) | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пер Володарского | 49-247-501 ОП МП 007 | 0,1897 |  |  | 0,1897 | V | 4,70 | 0,892 |
| 2. | пер Красноармейский | 49-247-501 ОП МП 014 | 0,254 |  |  | 0,254 | V | 5,80 | 1,473 |
| 3. | пер Лесной | 49-247-501 ОП МП 021 | 0,1742 |  |  | 0,1742 | V | 3,70 | 0,645 |
| 4. | пер Механизаторов | 49-247-501 ОП МП 026 | 0,326 |  |  | 0,326 | V | 3,60 | 1,174 |
| 6. | пер Советский | 49-247-501 ОП МП 033 | 0,3758 | 0,3758 |  |  | IV | 5,96 | 2,240 |
| 7. | пер Строительный | 49-247-501 ОП МП 048 | 0,33 | 0,33 |  |  | IV | 4,10 | 1,353 |
| 8. | пер Тверской | 49-247-501 ОП МП 049 | 0,1108 |  |  | 0,1108 | V | 4,80 | 0,532 |
| 10. | пл Победы | 49-247-501 ОП МП 034 | 0,1457 | 0,1457 |  |  | IV | 165,60 | 24,128 |
| 11. | проезд Богданова | 49-247-501 ОП МП 003 | 0,807 |  |  | 0,807 | V | 6,25 | 5,044 |
| 12. | проезд Куньинский | 49-247-501 ОП МП 015 | 0,288 |  |  | 0,288 | V | 3,40 | 0,979 |
| 13. | проезд Никольский | 49-247-501 ОП МП 056 | 0,243 |  |  | 0,243 | V | 4,32 | 1,050 |
| 14. | проезд Торопецкий | 49-247-501 ОП МП 050 | 0,153 | 0,153 |  |  | IV | 4,00 | 0,612 |
| 15. | ул А.Мовчана | 49-247-501 ОП МП 001 | 0,2384 |  |  | 0,2384 | V | 2,75 | 0,656 |
| 16. | ул Братьев Башкировых | 49-247-501 ОП МП 002 | 0,326 | 0,326 |  |  | IV | 4,50 | 1,467 |
| 17. | ул В.Челпанова | 49-247-501 ОП МП 004 | 0,9076 | 0,9076 |  |  | IV | 5,82 | 5,282 |
| 18. | ул Володарского | 49-247-501 ОП МП 005 | 0,63 | 0,603 |  |  | IV | 9,00 | 5,670 |
| 19. | ул Восточная | 49-247-501 ОП МП 006 | 0,5856 | 0,49 |  | 0,0956 | IV | 4,20 | 2,460 |
| 20. | ул Е.Исакова | 49-247-501 ОП МП 008 | 0,2926 |  |  | 0,2926 | V | 4,40 | 1,287 |
| 21. | ул Заручеевская Набережная | 49-247-501 ОП МП 009 | 0,441 |  |  | 0,441 | V | 5,00 | 2,205 |
| 22. | ул Зиновьева | 49-247-501 ОП МП 010 | 0,6771 | 0,2475 |  | 0,4296 | V | 6,20 | 4,198 |
| 23. | ул И.Дунаева | 49-247-501 ОП МП 011 | 0,805 |  |  | 0,805 | V | 7,50 | 6,038 |
| 24. | ул К.Г.Черепанова | 49-247-501 ОП МП 019 | 0,3007 |  |  | 0,3007 | V | 4,20 | 1,263 |
| 25. | ул К.Маркса | 49-247-501 ОП МП 013 | 0,835 | 0,835 |  |  | IV | 8,00 | 6,680 |
| 26. | ул Калитина | 49-247-501 ОП МП 018 | 1,704 | 1,704 |  |  | IV | 8,60 | 14,654 |
| 27. | ул Комсомольская | 49-247-501 ОП МП 017 | 1,003 | 0,48729 |  | 0,51571 | V | 7,85 | 7,874 |
| 28. | ул Кооперативная | 49-247-501 ОП МП 016 | 0,5512 |  |  | 0,5512 | V | 5,90 | 3,252 |
| 29. | ул Красноармейская | 49-247-501 ОП МП 012 | 1,374 | 1,104 |  | 0,27 | IV | 6,93 | 9,522 |
| 30. | ул Луначарского | 49-247-501 ОП МП 020 | 0,7627 |  |  | 0,7627 | V | 3,83 | 2,921 |
| 31. | ул М.Гаврилова | 49-247-501 ОП МП 025 | 0,3209 |  |  | 0,3209 | V | 4,60 | 1,476 |
| 32. | ул М.Горького | 49-247-501 ОП МП 022 | 1,00005 | 1,00005 |  |  | IV | 8,12 | 8,120 |
| 33. | ул Мелиораторов | 49-247-501 ОП МП 024 | 0,2465 |  |  | 0,2465 | V | 4,70 | 1,159 |
| 34. | ул Молодёжная | 49-247-501 ОП МП 023 | 0,2427 |  |  | 0,2427 | V | 5,10 | 1,238 |
| 35. | ул Набережная | 49-247-501 ОП МП 030 | 0,357 |  |  | 0,357 | V | 4,25 | 1,517 |
| 36. | ул Набережная р.Кунья | 49-247-501 ОП МП 029 | 0,257 |  |  | 0,257 | V | 4,75 | 1,221 |
| 37. | ул Набережная р.Ловать | 49-247-501 ОП МП 027 | 0,179 |  |  | 0,179 | V | 6,25 | 1,119 |
| 38. | ул Новикова | 49-247-501 ОП МП 028 | 0,62 |  |  | 0,62 | V | 9,00 | 5,580 |
| 39. | ул Октябрьская | 49-247-501 ОП МП 031 | 2,5 | 2,5 |  |  | IV | 7,00 | 17,500 |
| 40. | ул Панфиловцев | 49-247-501 ОП МП 035 | 1,018 |  |  | 1,018 | V | 6,00 | 6,108 |
| 41. | ул Партизанская | 49-247-501 ОП МП 037 | 1,1 | 1,1 |  |  | IV | 7,40 | 8,140 |
| 42. | ул Пионерская | 49-247-501 ОП МП 032 | 0,85835 | 0,85835 |  |  | IV | 7,00 | 6,008 |
| 43. | ул Профсоюзная | 49-247-501 ОП МП 036 | 0,219 | 0,219 |  |  | IV | 9 | 1,971 |
| 44. | ул Р.Люксембург | 49-247-501 ОП МП 038 | 0,615 |  |  | 0,615 | V | 6,2 | 3,813 |
| 45. | ул Роговская | 49-247-501 ОП МП 039 | 0,4782 |  |  | 0,4782 | V | 5,47 | 2,616 |
| 46. | ул Свердлова | 49-247-501 ОП МП 047 | 0,4249 |  |  | 0,4249 | V | 6,8 | 2,889 |
| 47. | ул Сержанта Меркулова | 49-247-501 ОП МП 043 | 0,888 |  | 0,888 |  | V | 5,7 | 5,062 |
| 48. | ул Славянская | 49-247-501 ОП МП 045 | 0,7296 |  | 0,7296 |  | V | 4,6 | 3,356 |
| 49. | ул Советская | 49-247-501 ОП МП 041 | 0,5486 | 0,338 |  | 0,2106 | V | 6,6 | 3,621 |
| 50. | ул Спартаковская | 49-247-501 ОП МП 042 | 0,661 | 0,24 |  | 0,421 | IV | 5,6 | 3,702 |
| 51. | ул Старорусская | 49-247-501 ОП МП 044 | 0,9892 |  |  | 0,9892 | V | 5,23 | 5,174 |
| 52. | ул Съездовская | 49-247-501 ОП МП 040 | 0,61752 | 0,618 |  |  | IV | 6,7 | 4,137 |
| 53. | ул Урицкого | 49-247-501 ОП МП 051 | 2,3 | 2,3 |  |  | IV | 9,95 | 22,885 |
| 54. | ул Хохлова | 49-247-501 ОП МП 052 | 0,2304 | 0,2304 |  |  | V | 4,45 | 1,025 |
| 55. | ул Целинная | 49-247-501 ОП МП 053 | 0,2683 |  |  | 0,2683 | V | 6,2 | 1,663 |
| 56. | ул Шулёжная | 49-247-501 ОП МП 054 | 0,343 |  |  | 0,343 | V | 5,06 | 1,736 |
| 57. | ул Юбилейная | 49-247-501 ОП МП 055 | 0,4322 |  | 0,4322 |  | V | 4,8 | 2,075 |
| 58. | ул Южная | 49-247-501 ОП МП 046 | 0,2699 |  |  | 0,2699 | V | 4,8 | 1,296 |
| 58 | Автомобильная дорога к д. Борок | 49 247 ОП МР 001 | 0,46 |  |  | 0,46 | V | 3,00 | 1,380 |
| 59 | Автомобильная дорога к д. Выставка | 49 247 ОП МР 002 | 2,6 |  |  | 2,6 | V | 3,00 | 7,800 |
| 60 | Автомобильная дорога к д. Калинкино | 49 247 ОП МР 004 | 0,426 |  |  | 0,426 | V | 3,00 | 1,278 |
| 61 | Автомобильная дорога к д. Рогозино | 49 247 ОП МР 006 | 2,7 |  |  | 2,7 | V | 3,00 | 8,100 |
| 62 | Автомобильная дорога к д. Рябово | 49 247 ОП МР 007 | 0,2 |  |  | 0,2 | V | 3,00 | 0,600 |
| 63 | Автомобильная дорога к д. Старое | 49 247 ОП МР 008 | 0,556 |  |  | 0,556 | V | 3,00 | 1,668 |
| 64 | Автомобильная дорога к д. Хвоиново | 49 247 ОП МР 012 | 5 |  |  | 5 | V | 3,00 | 15,000 |
| 65 | Автомобильная дорога Мамоново-Высокое | 49-247-ОП-МП-005 | 2,7 |  |  | 2,7 | V | 3,00 | 8,100 |
| 66 | Автомобильная дорога от автодороги «Шимск - Невель» до д. Куземкино | 49 247 ОП МР 011 | 0,675 |  |  | 0,675 | V | 3,00 | 2,025 |
| 67 | д. Дунаево - д. Ветно до реки Ловать | 49 247 ОП МР 003 | 0,715 |  |  | 0,715 | V | 3,00 | 2,145 |
| 68 | «Тухомичи - Большое Ельно» - д. Заборинка | 49 247 ОП МР 009 | 1,2 |  |  | 1,2 | V | 3,00 | 3,600 |
| 69 | Филино-Высокое | 49 247 ОП МР 013 | 1 |  |  | 1 | V | 3,00 | 3,000 |
| 70 | «Холм - Торопец» - д. Пустошка | 49 247 ОП МР 010 | 0,732 | 0,732 |  |  | V | 3,00 | 2,196 |
| 71 | ул.Молодежная (д.Морхово) | 49 247 819 ОП МР 001 | 0,8 | 0,8 |  |  | V | 6,00 | 4,800 |
| 72 | ул.Звездная (д.Морхово) | 49 247 819 ОП МР 002 | 1 | 1 |  |  | V | 6,00 | 6,000 |
| 73 | ул.Набережная (д. Морхово) | 49 247 819 ОП МР 003 | 0,3 |  |  | 0,3 | V | 3,00 | 0,900 |
| 74 | ул.Садовая (д.Осцы) | 49 247 819 ОП МР 004 | 0,18 |  |  | 0,18 | V | 5,50 | 0,990 |
| 75 | ул.Полевая (д.Осцы) | 49 247 819 ОП МР 005 | 0,4 | 0,4 |  |  | V | 5,50 | 2,200 |
| 76 | Д.Василево б/н | 49 247 819 ОП МР 006 | 0,5 |  |  | 0,5 | V | 7,75 | 3,875 |
| 77 | Д.Нечаево б/н | 49 247 819 ОП МР 007 | 0,2 | 0,2 |  |  | V | 7,50 | 1,500 |
| 78 | Д.Новоселки б/н | 49 247 819 ОП МР 008 | 0,1 |  |  | 0,1 | V | 6,00 | 0,600 |
| 79 | Д.Лялино б/н | 49 247 819 ОП МР 009 | 0,5 |  |  | 0,5 | V | 5,80 | 2,900 |
| 80 | Д.Малое Ельно б/н | 49 247 819 ОП МР 010 | 0,25 |  |  | 0,25 | V | 3,80 | 0,950 |
| 81 | Д.Подмолодье б/н | 49 247 819 ОП МР 011 | 1,6 | 1,6 |  |  | V | 5,80 | 9,280 |
| 82 | Д.Старое б/н | 49 247 819 ОП МР 012 | 1,8 | 1,8 |  |  | V | 5,40 | 9,720 |
| 83 | Д.Шваино б/н | 49 247 819 ОП МР 013 | 0,5 |  |  | 0,5 | V | 6,00 | 3,000 |
| 84 | Ул.Садовая (д.Большое Ельно) | 49 247 819 ОП МР 014 | 0,264 |  |  | 0,264 | V | 3,45 | 0,911 |
| 85 | Пер.Садовый (д.Большое Ельно) | 49 247 819 ОП МР 015 | 0,2 |  |  | 0,2 | V | 3,20 | 0,640 |
| 86 | Пер.Центральный (д.Большое Ельно) | 49 247 819 ОП МР 016 | 0,2 |  |  | 0,2 | V | 4,30 | 0,860 |
| 87 | Ул.Заречная(д.Большое Ельно) | 49 247 819 ОП МП 023 | 0,691 |  |  | 0,691 | V | 4,50 | 3,110 |
| 88 | Ул.Центральная (д.Тухомичи) | 49 247 819 ОП МР 017 | 0,5 |  |  | 0,5 | V | 6,00 | 3,000 |
| 89 | Ул.Молодежная(д.Тухомичи) | 49 247 819 ОП МР 018 | 0,8 | 0,6 |  | 0,2 | V | 6,00 | 4,800 |
| 90 | Пер.Молодежный(д.Тухомичи) | 49 247 819 ОП МР 019 | 0,3 |  |  | 0,3 | V | 3,00 | 0,900 |
| 91 | Ул.Лесная(д.Тухомичи) | 49 247 819 ОП МР 020 | 0,3 | 0,3 |  |  | V | 6,00 | 1,800 |
| 92 | Ул.Набережная(д.Тухомичи) | 49 247 819 ОП МП 022 | 0,223 |  |  | 0,223 | V | 3,00 | 0,669 |
| 93 | Д.Погост б\н | 49 247 819 ОП МР 021 | 0,3 | 0,3 |  |  | V | 4,90 | 1,470 |
| 94 | Д.Галыженки | 49 247 819 ОП МП 024 | 0,346 |  |  | 0,346 | V | 5,80 | 2,007 |
| 95 | Д.Поречье | 49 247 819 ОП МР 027 | 0,525 |  |  | 0,525 | V | 6,00 | 3,150 |
| 96 | ул.Центральная (д.Дунаево) | 49 647 413 ОП МП 001 | 0,262 |  |  | 0,262 | V | 3,00 | 0,786 |
| 97 | ул.Западная (д.Петрово) | 49 647 413 ОП МП 002 | 0,16 | 0,16 |  |  | IV | 2,85 | 0,456 |
| 98 | ул.Восточная (д.Петрово) | 49 647 413 ОП МП 003 | 0,23 |  |  | 0,23 | V | 2,60 | 0,598 |
| 99 | ул. Набережная (д.Петрово) | 49 647 413 ОП МР 004 | 0,204 |  |  | 0,204 | V | 2,75 | 0,561 |
| 100 | д.Ширяево | 49 647 413 ОП МР 005 | 0,25 |  |  | 0,25 | V | 2,30 | 0,575 |
| 101 | д.Ручейки | 49 647 413 ОП МР 006 | 0,35 |  |  | 0,35 | V | 2,90 | 1,015 |
| 102 | ул. Молодежная (д.Сопки) | 49 647 413 ОП МП 007 | 0,373 |  |  | 0,373 | V | 3,30 | 1,231 |
| 103 | пер. Лесной (д.Сопки) | 49 647 413 ОП МП 008 | 0,2 |  |  | 0,2 | V | 2,40 | 0,480 |
| 104 | ул. Дачная (д.Сопки) | 49 647 413 ОП МП 009 | 0,324 |  |  | 0,324 | V | 2,60 | 0,842 |
| 105 | ул. Рабочая (д.Сопки) | 49 647 413 ОП МП 010 | 0,462 |  |  | 0,462 | V | 2,36 | 1,090 |
| 106 | ул. Молодежная (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 011 | 0,226 |  |  | 0,226 | V | 4,00 | 0,904 |
| 107 | ул. Нижняя (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 012 | 0,37 |  |  | 0,37 | V | 2,30 | 0,851 |
| 108 | ул. Садовая (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 013 | 0,214 | 0,214 |  |  | IV | 3,20 | 0,685 |
| 109 | ул. Торговая (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 014 | 0,345 | 0,345 |  |  | IV | 6,55 | 2,260 |
| 110 | ул. Цветочная (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 015 | 0,368 |  |  | 0,368 | V | 3,80 | 1,398 |
| 111 | ул. Совхозная (д.Красный Бор) | 49 647 413 ОП МП 016 | 0,961 |  |  | 0,961 | V | 2,50 | 2,403 |
| 112 | пер. Придорожный (д.Наволок) | 49 647 413 ОП МП 017 | 0,181 |  |  | 0,181 | V | 5,10 | 0,923 |
| 113 | ул. Ильинская (д.Наволок) | 49 647 413 ОП МР 017 | 0,575 |  |  | 0,575 | V | 4,80 | 2,760 |
| 114 | ул. Веселая (д.Каменка) | 49 647 413 ОП МП 019 | 0,188 |  |  | 0,188 | V | 5,00 | 0,940 |
| 115 | ул. Леспромхозная (п.Чекуново) | 49 647 413 ОП МП 020 | 0,306 |  |  | 0,306 | V | 5,50 | 1,683 |
| 116 | ул. Лесная (п.Чекуново) | 49 647 413 ОП МП 021 | 0,511 |  |  | 0,511 | V | 4,10 | 2,095 |
| 117 | ул. Хуторская (п.Чекуново/) | 49 647 413 ОП МП 022 | 0,178 |  |  | 0,178 | V | 3,50 | 0,623 |
| 118 | ул. Железодорожная (п.Чекуново) | 49 647 413 ОП МП 023 | 0,317 |  |  | 0,317 | V | 5,00 | 1,585 |
| 119 | ул. Ловатская (п.Чекуново) | 49 647 413 ОП МП 024 | 0,286 |  |  | 0,286 | V | 4,10 | 1,173 |
| 120 | ул. Лесная (п.Первомайский) | 49 647 413 ОП МП 025 | 0,316 |  |  | 0,316 | V | 4,60 | 1,454 |
| 121 | ул. Садовая (п.Первомайский) | 49 647 413 ОП МП 026 | 0,539 |  |  | 0,22 | V | 4,00 | 2,156 |
|  |  |  |  |  |  | 0,319 |  | 3,50 | 0,000 |
| 122 | ул. Зеленая (п.Первомайский) | 49 647 413 ОП МП 028 | 0,227 |  |  | 0,227 | V | 3,50 | 0,795 |
| 123 | ул. Речная (п.Первомайский) | 49 647 413 ОП МП 029 | 0,533 |  |  | 0,533 | V | 7,00 | 3,731 |
| 124 | ул. Набережная (п.Первомайский) | 49 647 413 ОП МП 030 | 0,274 |  |  | 0,274 | V | 3,80 | 1,041 |
| 125 | ул.Железнодорожна (п.Сопки) |  | 0,335 |  |  | 0,335 | V | 3,00 | 1,01 |
|  | ул. Новая (д.Красный Бор) |  | 0,325 |  |  | 0,325 | V |  |  |
| 126 | ул. Восточная (д.Тогодь) | 49 247 802 ОП МП 001 | 0,38 |  |  | 0,38 | V | 4,00 | 1,520 |
| 127 | ул. Молодежная (д.Тогодь) | 49 247 802 ОП МП 002 | 0,45 | 0,45 |  |  | IV | 4,00 | 1,800 |
| 128 | ул. Школьная (д.Тогодь) | 49 247 802 ОП МП 003 | 0,2 |  |  | 0,2 | V | 4,00 | 0,800 |
| 129 | ул. Заречная (д.Устье) | 49 247 802 ОП МП 004 | 0,2 |  |  | 0.2 | V | 4,00 | 0,800 |
| 130 | д. Беззабочная | 49 247 802 ОП МП 005 | 1,038 |  |  | 1.038 | V | 2,62 | 2,720 |
| 131 | пер. Молодежный (д.Залесье) | 49 247 802 ОП МП 006 | 0,168 |  |  | 0.168 | V | 4,80 | 0,806 |
| 132 | пер. Съездовский (д.Залесье) | 49 247 802 ОП МП 007 | 0,25 |  |  | 0.250 | V | 6,26 | 1,565 |
| 133 | ул. Набережная (д.Залесье) | 49 247 802 ОП МП 008 | 0,559 |  |  | 0.559 | V | 3,95 | 2,208 |
| 134 | д. Котицы | 49 247 802 ОП МП 009 | 0,498 | 0,498 |  |  | IV | 4,30 | 2,141 |
| 135 | ул. Набережная (д.Мамоново) | 49 247 802 ОП МП 010 | 0,227 | 0,227 |  |  | IV | 5,21 | 1,183 |
| 136 | ул. Дачная (д.Наход) | 49 247 802 ОП МП 011 | 0,174 | 0,174 |  |  | IV | 4,46 | 0,776 |
| 137 | ул. Лесная (д.Наход) | 49 247 802 ОП МП 012 | 0,45 | 0,45 |  |  | IV | 3,73 | 1,679 |
| 138 | ул. Молодежная (д.Наход) | 49 247 802 ОП МП 013 | 0,201 | 0,201 |  |  | IV | 3,86 | 0,776 |
| 139 | ул. Речная (д.Наход) | 49 247 802 ОП МП 014 | 0,219 |  |  | 0,219 | V | 3,35 | 0,734 |
| 140 | д. Поляни | 49 247 802 ОП МП 015 | 0,632 |  |  | 0,632 | V | 3,63 | 2,294 |
| 141 | ул. Лесная (п.Радилово) | 49 247 802ОП МР 016 | 0,251 | 0,251 |  |  | IV | 3,20 | 0,803 |
| 142 | ул. Речная (п.Радилово) | 49 247 802 ОП МП 017 | 0,154 |  |  | 0,154 | V | 3,70 | 0,570 |
| 143 | ул. Партизанская (п.Радилово) | 49 247 802 ОП МП 018 | 0,22 |  |  | 0,22 | V | 2,80 | 0,616 |
| 144 | д. Сельцо | 49 247 802 ОП МП 019 | 0,643 |  |  | 0,643 | V | 2,70 | 1,736 |
| 145 | д. Сырмолоты | 49 247 802 ОП МП 020 | 0,435 |  |  | 0,435 | V | 3,70 | 1,610 |
| 146 | пер. Лесной (д.Залесье) | 49 247 802 ОП МП 021 | 0,075 |  |  | 0,075 | V | 3,00 | 0,225 |
| 147 | ул. Садовая (д.Наход) | 49 247 802 ОП МП 022 | 0,26 |  |  | 0,26 | V | 3,00 | 0,780 |
| 148 | ул. Заручевная (д.Красный Клин) | 49 247 802 ОП МП 023 | 0,178 | 0,178 |  |  | IV | 3,00 | 0,534 |
| 149 | ул. Романовская (д.Красный Клин) | 49 247 802 ОП МП 024 | 0,118 | 0,118 |  |  | IV | 3,00 | 0,354 |
| 150 | д. Красный Клин (от жилого дома №3 по ул. Княжеской до гражданского кладбища в д. Красный Клин) | 49 247 802 ОП МП 025 | 0,208 | 0,068 |  | 0,14 | IV | 3,00 | 0,624 |
| 151 | ул. Центральная (п.Радилово) | 49 247 802 ОП МП 026 | 0,189 | 0,189 |  |  | IV | 3,00 | 0,567 |
| 152 | ул. Советская (п.Радилово) | 49 247 802 ОП МП 027 | 0,141 |  |  | 0,141 | IV | 3,00 | 0,423 |
|  | ИТОГО | - | 83,871 | 28,36769 | 2,05 | 50,267 | 0 |  |  |

2.8.3. Воздушный транспорт

На территории муниципального округа отсутствует инфраструктура воздушного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

2.8.4. Водный транспорт

На территории муниципального округа отсутствует инфраструктура водного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспортом не осуществляются.

Портов и пристаней нет.

На территории округа находится гидротехническое сооружение: плотина водохранилища на реке Мороховка, 4 класса опасности.

2.8.5. Трубопроводный транспорт

Сведения о размещении и характеристиках магистрального трубопровода ООО «Транснефть – Балтика», проходящего по территории Холмского муниципального округа, представлены в таблице 2.8.5.1

Таблица 2.8.5.1

| № п/п | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм. | Класс магистрального трубопровода в соответствии с п.6 СП 36.13330.2012, границы установленных ограничений | Год постройки (рекон-струкции) | Проект ное давление, МПа | Транспортируемая среда | Районы/округа области, по которым проходит магистральный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный нефтепровод «БТС-2» | 1000, 1050 | II (граница минимальных расстояний от оси – 150 м. на участках с диаметром трубы 1000 мм. и 200 м. на участках с диаметром трубы =1050 мм) | 2011 | 4,86 | Нефть | Холмский муниципальный округ |

2.9. Инженерная инфраструктура

В основе анализа инженерного обустройства территории Холмского муниципального округа положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны.

Существующее состояние инженерных сетей, а также предложения по их развитию рассмотрены в рамках схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения, схем водоснабжения Красноборского, Морховского, Тогодского сельских поселений, Актуализированная схема теплоснабжения Холмского городского поселения, Красноборского, Морховского, Тогодского сельских поселений, схемы газоснабжения Холмского муниципального округа на период с 2024 по 2033 годы.

К тому же предложения по развитию водоснабжения и водоотведения проанализированы в рамках муниципальных программ «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2024-2026 годы».

Основные показатели инженерного обеспечения населённых пунктов Холмского округа в период с 2017 по 2024 годы (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.9.1

Таблица 2.9.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
| Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 гигакал/ч | единица | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 3990 | 3700 | 3700 | 2820 | 5270 | 3209 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 80 |  |  |  | 40 | 80 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 31200 | 32400 | 34400 | 34400 | 35000 | 38800 |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная канализационная сеть | метр | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |
| Общая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весь жилищный фонд | тыс. кв. м. | 189.4 | 189.5 | 189.8 | 189.6 | 189.8 | 190.1 | 188.07 |
| Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами | тыс.кв. м. |  |  |  |  |  |  | 58.8 |

Таким образом, за рассматриваемый период протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении уменьшилось на 781 м.; одиночное протяжение уличной водопроводной сети осталось неизменным; количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) осталось неизменным и составило 122 единицы; Одиночное протяжение уличной канализационной сети не изменилось и составила 4000 м.; количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) осталось неизменным и составило 135 единиц; количество негазифицированных населенных пунктов не изменилось и составило 136 единиц.

2.9.1. Газоснабжение

На территории Холмского муниципального округа централизованное газоснабжение отсутствует. Для нужд газоснабжения потребителей используется сжиженный углеводородный газ в баллонах. На территории округа отпуск сжиженного газа осуществляет ООО «ГНС Новгород».

Уровень обеспеченности сжиженным газоснабжением в целом по округу составляет 100%.

Газификация населенных пунктов округа осуществляется в рамках приоритетного регионального проекта «Газификация Новгородской области», который реализуется в целях строительства межпоселковых и уличных газопроводов, газификации домовладений в муниципальных образованиях области. Планируется за счет внебюджетных средств на строительство объектов газификации: строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях.

На территории Новгородской области действует «Региональная программа газификации Новгородской области на 2021-2030 годы» (Указ Губернатора Новгородской области от 13 декабря 2021 года № 636).

В рамках программы газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы предусматривается:

- внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения;

- обеспечение в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений (далее догазификация), расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года от 02.05.2021 N Пр-753;

- перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ;

- повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий для газификации домовладений и котельных;

- расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области.

Ожидаемые результаты от реализации программы: возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям Новгородской области;

- подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан;

- надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей Новгородской области, обеспечение качественного предоставления услуг газоснабжения потребителям Новгородской области.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области, утверждённой постановлением Администрации Новгордской области от 29.06.2012 № 370, на территории Холмского муниципального округа предусмотрено строительство объекта «газопровод межпоселковый с.Поддорье – г.Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципаль-ных районов» (таблица 2.9.1.1)

Таблица 2.9.1.1

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика | Местополо-жение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Объект газоснабжения | организация газос набжения | газопровод межпоселковый с.Поддорье – г.Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципальных районов | планируемый к размещению | протяженность 165,6 км | Поддорский район, Поддорское сельское поселение, Селеев-ское сельское поселение Холмский муниципальный округ Новгородской области | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |

Постановлением Администрациии Холмского муниципального района № 350 от 23.05.2024 утверждена схема газоснабжения Холмского муницильного округа Новгородской области на период с 2024 года до 2033 года. Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ожидаемые результаты реализации программы:

- создание современной коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проекта строительства объектов газоснабжения.

- обеспечение сетями газоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Газификация Холмского муниципального округа по объекту: «Газопровод межпоселковый с. Поддорье - г. Холм с отводами к населённым пунктам Поддорского и Холмского районов Новгородской области» предполагает обеспечение газоснабжением следующих населенных пунктов округа: г. Холм, п. Чекуново, д. Красный Бор, д. Сопки, д. Морхово, д. Тухомичи, д. Залесье, д. Наход, п. Первомайский.

В соответствии со Схемой гидравлического расчёта сети газораспределения Новгородской области предусмотрено строительство 19 пунктов редуцирования газа (ПРГ иного значения).

2.9.2. Электроснабжение

Электроснабжение Холмского муниципального округа выполняется от сетей Старорусского РЭС производственного отделения «Валдайские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запада», Холмского участка Старорусского филиала АО «Новгородоблэлектро».

Потребители электрической энергии - предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Холмского муниципального округа.

Техническое состояние источников электроэнергии Холмского муниципального округа – удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения Холмского муниципального округа являются:

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- высокая степень износа основных фондов.

Объекты электроснабжения Холмского муниципального округа

Таблица 2.9.2.1.

| № п/п | Наименовпание | №п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Дунаево |  | КТП-400 кВА Мамоново |
|  | ПС Морхово |  | КТП-100 кВА Охотбаза |
|  | ПС Тухомичи |  | КТП-30 кВА Тухомичи 3 |
|  | ПС Холм |  | КТП-160 кВА Тухомичи 1 |
|  | КТП-100 кВ Аполец |  | КТП-100 кВА Зуи |
|  | КТП-63 кВА Швайно |  | КТП-100 кВА Корпово |
|  | КТП-100 кВА Морхово 3 |  | КТП-25 кВА Борок |
|  | КТП-63 кВА Осцы 1 |  | КТП Тогодь |
|  | КТП-30 кВА Борисово Л-7 10 кВ Дунаево |  | КТП-25 кВА Крушинское |
|  | КТП-40 кВА Власково |  | КТП-25 кВА Ельно 3 |
|  | КТП-10 кВА Барсуки |  | КТП-100 кВА Ельно 1 |
|  | КТП-160 кВА Силагино |  | КTП-160 кВА Ельно 2 |
|  | КТП-40 кВА Подмолодье |  | КТП-63 кВА Старое-2 |
|  | КТП-25 кВА Петрово |  | КТП-250 кВА Наход 1 |
|  | КТП-25 кВА Подфильни |  | КТП-63 кВА Наволок 1 |
|  | КТП-63 кВА Ильинское |  | КТП-100 кВА Каменка |
|  | КТП-40 кВА Заход |  | КТП-30 кВА Новички |
|  | КТП-20 кВА Лыткино |  | КТП-63 кВА Филино |
|  | КТП-100 кВА Устье |  | ТП-20 кВ Выставка |
|  | КТП-25 кВА Шершнево |  | КТП-25 кВА Иструбище |
|  | КТП-25 кВА Сопки |  | КТП-60 кВА Дунаево |
|  | КТП-63 кВА Первомайский 3 |  | КТП Высокое 2 |
|  | КТП-160 кВА Первомайский 2 |  | КТП-63 кВА Высокое 1 |
|  | КТП-400 кВА пос. Сопки |  | КТП-63 кВА Замошье |
|  | КТП-100 кВА Борисово |  | ТП-10 Сельцо |
|  | КТП-40 кВА Долгие Нивы |  | КТП-25 кВА Приют |
|  | КТП-63 кВА Ивановское |  | КТП-250 кВА Тухомичи 2 |
|  | КТП-63 кВА Хорошеевка |  | КТП-100 кВА Патрихово |
|  | КТП-40 кВА Поляне 1 |  | КТП-100 кВА Заборинка |
|  | КТП-10 кВА Старое Новое |  | КТП-100 кВА Куземкино |
|  | КТП-250 кВА Тогодь 1 |  | КТП-160 кВА Чекуново |
|  | КТП-25 кВА Чекуново |  | КТП-250 кВА Холм база РЭС |
|  | ТП-10 Поречье |  | КТП-25 кВА Хвоиново |
|  | КТП-250 кВА Первомайский 1 |  | КТП-60 кВА Старое |
|  | КТП-10 кВА Калинкино |  | ТП-10 Замошье 2 |
|  | КТП-30 кВА Лялино |  | КТП-100 кВА Морхово 1 |
|  | КТП-63 кВА Нечаево |  | КТП-63 кВА Фрюнино |
|  | КТП-63 кВА Стехново |  | ТП-10 Ширяево |
|  | КТП-100 кВА Василево 1 |  | КТП-100 кВА Бор |
|  | КТП-60 кВА Малашево |  | КТП-30 кВА Лехино |
|  | КТП-60 кВА Бобовище |  | КТП-160 кВА Тогодь 2 |
|  | КТП-25 кВА Пономарево |  | КТП-40 кВА Рогозино |
|  | КТП-250 кВА Кр Бор 2 |  | КТП-30 кВА Осипово |
|  | КТП-250 кВА Кр Бор 1 |  | ЗТП-650 кВА д.Морхово (лит. А) |
|  | КТП-30 кВА Ветно |  | КТП-30 кВА Ручейки |
|  | КТП-400 кВА Радилово |  | КТП-250 кВА Залесье 2 |
|  | КТП-250 кВА Наход 2 |  | КТП-25 кВА Орлово |
|  | КТП-63 кВА Пустошка |  | КТП-250 кВА Морхово-2 |
|  | КТП-40 кВА Болдашово |  | КТП-63 кВА Котицы |
|  | КТП-40 кВА Кленовец |  | КТП-40 кВА Городецкое |
|  | КТП-250 кВА Кр Бор 4 |  | КТП-63 кВА Красный Клин 1 |
|  | КТП-250 кВА Кр Бор 3 |  | КТП-60 кВА Бредняги |
|  | КТП-160 кВА Холм-2 |  | КТП-30 кВА Зайцы |
|  | ТП-10 Лосиная Голова |  | КТП-40 кВА Тарыжино |
|  | КТП-250 кВА Стифоновка |  |  |

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления *

Таблица 2.9.2.2.

| Наименование функциональных зон | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок (2044 г.), кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок (2044 г.), тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок (2024 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2186,0 | 2186,0 | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 27,0 | 27,0 | - | - |
| Производственная зона | 90,0 | 90,0 | - | - |
| Коммунально-складская зона | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 716,0 | 716,0 | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования | 21353,0 | 21353,0 | - | - |
| Лесопарковая зона | 18077,0 | 18077,0 | - | - |
| Зона рекреационного назначения | 432,0 | 432,0 | - | - |
| Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,0 | 6,0 | - | - |
| Зона отдыха | 12,0 | 12,0 | - | - |
| Зона лесов | 174341,0 | 174341,0 | - | - |
| Зона кладбищ | 8,0 | 8,0 | - | - |
| Зона акваторий | 658,0 | 658,0 | - | - |

*Освоение новых территорий под жилищное строительство не предусматривается. Соответственно, нет необходимости в дополнительных электрических нагрузках, в связи с чем расчёт прогноза электропотребления не требуется.

Охранные зоны электросетевых объектов устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

Правила определяют порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

3. Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами.

4. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны электросетевых объектов

Таблица 2.9.2.3.

| Напряжение линии, кВ | Расстояние*, м |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ | 40 |

* для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

2.9.3. Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Округ расположен на Девонской низине и характеризуется развитием и распространением подземных вод четвертичного водоносного комплекса и снежско-плавского водоносного комплекса франского яруса верхнего девона. Снежско-плавский водоносный комплекс в течение многих лет эксплуатируется скважинами, пробуренными в г. Холме и представлен снежско-памушским и амульским водоносными горизонтами. Подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов являются основным источником водоснабжения г. Холма.

Снежско-плавский водоносный комплекс представлен сложной терригенной толщей переслаивания. Доля водовмещающих пород (песком, песчаников, реже известняков) колеблется в разрезе от 10-20 до 60-80%. Чередование водовмещающих и водоупорных пород обуславливает наличие в разрезах нескольких водоносных слоев, не выдержанных по мощности и простиранию.

Системы централизованного водоснабжения имеются в г. Холм; в Морховском сельском поселении в д. Б. Ельно, д. Морхово, д. Тухомичи, д. Клиновец; в Тогодском сельском поселении в д. Тогодь, д. Залесье, д. Мамоново, д. Наход, д. Красный Клин; в Красноборском сельском поселении в д. Красный Бор, д. Сопки, п. Чекуново. Водоснабжение других населенных пунктов организовано от водонапорных сетей, одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие территорию Холмского муниципального округа, должны соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014 пп. 5.19-5.35.

Водозабор в г. Холме работает на неутвержденных запасах и эксплуатирует снежско-плавский водоносные комплексы. Скважинами, пройденными в разные годы (с 1960 г. по 2002 г.) глубиной от 105,0 м до 160,0 м., вскрыты и каптируются подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов снежско-плавского водоносного комплекса верхнего девона.

Источником водоснабжения Холмского муниципального округа являются 22 артезианских скважины (таблица 2.9.3.1).

Таблица 2.9.3.1

| № п/п | № скважины | Адрес места расположения | Дебет скважины, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-63/1963 | г. Холм, ул. Калитина 25а (Ильинская часть города) | 7,92 |
| 2 | 8-63/1963 | г. Холм, ул. Зиновьева 15а (Ильинская часть города) | 13 |
| 3 | 12-64/1964 | г. Холм, ул. Луначарского 6а (Татиловская часть города) | 7,52 |
| 4 | Н-24-80/1980 | г. Холм, ул. С. Меркулова 36 а (Ильинская часть города) | 7,2 |
| 5 | Н-24-84/1985 | г. Холм, ул. Новикова 35а (Никольская часть города) | 8,4 |
| 6 | 13-64/1964 | г. Холм, ул. Челпанова 34а (Татиловская часть города) | 10,8 |
| 7 | 203/1963 | г. Холм, ул. Профсоюзная 7а (Ильинская часть города) | 7,6 |
| 8 | 2-71/1971 | г. Холм, ул. Зиновьева 35а (Ильинская часть города) | 7,3 |
| 9 | 2487/1994 | г. Холм, ул. Урицкого 53г (Ильинская часть города) | 3,6 |
| 10 | 196/1960 | г. Холм, ул. Кооперативная (СХТ) (Никольская часть города) | 3,6 |
| 11 | 1194/1970 | д. Красный бор | 51,8 |
| 12 | 2230К/1967 | п. Чекуново | 2.6 |
| 13 | б/п/1967 | д. Сопки | 5,0 |
| 14 | 2506/1995 | д. Морхово | 4,3 |
| 15 | 1697/1976 | д. Тухомичи | 5,2 |
| 16 | 2442/1992 | д. Большое Ельно | 2,6 |
| 17 | 2211/1987 | д. Кленовец | 1,7 |
| 18 | 889/ 1967 | д. Мамоново | 2,6 |
| 19 | 2097/ 1985 | д. Наход | 4,3 |
| 20 | 2196/ 1987 | д. Залесье | 5,2 |
| 21 | 82-74/ 1974 | д. Тогодь | 4,3 |
| 22 | 1681/ 1976 | д. Красный Клин | 2,6 |

В рамках реализации схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения на период с 2024 по 2034 годы, утверждённой Постановлением администрации Холмского муниципального района от 29.12.2023 № 1088, константировано, что протяжённость существующих водопроводных сетей г. Холм составляет 31,5 км, плюс 2,4 км - внутридворовые.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемые к ним требования, т.к. износ сетей превышает 80 %.

В г. Холм процент охвата централизованным водоснабжением составляет 86%. Установлены водоразборные колонки. Шахтовых общественных колодцев на территории города не имеется.

Территория г. Холм разрезана на три части (Никольская, Татиловская и Ильинская) рекой Ловать и Васюковым ручьем, что не позволяет создать единую систему водоснабжения и водоотведения. Сеть водопровода в г. Холм тупиковая. Водоснабжение осуществляется по четырем зонам:

- Татиловская часть города;

- Заручеевская часть города;

- район улиц Горького, Профсоюзной, Съездовской, Меркулова;

- район улиц Партизанской, Калитина, Октябрьской, Зиновьева.

Основными проблемами для существующих систем водоснабжения являются:

- преждевременный износ насосного оборудования водозаборных устройств (ВЗУ) и как следствие этого неудовлетворительное качество воды;

- высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры;

- высокие непроизводительные потери воды;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

Централизованное горячее водоснабжение на территории г. Холм отсутствует. Население использует индивидуальные электрические водонагреватели.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1. Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

2. Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды потребителей.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1. Снижение потерь питьевой воды;

2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,5 повреждений на 1 км сети.

На территории г. Холм имеется одна технологическая зона. На расчетный срок не планируется увеличение технологической зоны.

В рамках реализации схемы водоснабжения Красноборского сельского поселения на период с 2024 по 2034 годы, утверждённой Постановлением администрации Холмского муниципального района от 29.12.2023 № 1089, константировано, что на территории Красноборского сельского поселения, ранее входившего в состав Холмского муниципального района, централизованное водоснабжение отсутствует на территории 28 населённых пунктах. Население этих населенных пунктов обеспечивается водой от индивидуальных приусадебных шахтовых колодцев.

На территории Красноборского сельского поселения, ранее входившего в состав Холмского муниципального района, отсутствуют очистные сооружения. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в поверхностных точниках водоснабжения.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Общая протяженность сетей составляет 9,4 км., в том числе нуждающихся в замене 4800 м. Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 80%. Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей. Пожарных гидрантов на сети нет.

К водопроводной сети подключены население и юридические лица (в том числе бюджетные учреждения). Централизованным водоснабжением и водоразборными колонками пользуются 692 человека. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Пожаротушение населенных пунктов осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

В целях обеспечения населения и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема необходимо бурение скважин и строительство водопровода на улицах Центральная, Молодёжная, Железнодорожная в д. Сопки.

Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывается методом горизонтального бурения, строительство водопровода по улице Зеленой в поселке Первомайский Требуется замена водопроводных сетей в деревне Красный Бор. На период реализации схем водоснабжения необходима замена ветхих сетей не менее 50 % и замена водопроводных труб диаметра 32 мм. на 100 мм.

В рамках реализации схемы водоснабжения Морховского сельского поселения на период с 2024 по 2034 годы, утверждённой Постановлением администрации Холмского муниципального района от 29.12.2023 № 1087, константировано, что на территории Морховского сельского поселения, ранее входившего в состав  Холмского муниципального района, общественные колодцы, откуда производится забор воды на питьевые цели, находятся на улице Центральной деревни Морхово, улице Садовая деревни Болдашево.

Водоразборные колонки расположены:

д. Морхово 3 шт.,

д. Тухомичи – 8 шт.,

д. Кленовец – 2 шт.,

д. Большое Ельно – 4 шт.

Отсутствуют очистные сооружения. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в поверхностных источниках водоснабжения.

Согласно протоколу лабораторных исследований от 13.06.2023 пробы питьевой воды не соответствует п.75,77,79 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». По данным исследованиям на 4 скважинах превышение по показателю железо общее, марганец, ОКБ.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода.

Протяженность водопроводных сетей составляет 10400 м., в том числе нуждающихся в замене 5300 м. Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 90%. Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей.

Пожарных гидрантов на сети нет.

К водопроводной сети подключены население и юридические лица (в том числе бюджетные учреждения). Централизованным водоснабжением и водоразборными колонками пользуются 437 человек. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Пожаротушение населенных пунктов осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

В целях обеспечения населения и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема необходимо бурение скважин и строительство водопровода на улицах Центральная, Заречная деревни Морхово, улице Садовая деревни Болдашево. Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывается методом горизонтального бурения.

Требуется замена водопроводных сетей в деревнях Морхово, Тухомичи, Кленовец и Большое Ельно. На период реализации схем водоснабжения необходима замена ветхих сетей не менее 50 % и замена водопроводных труб диаметра 32 мм. на 100 мм.

В рамках реализации схемы водоснабжения Тогодского сельского поселения на период с 2024 по 2034 годы, утверждённой Постановлением администрации Холмского муниципального района от 29.12.2023 № 1086, константировано, что в Тогодском сельском поселении, ранее входившем в состав Холмского муниципального района, централизованное водоснабжение отсутствует на территори следующих населенных пунктов:

п. Радилово;

д. Каменка;

д. Устье, ул. Плюсская д. 20;

ул. Центральная д. Наход.

Население этих населенных пунктов обеспечивается водой из шахтовых колодцев.

Отсутствуют очистные сооружения. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в поверхностных источниках водоснабжения.

Согласно протоколу лабораторных исследований от 13.06.2023 пробы питьевой воды не соответствует п.75,77,79 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». По данным исследованиям на 5 скважинах превышение по показателю железо общее, марганец, ОКБ.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода

Общая протяженность сетей составляет 10,4 км., из них в д. Тогодь 2,2 км. Диаметр труб водопровода, уложенных на территории Тогодского сельского поселения, от 50 до 100 мм., в том числе нуждающихся в замене 5300 м.

Средний износ трубопроводов водопроводной сети составляет 80%.

Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей. Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети подключены население и юридические лица (в том числе бюджетные учреждения). Централизованным водоснабжением и водоразборными колонками пользуются 448. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Пожаротушение населенных пунктов осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в г. Холме завершена реконструкция системы водоснабжения. В ходе реализации проекта выполнены работы по замене 1,5 км. сетей водоснабжения, насосного оборудования, приборов учета, автоматики на 10 артезианских скважинах, обустройство зон санитарной охраны скважин. Также на 9 скважинах установлены накопительные резервуары чистой воды и повысительно-насосные станции. Общая стоимость проекта составила 82 млн.руб.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение Холмского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль, автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятийи т.д. В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.

Таблица 2.9.3.2

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывка сетей водоснабжения | 2027 |
| 2 | Промывка и продувка 10 артезианских скважин | 2026 |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Урицкого от дома № 1 до дома № 33/27 (620 п.м.) | 2028 |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Съездовской от дома № 16/5 до дома № 34/ (260 п.м.) | 2029-2034 |
| 5 | Строительство общественного колодца на улице Садовая д. Осцы 1 колодец глубиной 10 м. | 2027 |
| 6 | Строительство общественного колодца на улице Садовая д. Большое Ельно 1 колодец глубиной 10 м. | 2030 |
| 7 | Замена оборудования на скважинах | 2025-2034 |
| 8 | Устройство очистных | 2025-2034 |
| 9 | Строительство общественного колодца на улице Садовая д.Осцы 1 колодец глубиной 10 м. | 2027 |
| 10 | Замена водопроводной сети д.Наход. 800 м.п. | 2029 |
| 11 | Замена водопроводной сети д.Залесье, 600 м.п. | 2028 |
| 12 | Замена водопроводной сети в д.Тогодь, 500 м.п. | 2031 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации по строительству биологически очистных сооружений в Заручеевской части города Холма | 2025 |
| 14 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосных станций и биологически-очистных сооружений в г. Холм | 2024-2026 |

2.9.4. Водоотведение

В рамках реализации схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения на период с 2024 по 2034 годы, утверждённой Постановлением администрации Холмского муниципального района от 29.12.2023 № 1088, константировано, что сточные воды от общественных и административно-бытовых зданий, расположенных в г. Холме отводятся в резервуары – накопители и лишь 3 % в централизованную канализацию. Централизованная очистка сточных вод практически отсутствует, очистные сооружения требуют срочной реконструкции.

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды.

Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на поля запахивания. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

Территория г. Холм, где осуществляется водоотведение, разделена на две зоны: Татиловская и Никольская. Сбор стоков осуществляет муниципальное унитарное предприятие Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».

Канализация в городе - общесплавная, самотечная. Трубы - чугунные, Ø 150, 110 и 80 мм (ориентировочно).

Выпуск канализации в Татиловской стороне – неорганизованный, на рельеф. Канализационная сеть центральной части города в настоящее время заканчивается в канализационной насосной станции (КНС) (выпуск 1 на схеме), расположенной на берегу ручья Васюкова.

Сток из КНС поступает без очистки в Васюков ручей, далее в – реку Ловать. Примерно в 80-е годы были построены очистные сооружения (БОС) и канализационной коллектор от КНС до БОС. Очистные сооружения в эксплуатацию не были введены, в настоящее время БОС и коллектор неработоспособны. Канализационная сеть частично изношена. Аварии на сети происходят с периодичностью, в среднем, один раз в двоесуток.

Систему канализации города Холм образуют два автономных участка. Один расположен в Татиловской стороне, общая протяженность сетей составляет ~ 1,5 км, протяженность основного коллектора ~ 700 м. Второй участок канализационных сетей расположен в центральной части города, общая протяженность сетей составляет ~ 2,5 км, протяженность основного коллектора ~ 900м.

Канализация в городе – общесплавная, самотечная. Трубы – чугунные, Ø 150, 110 и 80 мм (ориентировочно). Выпуск канализации в Татиловской стороне – неорганизованный, на рельеф. Канализационная сеть центральной части города в настоящее время заканчивается в канализационной насосной станции (КНС) (выпуск 1 на схеме), расположенной на берегу ручья Васюкова.

Сток из КНС поступает без очистки в Васюков ручей, далее в – реку Ловать. Примерно в 80-е годы были построены очистные сооружения (БОС) и канализационной коллектор от КНС до БОС. Очистные сооружения в эксплуатацию не были введены, в настоящее время БОС и коллектор   неработоспособны.

Канализационная насосная станция центральной части города Холм расположена в нижней части канализационного самотечного коллектора на отметке 58 м, на высоком берегу Васюкова ручья, вблизи жилой застройки. КНС находится в неработоспособном аварийном состоянии. Проектная и исполнительная документация утеряны.

КНС построена по неустановленному типовому проекту, имеет наземную и подземную части с сухим и мокрым отделением. Наземная часть - здание прямоугольной формы, сложено из силикатного кирпича. Из – за повреждений кровли и отсутствия водосливов имеет место внутреннее и наружное намокание стен, приводящее к снижению их несущей способности.

Самым существенным повреждением здания КНС является размыв земли под фундаментом, с обнажением ствола шахты. При развитии этого повреждения возможно обрушение части здания КНС. Оконные проемы заколочены. Все металлические конструкции значительно повреждены коррозией, их несущая способность снижена. Электрооборудование и кабельные линии повреждены, неработоспособны. Состояние электропроводки - аварийное. Эксплуатация электротехнической части недопустима. Состояние подземной части КНС характеризуется как аварийное. Технологическое оборудование разукомплектовано, частично утрачено. Оставшееся оборудование (насосы) находятся в неработоспособном, аварийном состоянии.

В целом состояние КНС характеризуется как неработоспособное, аварийное. В настоящее время канализационные стоки через КНС без очистки поступают в Васюков ручей (выпуск 1).

Канализационные очистные сооружения города Холм были построены в 80-е годы.

Проектная и исполнительная документация утеряны. Очистные сооружения фактически недостроены, в эксплуатацию не вводились.

Всего в г. Холм сетей канализации 4000 м., из них нуждающихся в замене 2800 м. Средний износ трубопроводов канализационной сети в поселении составляет более 90%. Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей.

Пропускная способность БОС составляет 200 куб.м./сут., при сборе стоков 157 куб.м. После реконструкции БОС имеется возможность подключения новых абонентов при имеющемся резерве мощности БОС.

Реконструкция и модернизация всех канализационных насосных станций включает в себя: замену существующего оборудования на современное, энергосберегающее; установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары; полную автоматизацию технологического процесса с установкой устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер).

2.9.5. Теплоснабжение

Теплоснабжающей организацией Холмского муниципального округа является ООО «ТК Новгородская» и ООО «ТК Северная». ООО «ТК Новгородская» осуществляет производство тепловой энергии на котельных и ее распределение между потребителями по сетям.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляется: в многоквартирных домах централизовано от существующих котельных на твердом топливе; в частной застройке - от печей и котлов на твердом топливе.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 (с 2013 года СП 131.13330.2012), а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода - 221 сутки.

Для централизованного теплоснабжения существующих коммунально-бытовых потребителей предлагается реконструировать существующие котельные, имеющие износ порядка 50-60%. Новые отопительные и промышленно-отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы отдыха, зон обслуживания населения, при развитии новых производственных зон инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагалось от 2-х-контурных газовых котлов.

Современное состояние систем теплоснабжения Холмского муниципального округа Новгородской области подробно рассмотрено в «Актуализированной схеме теплоснабжения Холмского городского поселения» (утв. Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2024 № 233); Схеме теплоснабжения Красноборского сельского поселения» (утв. Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 19.04.2021 № 243); Актуализированной схеме теплоснабжения Морховского сельского поселения» (утв. Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2024 № 283), «Актуализированной схеме теплоснабжения Тогодского сельского поселения» (утв. Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2024 № 282).

Существующая система теплоснабжения Холмского муниципального округа Новгородской области включает в себя:

1. Котельная № 1, г. Холм, ул. М. Горького, д. 3;

2. Тепловые сети от Котельной № 2, г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 25 а;

3. Котельная № 2, г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 25 а;

4. Тепловые сети от Котельной № 2, г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 25 а;

5. Котельная № 3, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 22;

6. Тепловые сети от Котельной № 3, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 22;

7. Котельная № 5, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51;

8. тепловые сети от Котельной № 5, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51;

9. Котельная № 6, г. Холм, ул. М. Горького, д. 45 б;

10. Тепловые сети от Котельной № 6, г. Холм, ул. М. Горького, д. 45 б;

11. Котельная № 7, г. Холм, ул. Комсомольская, д. 3 а;

12. Тепловые сети от Котельной № 7, г. Холм, ул. Комсомольская, д. 3а;

13. Котельная № 10, г. Холм, ул. Октябьская, д. 49/1;

14. Тепловые сети от Котельной № 10, г. Холм, ул. Октябьская, д. 49/1;

15. Котельная № 12, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88;

16. Тепловые сети от Котельной № 12, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88;

17. Котельную № 14 д. Красный Бор;

18. Тепловые сети от котельной № 14, д. Красный Бор;

19. Котельную № 15 д. Красный Бор;

20. Тепловые сети от котельной № 15, д. Красный Бор;

21. Котельная № 11, д. Тогодь;

22. Котельная № 13, д. Наход;

23. Котельную № 8 д. Морхово и тепловые сети;

24. Тепловые сети от котельной № 8 д. Морхово.

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов черезвоздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Базовые тепловые нагрузки Холмского муниципального округа по ООО «ТК Новгородская» представлены в таблице 2.9.5.1.

Таблица 2.9.5.1

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарна нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, г. Холм, ул. М. Горького, д. 3 | 0,55 | - | 0,55 |
| Котельная № 2, г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 25а | 0,35 | - | 0,35 |
| Котельная № 3, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 22 | 0,08 | - | 0,08 |
| Котельная № 6, г. Холм, ул. М. Горького, д. 45б | 0,26 | - | 0,26 |
| Котельная № 7, г. Холм, ул. Комсомольская, д. 3а | 0,22 | - | 0,22 |
| Котельная № 10, г. Холм, ул. Октябьская, д. 49/1 | 0,35 | - | 0,35 |
| Котельная № 12, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 | 0,15 | - | 0,15 |
| Котельная № 14, д. Красный Бор | 0,02 | - | 0,02 |
| Котельная № 15, д.Красный Бор | 0,01 | - | 0,01 |
| Котельная № 11, д. Тогодь | 0,1 | - | 0,1 |
| Котельная № 13, д. Наход | 0,05 | - | 0,05 |
| Котельная № 8, д. Морхово | 0,14 | - | 0,14 |
| Итого | 2,28 | - | 2,28 |

Базовые тепловые нагрузки Холмского муниципального округа по ООО «ТК Северная» представлены в таблице 2.9.5.2.

Таблица 2.9.5.2

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарна нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Пелетная котельная г. Холм (вместо котельной № 5) | 0,15 | - | 0,15 |
| Итого | 0,15 | - | 0,15 |

Существующая схема теплоснабжения в округе – двухтрубная, прокладка тепловых сетей в основном подземная, а также наземная на низких и высоких опорах. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети оставляют желать лучшего. Несовременная изоляция трубопроводов порождает большие потери.

Система теплоснабжения Холмского округа закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утвержденная единая теплоснабжающая организация - ООО «ТК Новгородская».

ООО «ТК Новгородская» занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии, обеспечивает население и юридические лица централизованным отоплением. Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 ºС (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

В настоящее время в большой части жилой застройки Холмского муниципального округа централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, в основном печей.

В соответствии с в «Актуализированной схемой теплоснабжения Холмского городского поселения», Схемой теплоснабжения Красноборского сельского поселения», Актуализированной схемой теплоснабжения Морховского сельского поселения», «Актуализированной схемой теплоснабжения Тогодского сельского поселения» предусматриваются следующие мероприятия:

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается, за исключением котельной № 5.

В отношении котельной № 5 планируется строительство пеллетной котельной, взамен существующей, в рамках программы энергосбережения за счет средств ресурсоснабжающей компании.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Холмского муниципального округа на расчетный срок не предусматривается.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Холмского муниципального округа на расчетный срок не предусматривается.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью синхронизации с программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области и перевода источников теплоснабжения с твёрдых видов топлива на газ планируется осуществить следующие мероприятия:

с 2025 по 2027 год:

- мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии Котельная № 3 по адресу: г. Холм, ул. Набережная р. Ловать на сумму 4891,51 тыс.руб. с НДС;

с 2025 по 2028 год:

- мероприятия по созданию источника теплоснабжения Блочно-модульная котельная (БМК-0,8 МВт) по адресу: г. Холм, ул. М. Горького на сумму 23 632,06 тыс.руб. с НДС;

- мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии Котельная № 10 по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 на сумм 17 029,85 тыс.руб. с НДС;

с 2025 по 2029 год:

- мероприятия по созданию источника теплоснабжения Термоблок газовый уличный (ТГУ-350М) по адресу: г. Холм, ул. М. Горького на сумму 13270,90 тыс. руб с НДС.

2.10. Санитарная очистка территории

Развитие системы сбора и утилизации ТКО на территории Новгородской области предусмотрено  Постановлением министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 22.04.2024 г. № 5  «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области» (далее - Схеме).

Территориальная схема обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Вопросы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Холмского муниципального округа решаются централизованно с учетом территориальной схемы обращения с отходами Новгородской области в составе 3 зоны деятельности. В зону деятельности 3 включены муниципальные образования: Волотовский округ, Марёвский округ, Парфинский район, Поддорский район, Солецкий округ, Старорусский район, Холмский округ, Шимский район.  ООО «Экосервис» наделен статусом регионального оператора сроком на 10 лет.

Необходимо отметить, что в Новгородской области из всех действующих полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) планируется сохранить только 4 (четыре).

В Новгородской области останется только четыре межрайонных полигона ТКО, построенных по всем современным экологическим стандартам: в Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком округе и Поддорском районе, или в каждой из четырёх зон, на которые поделена территория области в соответствии с принятой территориальной схемой утилизации ТКО.

На территории Холмского муниципального округа полигоны ТКО отсутствуют.  Ранее функционировала санкционированная  свалка  ТКО  Холмского  района, которая  располагалась  в Тогодском сельском поселении в 2 км от г.Холм (земельный участок с кадастровым номером 53:19:0072107:3, географические координаты  57.117767,  31.179283, площадь 20000 кв. м, количество размещенных отходов 3 тыс. тонн). Постановлением Администрации Холмского района от 03.04.2023 № 228 свалка выведена из эксплуатации. Этот объект подлежит после закрытия рекультивации.

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов в Новгородской области является:

- строительство межмуниципальных полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству;

- минимизация потока отходов, направляемых на размещение за счет ввода в эксплуатацию современных объектов обработки ТКО, мощности которых позволят не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических фракций отходов.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории Холмского муниципального округа организован в соответствии с действующим законодательством и осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.  Охват населения регулярной системой очистки (вывоз ТКО по постоянному графику) составляет 90%.

За 1 квартал 2024 года на территории округа не выявлено несанкционированных свалок и навалов.

В Новгородской области, в том числе и на территории Холмского муниципального округа, практически отсутствует вторичное использование и переработка утильных фракций ТКО, что приводит к нарастающим объемам накопления отходов на объектах размещения отходов и к прогрессирующему негативному воздействию на окружающую среду и качество жизни населения.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется внедрение селективного накопления на территориях крупных населенных пунктов. Утильные фракции, имеющиеся в составе отходов, образуемых юридическими лицами в процессе своей деятельности, рекомендуется накапливать раздельно для передачи непосредственно на предприятия, осуществляющие утилизацию утильных фракций на территории Новгородской области и за ее пределами.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой, на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в настоящее время незначительна. К 2030 году по области должны обрабатываться до 97,5% ТКО, а утилизироваться   50% от всех отходов.

В настоящее время согласно существующей схемы потоков отходов предусмотрен следующий порядок вывоза отходов с территории Холмского округа (таблица 2.10.1.).

Таблица 2.10.1.

| Зона РО | Муниципальное образование | Расчетное количество образующихся ТКО на (тыс. тонн) | Наименование объекта обработки отходов | Наименование объекта размещения отходов | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 зона деятельности | Холмский муниципальный округ (бывшее Красноборское сельское поселение) | 0,275 | Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район | Объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района | Объект «Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район» с сентября 2021 года |
| 3 зона деятельности | Холмский муниципальный округ (бывшее Морховское сельское поселение) | 0,171 | Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район | Объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района | Объект «Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район» с сентября 2021 года |
| 3 зона деятельности | Холмский муниципальный округ (бывшее Тогодское сельское поселение) | 0,189 | Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район | Объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района | Объект «Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район» с сентября 2021 года |
| 3 зона деятельности | Холмский муниципальный округ (бывшее Холмское городское поселение) | 1,573 | Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район | Объект размещения (захоронения) отходов Окуловского района | Объект «Комплекс по сортировке ТКО, Старорусский район» с сентября 2021 года |

Основными первоочередными задачами Холмского муниципального округа в области сбора и переработки ТКО следует признать:

- необходимо разработать схему санитарной очистки территории с учетом территориальной схемы обращения с отходами Новгородской области;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;

- организация раздельного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТКО;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами поселения.

25.01.2022 года заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов по адресу: Новгородская область, Холмский муниципальный район, Тогодское сельское поселение, в 2 км от г. Холм № 0350300005521000051 с ООО «АРТАН». Цена контракта 3607100 (три миллиона шестьсот семь тысяч сто) рублей.

Проектно-сметная документация подготовлена и передана для прохождения экспертизы.

2.11. Благоустройство территории

Благоустройство территорий Холмского муниципального округа – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время на территории Холмского муниципального округа действуют Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения (утверждены Советом депутатов Холмского городского поселения от 24.06.2022 № 53), Правила благоустройства территории Красноборского сельского поселения (утверждены Советом депутатов от Красноборского сельского поселения 29.06.2012 № 87), Правила благоустройства и содержания территории Морховского сельского поселения (утверждены Советом депутатов Морховского сельского поселения от 29.06.2012 № 75), Правила благоустройства и озеленения территории Тогодского сельского поселения (утверждены Советом депутатов Тогодского сельского поселения от 25.12.2008 № 90).

Правила устанавливают требования к благоустройству территории Холмского муниципального округа, в том числе содержанию зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, уборке и освещению территории, содержанию дорог и технических средств, зелёных насаждений, объектов благоустройства городской среды, транспортных средств, инженерных сетей.

К вопросам местного значения округа относится организация благоустройства его территории, включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

На территории населённых пунктов округа располагается большое количество пешеходных дорожек, проездов, проходов, которые нуждаются в освещении в темное время суток. Качественная бесперебойная работа уличного освещения напрямую зависит от своевременного и полноценного обслуживания и ремонта светильников.

На территории Холмского муниципального округа находится множество деревьев, многие из которых в результате долговременного непроведения работ по опилке крон стали аварийными и представляют опасность для людей и могут повредить имущество. Такие деревья необходимо спиливать. Благоустройство Холмского муниципального округа в части опилки крон деревьев позволит не только улучшить внешний вид аллей, но и обезопасит линии электропередач (ЛЭП) от веток деревьев, а также не позволит им вырасти более допустимой высоты и стать аварийными.

На территории округа имеются кладбища. Их территорию необходимо содержать в чистоте не только в преддверии церковных праздников, а регулярно для удобства посещения родственниками погребенных и проведения траурных церемоний.

Улучшение комфорта проживания для населения невозможно без установки скамеек, вазонов, элементов детских игровых площадок и других малых архитектурных форм и ремонта существующих, а также поддержания в нормативном состоянии памятников.

В летнее время года значительное число населения проводит время в местах для купания, расположенных на территории Холмского округа. Безопасное и комфортное пребывание людей в этих местах может быть обеспечено только после водолазного обследования акватории пляжей с извлечением опасных предметов и анализа воды в реке и почвы на пляжах на предмет наличия и концентрации опасных вирусов или вредных веществ.

В Холмском муниципальном округе действует муниципальная программа «Благоустройство территории в Холмском муниципальном округе на 2025-2029 годы», утверждённая Администрацией Холмского муниципального района от 13.06.2024 № 448, целью которой является обеспечение комфортных условий проживания жителей округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов, благоустройство территории населенных пунктов округа.

Задачи муниципальной программы:

- организация уличного освещения на территории муниципального округа;

- озеленение территории населенных пунктов муниципального округа;

- организация и содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов муниципального округа.

Одним из главных приоритетов развития территории Холмского муниципального округа является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий.

Подход к решению указанной проблемы носит комплексный и системный подход, и должен обеспечивать кардинальное улучшение качества жизни населения. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. На территории г. Холм расположено 32 многоквартирных дома. 8 многоквартирных домов имеют высокую степень благоустроенности. Основной потребностью в благоустройстве дворовых и общественных территорий является наличие твердого покрытия.

В целях повышения комфортности проживания населения в округе реализуются мероприятия по благоустройству дворовых территорий (дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам). Вопросы комфортного проживаняи населения, повышения уровня благоустроенности, развития территории рассмотрены в муниципальной программе «Формирование современной городской среды Холмского муниципального округа на 2025-2030 годы», утверждённой постановлением Администрации Холмского муниципального района от 12.02.2024 № 102. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования. Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида населенных пунктов Холмского муниципального округа.

В целях благоустройства общественных территорий муниципальный округ принимает участие в программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы».

В рамках данной программы заключены следующие муниципальные контракты: муниципальный контракт от 19.12.2023 № 0350300005523000068 на выполнение комплекса работ по установке уличных светильников на солнечных батареях в дендрологическом парке г. Холма. Цена контракта составляет 1,1 млн. рублей; муниципальный контракт от 18.03.2024 № 15у/2024 на поставку товаров для нужд Администрации округа (урна-у24 в количестве 5 шт.). Цена контракта составляет 55,8 тыс. рублей.

2.12. Места захоронения

По информации, предоставленной администрацией Холмского муниципального округа, по состоянию на 01.07.2024 года на территории округа находится 18 кладбищ традиционного захоронения.

Перечень гражданских кладбищ представлен в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1.

| № п/п | Название кладбища (при наличии), на территории какого поселения находится | Местоположение, адрес | Площадь, га | Статус кладбища (закрытое/открытое) | Сформирован ЗУ (да/нет) | Поставлен ЗУ на кадастровый учет (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бывшее Холмское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гражданское кладбище, Тихвинское кладбище | г. Холм, ул Красноармейская | 3,5 | Открытое | Да | Нет |
| 2. | Гражданское кладбище, Георгиевское кладбище | г. Холм, ул. Панфиловцев | 3,5 | Открытое | Да | Нет |
| Бывшее Тогодское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гражданское кладбище | д. Аполец | 0,5 | Открытое | Нет | Нет |
| 4. | Гражданское кладбище | ур. Бородашкино | 0,3 | Открытое | Нет | Нет |
| 5. | Гражданское кладбище | д. Каменка | 1,5 | Открытое | Нет | Нет |
| 6. | Гражданское кладбище | д. Ратно | 1,2 | Открытое | Нет | Нет |
| 7. | Гражданское кладбище | д. Красный Клин | 0,3 | Открытое | Нет | Нет |
| 8. | Гражданское кладбище | д. Котицы | 0,3 | Открытое | Нет | Нет |
| Бывшее Морховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Гражданское кладбище д. Морхово | д. Морхово, ул. Заречная | 0,7 | Открытое | Нет | Нет |
| 10. | Гражданское кладбище д.Тухомичи | д. Тухомичи, ул. Набережная | 0,7 | Открытое | Да | Да |
| 11. | Гражданское кладбище д. Большое Ельно | д. Большое Ельно, ул. Центральная | 0,5 | Открытое | Да | Да |
| 12. | Гражданское кладбище д. Зайцы | д. Зайцы | 0,2 | Открытое | Нет | Нет |
| 13. | Гражданское кладбище д. Загорье | д. Загорье | 0,4 | Открытое | Нет | Нет |
| 14. | Гражданское кладбище д. Лялино | д. Лялино | 0,5 | Открытое | Нет | Нет |
| Бывшее Красноборское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Гражданское кладбище д. Наволок | д. Наволок | 1,0 | Открытое | Нет | Нет |
| 16. | Гражданское кладбище д. Красный бор | д. Красный бор | 1,52 | Открытое | Да | Да 53:19:0040102:178 |
| 17. | Гражданское кладбище д. Замошье | д. Замошье | 1,0 | Открытое | Нет | Нет |
| 18. | Гражданское кладбище д. Ветно | д. Ветно | 1,37 | Открытое | Нет | Нет |

2.13. Земельный фонд

- Площадь Холмского муниципального округа в административных границах составляет 217917,00 га. Земельный фонд Холмского муниципального округа по категориям земель представлен в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 21353,00 | 9,80 | 21353,00 | 9,80 |
| II | Земли населенных пунктов | 2848,00 | 1,31 | 2848,00 | 1,31 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 640,00 | 0,29 | 640,00 | 0,29 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 18077,00 | 8,295 | 18077,00 | 8,295 |
| V | Земли лесного фонда | 174341,00 | 80,00 | 174341,00 | 80,00 |
| VI | Земли водного фонда | 658,00 | 0,30 | 658,00 | 0,30 |
|  | Итого площадь МО: | 217917,00 | 100,00 | 217917,00 | 100,00 |

*площадь муниципального образования округлена до целых значений.

- 2.13.1. Земли сельскохозяйственного назначения

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Холмском муниципальном округе в настоящее время составляет 21353,00 га. Проектом генерального плана на расчётный срок не предусматривается изменение площади земель сельскохозяйственного назначения.

2.13.2. Земли населённых пунктов

В соответствии со ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населённых пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с областным законом № 460-ОЗ в состав территории Холмского муниципального округа Новгородской области входят:

город Холм, деревня Алешня, деревня Аполец, деревня Бабино, деревня Барсуки, деревня Батутино, деревня Беззабочая, деревня Бобовище, деревня Бобяхтино, деревня Болдашево, деревня Большое Ельно, деревня Борисово, деревня Борисово, деревня Борок, деревня Бредняги, деревня Васи-лево, деревня Ветно, деревня Власково, деревня Высокое 1-е, деревня Высокое, деревня Высокое, деревня Выставка, деревня Галыженки, деревня Гора, деревня Городецкое, деревня Груздиха, деревня Демидово, деревня Дол, деревня Долгие Нивы, деревня Дуброво, деревня Дунаево, деревня Заборинка, деревня Загорье, деревня Зайцы, деревня Залесье, деревня Замошье, деревня Замошье, деревня Заход, деревня Зехны, деревня Зуи, деревня Ивановское 1-е, деревня Ивановское, деревня Ильинское, деревня Ильинское, деревня Иструбище, деревня Калинкино, деревня Каменка, деревня Каменка, деревня Клевдино, деревня Кленовец, деревня Клины, деревня Клины, деревня Корпово, деревня Котицы, деревня Красный Бор, деревня Красный Клин, деревня Крутые Ручьи, деревня Крушинское, деревня Куземкино, деревня Лехино, деревня Лосиная Голова, деревня Лыткино, деревня Лялино, деревня Малашево, деревня Малихово, деревня Малое Ельно, деревня Мамоново, деревня Морхово, деревня Наволок, деревня Наход, деревня Нечаево, деревня Новая, деревня Новички, деревня Новоселки, деревня Орлово, деревня Осипово, деревня Осцы, деревня Патрихово, деревня Петрово, деревня Погост, деревня Подберезниково, деревня Подберезье, деревня Подмолодье, деревня Подфильни, деревня Поляки, деревня Пономарево, деревня Поречье, деревня Потепалово, деревня Приют, деревня Пурыгино, деревня Пустошка, деревня Пустыньки, деревня Ратно, деревня Рогозино, деревня Ручейки, деревня Рябово, деревня Самохвалово, деревня Сельцо, деревня Сидоровка, деревня Силагино, деревня Соловьи, деревня Соломница, деревня Сопки, деревня Сопки, деревня Сотово, деревня Старое, деревня Старое, деревня Стехново, деревня Стифоновка, деревня Стрецово, деревня Сырмолотово, деревня Сырмолоты, деревня Тарыжино, деревня Тогодь, деревня Тухомичи, деревня Удобы, деревня Устье, деревня Федулы, деревня Филино, деревня Фрюнино, деревня Хвоиново, деревня Хорошеевка, деревня Хотино, деревня Чекуново, деревня Четовизня, деревня Шваино, деревня Шершнево, деревня Ширяево, деревня Щенки, деревня Язовка, деревня Ямищи, поселок Мирный, поселок Первомайский, поселок Радилово, поселок Сопки, поселок Чекуново.

Площади населённых пунктов, входящих в состав Холмского муниципального округа, представлены в таблице 2.13.2.1.

Таблица 2.13.2.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |  |
|  | д. Алешня | 6,21 | 0,22 | 6,21 | 0,22 | 0,00 |
|  | д. Аполец | 33,07 | 1,16 | 33,07 | 1,16 | 0,00 |
|  | д. Бабино | 3,16 | 0,11 | 3,16 | 0,11 | 0,00 |
|  | д. Барсуки | 14,22 | 0,50 | 14,22 | 0,50 | 0,00 |
|  | д. Батутино | 8,02 | 0,28 | 8,02 | 0,28 | 0,00 |
|  | д. Беззабочья | 7,21 | 0,25 | 7,21 | 0,25 | 0,00 |
|  | д. Бобовище | 13,95 | 0,49 | 13,95 | 0,49 | 0,00 |
|  | д. Бобяхтино | 8,10 | 0,28 | 8,10 | 0,28 | 0,00 |
|  | д. Болдашево | 17,37 | 0,61 | 17,37 | 0,61 | 0,00 |
|  | д. Большое Ельно | 29,99 | 1,05 | 29,99 | 1,05 | 0,00 |
|  | д. Борисово | 15,21 | 0,53 | 15,21 | 0,53 | 0,00 |
|  | д. Борисово | 3,96 | 0,14 | 3,96 | 0,14 | 0,00 |
|  | д. Борок | 31,47 | 1,10 | 31,47 | 1,10 | 0,00 |
|  | д. Бредняги | 6,25 | 0,22 | 6,25 | 0,22 | 0,00 |
|  | д. Василёво | 13,79 | 0,48 | 13,79 | 0,48 | 0,00 |
|  | д. Ветно | 10,66 | 0,37 | 10,66 | 0,37 | 0,00 |
|  | д. Власково | 5,01 | 0,18 | 5,01 | 0,18 | 0,00 |
|  | д. Высокое | 19,38 | 0,68 | 19,38 | 0,68 | 0,00 |
|  | д. Высокое | 11,62 | 0,41 | 11,62 | 0,41 | 0,00 |
|  | д. Высокое 1-е | 4,06 | 0,14 | 4,06 | 0,14 | 0,00 |
|  | д. Выставка | 5,54 | 0,19 | 5,54 | 0,19 | 0,00 |
|  | д. Галыженки | 5,30 | 0,19 | 5,30 | 0,19 | 0,00 |
|  | д. Гора | 8,65 | 0,30 | 8,65 | 0,30 | 0,00 |
|  | д. Городецкое | 7,81 | 0,27 | 7,81 | 0,27 | 0,00 |
|  | д. Груздиха | 41,48 | 1,46 | 41,48 | 1,46 | 0,00 |
|  | д. Демидово | 71,36 | 2,50 | 71,36 | 2,50 | 0,00 |
|  | д. Долгие Нивы | 20,11 | 0,71 | 20,11 | 0,71 | 0,00 |
|  | д. Дуброво | 5,48 | 0,19 | 5,48 | 0,19 | 0,00 |
|  | д. Дунаево | 29,33 | 1,03 | 29,33 | 1,03 | 0,00 |
|  | д. Заборинка | 4,37 | 0,15 | 4,37 | 0,15 | 0,00 |
|  | д. Загорье | 4,35 | 0,15 | 4,35 | 0,15 | 0,00 |
|  | д. Зайцы | 8,47 | 0,30 | 8,47 | 0,30 | 0,00 |
|  | д. Залесье | 36,37 | 1,28 | 36,37 | 1,28 | 0,00 |
|  | д. Замошье | 21,20 | 0,74 | 21,20 | 0,74 | 0,00 |
|  | д. Замошье | 6,78 | 0,24 | 6,78 | 0,24 | 0,00 |
|  | д. Заход | 19,50 | 0,68 | 19,50 | 0,68 | 0,00 |
|  | д. Зехны | 2,00 | 0,07 | 2,00 | 0,07 | 0,00 |
|  | д. Зуи | 25,61 | 0,90 | 25,61 | 0,90 | 0,00 |
|  | д.Ивановское | 3,90 | 0,14 | 3,90 | 0,14 | 0,00 |
|  | д.Ивановское 1-е | 11,38 | 0,40 | 11,38 | 0,40 | 0,00 |
|  | д. Ильинское | 14,60 | 0,51 | 14,60 | 0,51 | 0,00 |
|  | д. Иструбище | 20,53 | 0,72 | 20,53 | 0,72 | 0,00 |
|  | д. Калинкино | 12,76 | 0,45 | 12,76 | 0,45 | 0,00 |
|  | д. Каменка | 24,45 | 0,86 | 24,45 | 0,86 | 0,00 |
|  | д. Каменка | 26,18 | 0,92 | 26,18 | 0,92 | 0,00 |
|  | д. Клевдино | 10,07 | 0,35 | 10,07 | 0,35 | 0,00 |
|  | д. Кленовец | 9,18 | 0,32 | 9,18 | 0,32 | 0,00 |
|  | д. Клины | 3,08 | 0,11 | 3,08 | 0,11 | 0,00 |
|  | д. Клины | 10,42 | 0,37 | 10,42 | 0,37 | 0,00 |
|  | д. Корпово | 25,75 | 0,90 | 25,75 | 0,90 | 0,00 |
|  | д. Котицы | 32,12 | 1,13 | 32,12 | 1,13 | 0,00 |
|  | д. Красный Бор | 69,43 | 2,44 | 69,43 | 2,44 | 0,00 |
|  | д. Красный Клин | 48,43 | 1,70 | 48,43 | 1,70 | 0,00 |
|  | д. Крутые Ручьи | 10,71 | 0,38 | 10,71 | 0,38 | 0,00 |
|  | д. Крушинское | 20,10 | 0,71 | 20,10 | 0,71 | 0,00 |
|  | д. Кузёмкино | 10,55 | 0,37 | 10,55 | 0,37 | 0,00 |
|  | д. Лехино | 10,64 | 0,37 | 10,64 | 0,37 | 0,00 |
|  | д. Лосиная Голова | 11,84 | 0,42 | 11,84 | 0,42 | 0,00 |
|  | д. Лыткино | 12,85 | 0,45 | 12,85 | 0,45 | 0,00 |
|  | д. Лялино | 17,35 | 0,61 | 17,35 | 0,61 | 0,00 |
|  | д. Малашёво | 14,81 | 0,52 | 14,81 | 0,52 | 0,00 |
|  | д. Малихово | 0,66 | 0,02 | 0,66 | 0,02 | 0,00 |
|  | д. Малое Ельно | 11,33 | 0,40 | 11,33 | 0,40 | 0,00 |
|  | д. Мамоново | 14,71 | 0,52 | 14,71 | 0,52 | 0,00 |
|  | д. Морхово | 51,00 | 1,79 | 51,00 | 1,79 | 0,00 |
|  | д. Наволок | 19,26 | 0,68 | 19,26 | 0,68 | 0,00 |
|  | д. Наход | 44,92 | 1,58 | 44,92 | 1,58 | 0,00 |
|  | д. Нечаево | 2,79 | 0,10 | 2,79 | 0,10 | 0,00 |
|  | д. Новая | 4,95 | 0,17 | 4,95 | 0,17 | 0,00 |
|  | д. Новички | 10,47 | 0,37 | 10,47 | 0,37 | 0,00 |
|  | д. Новосёлки | 3,76 | 0,13 | 3,76 | 0,13 | 0,00 |
|  | д. Орлово | 8,74 | 0,31 | 8,74 | 0,31 | 0,00 |
|  | д. Осипово | 6,82 | 0,24 | 6,82 | 0,24 | 0,00 |
|  | д. Осцы | 34,95 | 1,23 | 34,95 | 1,23 | 0,00 |
|  | д. Патрихово | 23,46 | 0,82 | 23,46 | 0,82 | 0,00 |
|  | п. Первомайский | 39,64 | 1,39 | 39,64 | 1,39 | 0,00 |
|  | д. Петрово | 22,25 | 0,78 | 22,25 | 0,78 | 0,00 |
|  | д. Погост | 14,65 | 0,51 | 14,65 | 0,51 | 0,00 |
|  | д. Подберёзниково | 7,31 | 0,26 | 7,31 | 0,26 | 0,00 |
|  | д. Подберезье | 5,61 | 0,20 | 5,61 | 0,20 | 0,00 |
|  | д. Подмолодье | 25,20 | 0,88 | 25,20 | 0,88 | 0,00 |
|  | д. Подфильни | 7,78 | 0,27 | 7,78 | 0,27 | 0,00 |
|  | д. Поляни | 17,11 | 0,60 | 17,11 | 0,60 | 0,00 |
|  | д. Пономарево | 19,74 | 0,69 | 19,74 | 0,69 | 0,00 |
|  | д. Поречье | 9,63 | 0,34 | 9,63 | 0,34 | 0,00 |
|  | д. Потепалово | 5,47 | 0,19 | 5,47 | 0,19 | 0,00 |
|  | д. Приют | 9,86 | 0,35 | 9,86 | 0,35 | 0,00 |
|  | д. Пурыгино | 0,52 | 0,02 | 0,52 | 0,02 | 0,00 |
|  | д. Пустошка | 1,54 | 0,05 | 1,54 | 0,05 | 0,00 |
|  | д. Пустыньки | 19,26 | 0,68 | 19,26 | 0,68 | 0,00 |
|  | п. Радилово | 21,85 | 0,77 | 21,85 | 0,77 | 0,00 |
|  | д. Ратно | 14,18 | 0,50 | 14,18 | 0,50 | 0,00 |
|  | д. Рогозино | 8,32 | 0,29 | 8,32 | 0,29 | 0,00 |
|  | д. Ручейки | 26,22 | 0,92 | 26,22 | 0,92 | 0,00 |
|  | д. Рябово | 8,64 | 0,30 | 8,64 | 0,30 | 0,00 |
|  | д. Самохвалово | 6,09 | 0,21 | 6,09 | 0,21 | 0,00 |
|  | д. Сельцо | 15,63 | 0,55 | 15,63 | 0,55 | 0,00 |
|  | д. Сидоровка | 4,88 | 0,17 | 4,88 | 0,17 | 0,00 |
|  | д. Силагино | 2,51 | 0,09 | 2,51 | 0,09 | 0,00 |
|  | д. Соловьи | 5,14 | 0,18 | 5,14 | 0,18 | 0,00 |
|  | д. Соломница | 6,56 | 0,23 | 6,56 | 0,23 | 0,00 |
|  | д. Сопки | 8,97 | 0,31 | 8,97 | 0,31 | 0,00 |
|  | п. Сопки | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
|  | д. Сопки | 50,76 | 1,78 | 50,76 | 1,78 | 0,00 |
|  | д. Сотово | 14,67 | 0,51 | 14,67 | 0,51 | 0,00 |
|  | д. Старое | 18,19 | 0,64 | 18,19 | 0,64 | 0,00 |
|  | д. Старое | 10,21 | 0,36 | 10,21 | 0,36 | 0,00 |
|  | д. Стехново | 7,03 | 0,25 | 7,03 | 0,25 | 0,00 |
|  | д. Стифоновка | 14,30 | 0,50 | 14,30 | 0,50 | 0,00 |
|  | д. Стрецово | 2,94 | 0,10 | 2,94 | 0,10 | 0,00 |
|  | д. Сырмолотово | 4,10 | 0,14 | 4,10 | 0,14 | 0,00 |
|  | д. Сырмолоты | 4,10 | 0,14 | 4,10 | 0,14 | 0,00 |
|  | д. Тарыжино | 2,16 | 0,08 | 2,16 | 0,08 | 0,00 |
|  | д. Тогодь | 33,00 | 1,16 | 33,00 | 1,16 | 0,00 |
|  | д. Тухомичи | 47,38 | 1,66 | 47,38 | 1,66 | 0,00 |
|  | д. Удобы | 21,86 | 0,77 | 21,86 | 0,77 | 0,00 |
|  | д. Устье | 33,65 | 1,18 | 33,65 | 1,18 | 0,00 |
|  | д. Федулы | 8,67 | 0,30 | 8,67 | 0,30 | 0,00 |
|  | д. Филино | 7,60 | 0,27 | 7,60 | 0,27 | 0,00 |
|  | д. Фрюнино | 14,71 | 0,52 | 14,71 | 0,52 | 0,00 |
|  | д. Хвоиново | 16,50 | 0,58 | 16,50 | 0,58 | 0,00 |
|  | г. Холм | 788,18 | 27,67 | 788,18 | 27,67 | 0,00 |
|  | д. Хорошеевка | 7,13 | 0,25 | 7,13 | 0,25 | 0,00 |
|  | д. Хотино | 15,74 | 0,55 | 15,74 | 0,55 | 0,00 |
|  | п. Чекуново | 35,20 | 1,24 | 35,20 | 1,24 | 0,00 |
|  | д. Чекуново | 13,14 | 0,46 | 13,14 | 0,46 | 0,00 |
|  | д. Четовизня | 19,12 | 0,67 | 19,12 | 0,67 | 0,00 |
|  | д. Шваино | 22,15 | 0,78 | 22,15 | 0,78 | 0,00 |
|  | д. Шершнево | 10,15 | 0,36 | 10,15 | 0,36 | 0,00 |
|  | д. Ширяево | 2,05 | 0,07 | 2,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | д. Язовка | 8,94 | 0,31 | 8,94 | 0,31 | 0,00 |
|  | д. Ямищи | 25,39 | 0,89 | 25,39 | 0,89 | 0,00 |
|  | Итого: | 2848,99 | 100,00 | 2848,99 | 100,00 | 0,00 |

В населённых пунктах город Холм, деревня Алешня, деревня Аполец, деревня Барсуки, деревня Батутино, деревня Бобовище, деревня Бобяхтино, деревня Болдашево, деревня Большое Ельно, деревня Борисово, деревня Борок, деревня Бредняги, деревня Василево, деревня Ветно, деревня Власково, деревня Высокое, деревня Высокое, деревня Выставка, деревня Городецкое, деревня Груздиха, деревня Демидово, деревня Дунаево, деревня Заборинка, деревня Загорье, деревня Зайцы, деревня Залесье, деревня Замошье, деревня Заход, деревня Зуи, деревня Ивановское 1-е, деревня Кленовец, деревня Клины, деревня Красный Бор, деревня Куземкино, деревня Лосиная Голова, деревня Лыткино, деревня Лялино, деревня Малашево, деревня Малихово, деревня Малое Ельно, деревня Мамоново, деревня Морхово, деревня Наход, деревня Нечаево, деревня Новая, деревня Новички, деревня Новоселки, деревня Орлово, деревня Осипово, деревня Патрихово, деревня Петрово, деревня Погост, деревня Подберезье, деревня Подмолодье, деревня Подфильни, деревня Поляки, деревня Пономарево, деревня Поречье, деревня Потепалово, деревня Приют, деревня Пурыгино, деревня Пустыньки, деревня Рогозино, деревня Ручейки, деревня Сельцо, деревня Силагино, деревня Соловьи, деревня Соломница, деревня Сопки, деревня Сопки, деревня Сотово, деревня Старое, д. Старое, деревня Стехново, деревня Стифоновка, деревня Стрецово, деревня Сырмолотово, деревня Тарыжино, деревня Тогодь, деревня Тухомичи, деревня Удобы, деревня Устье, деревня Фрюнино, деревня Хотино, деревня Чекуново, деревня Четовизня, деревня Шваино, деревня Шершнево, деревня Ширяево, деревня Язовка, деревня Ямищи, поселок Первомайский, поселок Сопки, поселок Чекуново проектом генерального плана Холмского муниципального округа Новгородской области устраняется техническая ошибка, допущенная ранее при установлении границ населённых пунктов. Границы населённых пунктов проектом приводятся в соответствие со сведениями Единого Государственного Реестра недвижимости (далее ЕГРН) (см. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Холмского муниципального округа Новгородской области. Том 3). В дальнейшем необходимо проведение кадастровых работ и внесение точных сведений о местоположении границах населённых пунктов в ЕГРН в установленном законом порядке.

Общая площадь земель населённых пунктов в муниципальном округе в настоящее время составляет 2848,00 га. Настоящим проектом на перспективу не предусматривается изменение площади земель населенных пунктов.

2.13.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Проектом генерального плана Холмского муниципального округа Новгородской области не предусматривается включение земельных участков в границы населенных пунктов.

- 2.13.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с частью 1 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения (далее земли промышленности) признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Общая площадь земель промышленности в Холмском муниципальном округе в настоящее время составляет 640,00 га. Проектом генерального плана на расчётный срок не предусматривается изменение площади земель промышленности.

2.13.5. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

Площадь земель особо охраняемых территорий составляет 18077,00 га.

- 2.13.6. Земли водного фонда

- Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты (часть 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации).

- Площадь земель водного фонда составляет 658,00 га.

- 2.13.7. Земли лесного фонда

В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

На основании статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются статьями 120 - 123 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

На территории Холмского муниципального округа находятся Аполецкое, Дунаевское, Морховское, Находское, Новодворское, Тухомичское, Холмское, Чекуновское участковые лесничества.

Общая площадь земель лесного фонда в муниципальном округе в настоящее время составляет 174341,00 га.

Настоящим проектом не предусматривается изменение площади земель данной категории.

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана Холмского муниципального округа были установлены факты пересечения земель лесного фонда с землями иных категорий. Пересечения выявлены путем наложения (привязки) материалов лесоустройства, предоставленных ФГБУ «Рослесинфорг» из ведомственного фонда пространственных данных в 2024 г. Таким образом, выявлены противоречия в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) и государственного лесного реестра (далее ГЛР).

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 01.04.2022 № 151 «О создании межведомственной комиссии по приведению в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра» и Федерального закона № 280-ФЗ от 29.07.2019 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях Государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определённой категории земель» сведения ГЛР приводятся в соответствие со сведениями ЕГРН. Материалы пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий были направлены Администрацией Холмского муниципального округа в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области для рассмотрения на межведомственную комиссию.

- 2.13.8. Земли запаса

В соответствии со статьей 103 Земельного кодекса Российской Федерации к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Земли запаса на территории Холмского муниципального округа Новгородской области отсутствуют.

2.14. Направления развития территорий Холмского муниципального округа Новгородской области

Стратегической целью развития округа является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

В основу проекта генерального плана Холмского муниципального округа положена концепция устойчивого развития округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Градостроительная организация населённых пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населённого пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Настоящий проект не предусматривает ревизирования предложений по структуре населённых пунктов принципам их развития в рамках генеральных планов муниципальных образований, входивших ранее в состав Холмского муниципального района района (генпланы Холмского городского поселения, Красноборского, Морховского, Тогодского сельских поселений). В целом все населённые пункты Холмского муниципального округа развиваются в соответствии с ранее утверждёнными генеральными планами.

Настоящий проект существенно не изменяют предложения вышеперечисленных утвержденных генпланов поселений по вопросам развития населённых пунктов, вместе с тем предусматривается упорядочение структуры отдельных населённых пунктов с целью устранения ранее допущенных технических ошибок и неточностей при постановке земельных участков на кадастровый учет, а также обеспечения развития округа с учётом потребностей населения.

В проекте учитываются предложения Администрации Холмского муниципального округа и жителей населённых пунктов по функциональному зонированию территорий всех населённых пунктов. Современное использование территории населённых пунктов и существующие градостроительные ограничения позволяют сформировать планируемые функциональные зоны, необходимые для полноценного обеспечения населения услугами и объектами с учётом решения вопросов местного значения.

Границы планируемых функциональных зон при этом обусловлены фактически сложившимся использованием территории населённых пунктов и существующими архитектурно-планировочными элементами.

Проектом предусматривается развитие существующих населённых пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учётом характерных особенностей природного ландшафта.

В рамках настоящего проекта предусматривается изменение границ некоторых населённых пунктов (см. разделы 2.13.2 «Земли населённых пунктов»).

Территориальное планирование направлено на определение в проекте генерального плана Холмского муниципального округа назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Холмского муниципального округа являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории муниципального округа;

- обеспечение эффективного использования территории населённых пунктов и создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населённых пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории;

- сохранение и развитие защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории округа  в целом, так и отдельных населённых пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе проекта генерального плана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчётный срок реализации – 2044 год;

- Первая очередь реализации – 2034 год.

Проектные решения генерального плана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки Холмского муниципального округа.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию округа с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

- Данные о развитии всех населённых пунктов на расчётный срок отражены на картах: Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Холмского муниципального округа Новгородской области, Карта планируемого размещения объектов местного значения и территорий Холмского муниципального округа Новгородской области и Карта функциональных зон Холмского муниципального округа Новгородской области.

2.15. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6)охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным кодексом и другими федеральными законами.

В проекте отображены следующие зоны с особыми условиями использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно-допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о водоохранная зоне р. Ловать, реестровый номер 53:00-6.514

Зоны затопления и подтопления:

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 67.1.

Положение о зонах затопления, подтопления (утверждено постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360).

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 13.6.

СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Порядок установления и размеры.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

При установлении зон предусматриваются определенные ограничения в использовании территории, которые регламентируются ч. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

На данный момент в ЕГРН отсутствуют сведения о зонах затопления и подтопления на территории Холмского муниципального округа Новгородской области. Установление границ зон подтопления запланировано в соответствии с графиком установления зон затопления, подтопления на территории Новгородской области (https://nord-west-water.ru/activities/515/borders_plan/).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитная зона:

Санитрно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) отображены в графической части проекта генерального плана на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сведений из ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) и предельно допустимого уровня (ПДУ);

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферы, и повышение комфортности микроклимата.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Размер СЗЗ на графических материалах проекта генерального плана установлен от 50-1000 метров в зависимости от класса опасности объектов.

Охранная зона инженерных коммуникаций:

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Регламентирующий документ.

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", ст. 28.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Порядок установления и размеры.

Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании заявления об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей и сведений о границах охранной зоны газораспределительных сетей, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.

Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.

Режим использования территории.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 Правил охраны газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об охранной зоне инженерных коммуникаций. Балтийская трубопроводная система (БТС-II). Магистральный нефтепровод км 505 - 762 на территории Холмского района. Реестррвый номер 53:19-6.36

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линии электропередачи, вокруг подстанций)

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, указанном в таблице (Таблица 2.15.3 Требований к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства).

Требований к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Таблица 2.15.1

| #### Проектный номинальный класс напряжения, кВ | #### Расстояние, м |
| --- | --- |
| #### до 1 | #### 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| #### 1 - 20 | #### 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| #### 35 | #### 15 |
| #### 110 | #### 20 |
| #### 150, 220 | #### 25 |
| #### 300, 500, +/-400 | #### 30 |
| #### 750 +/-750 | #### 40 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства и представленными в виде электронного документа и в бумажном виде сведениями о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Решение о согласовании границ охранной зоны принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных заявления и сведений.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Режим использования территории.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранная зона линий и сооружений связи

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" (Ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен новый порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий. До 01.01.2022 применяется данный порядок, с учетом особенностей, установленных ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

Порядок установления и размеры.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

Режим использования территории.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.).

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне производства указанных работ должно быть получено письменное разрешение в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.

Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении которого находится эта линия, для установления по технической документации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Иные зоны с особыми условиями использования:

- придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Порядок установления и размеры:

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы, считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

Режим использования территории:

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст. 26 Федерального закона от 8.11.2007 г. N 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктоводов, аммиакопроводов)

СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", п. 7.15, 7.16.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 2.7 (Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека).

Порядок установления и размеры, режим использования территории:

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

П. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521.

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границе минимальных расстояний магистрального нефтепровода Магистральный нефтепровод (МН) БТС-2 км 505 - км 762 с сопутствующими сооружениями. Реестррвый номер 53:00-6.501

Охранная зона иного назначения:

- охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением

Метеорологические наблюдения в Холме организованы в 1871 году Главной Физической обсерваторией (ГФО) России, в настоящее время это ГГО имени А. И. Воейкова. Наблюдения проводились с перерывами с 1874-го по 1885-й, 1895-1911, 1917-1922 годы. При этом до 1916 года наблюдения проводились по программе метеостанции третьего разряда (М-Ш).

Метеорологические приборы были установлены в фруктовом саду при больнице, в юго-западной части города. В сентябре 1923 года в центре города, при школе им. Крупской была организована метеорологическая станция 2-го разряда (М-П). Метеоплощадка с приборами была оборудована на школьном дворе.

В мае 1932 года метеостанция перенесена на 300 метров ближе к окраине города, на собственную территорию, выделенную для нее решением горисполкома. Здесь метеостанция работала до августа 1941 года. Наблюдения были прерваны, когда 2 апреля город оккупировали немецкие войска. Холм был освобожден от фашистов 21 февраля 1944 года. Практически сразу после освобождения, 6 марта 1944 года в центре города был организован метеорологический пост, просуществовавший до июня 1946 года. 29 июня на месте поста возобновила наблюдения метеорологическая станция 2-го разряда. Метеоплощадка, первоначально с походным оборудованием, была размещена на пустыре, в 100 метрах от служебного помещения станции. В октябре 1948 года метеостанция перенесена на 150 метров к северо-востоку. Площадка оборудована на береговом выступе реки Ловать, в 200 метрах от уреза воды. За метеостанцией был закреплен земельный участок, на котором построен деревянный служебно-жилой дом. В 1984 году рядом с этим домом был выстроен новый слежебно-жилой дом больших размеров, с коммунальными удобствами. В 1987 году, в связи с запланированным в районе метеостанции крупным городским строительством, станция перенесена на восточную окраину города, в новое служебно-жилое помещение, где работает по настоящее время. В 1911 году метеостанция начала проводить гидрометеорологические наблюдения на специально оборудованном пристанционном посту. С 1 июня 1988 года пост выведен из состава станции и работает как самостоятельная сетевая единица – гидрологический пост 1-го разряда (ГП-1). С 1947 года метеостанция проводит агрометеорологические наблюдения по полной программе.

По данным  Государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области », утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области от 20.12. 2023 года № 571, существующая сеть стационарных постов наблюдений за состоянием окружающей среды не позволяет получать полную оперативную комплексную гидрометеорологическую информацию, достоверные данные о состоянии загрязнения окружающей среды и причинах ее загрязнения.

В ходе реализации государственной программы предлагается создать и поставить на постоянное обслуживание 3 автоматизированных стационарных поста наблюдения (далее - АСПН) за качеством атмосферного воздуха:

2018 год - АСПН в г. Чудово;

2019 год - АСПН в г. Боровичи;

2020 год - АСПН в Великом Новгороде.

На АСПН в автоматическом режиме будут контролироваться следующие компоненты: мелкодисперсная пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, сероводород и производиться отбор проб для дальнейшего исследования на бензапирен и тяжелые металлы.

Охранная зона особо охраняемых природных территорий:

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Охранная зона государственного природного заповедника «Рдейский» установлена постановлением администрации Новгородской области от 27.07.1998 №302 «Об образовании охранной зоны государственного природного заповедника "Рдейский"».

В единый государственный реест недвижимости внесены сведения:

- Особо охраняемая природная территория Государственный природный заповедник «Рдейский». Реестровый номер 53:00-9.1

На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: 1) промысловая, любительская и спортивная охота; 2) промышленное и спортивное рыболовство; 3) любительское рыболовство, кроме случаев, установленных настоящим Положением; 4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием (в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования), самоловами и другими орудиями охоты, с продукцией добывания объектов животного мира, кроме случаев, связанных с проведением в установленном порядке уполномоченными сотрудниками заповедника мероприятий по государственному надзору, регулированию численности объектов животного мира, а также в рамках научно-исследовательских работ; 5) нахождение с продукцией добывания и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с любительским рыболовством, осуществляемым в соответствии с настоящим Положением; 6) разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных недропользованием, работ, за исключением осуществления мониторинга состояния недр, контроля за режимом подземных вод, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов в рамках научно-исследовательской деятельности Учреждения; 7) деятельность, влекущая за собой нарушение растительного и почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений и горных пород; 8) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель, за исключением мероприятий по восстановлению естественного гидрологического режима, обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф; 9) заготовка живицы; 10) проведение сплошных рубок: 11) заготовка древесины, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 12) заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов (сбор и заготовка грибов, ягод) и лекарственных растений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 13) транзитный прогон и выпас домашних животных; 14) размещение ульев и пасек; 15) распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов; 16) сенокошение; 17) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, объектов не капитального строительства, не связанных с выполнением задач и функционированием заповедника; 18) взрывные работы; 19) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров; 20) сплав древесины по водотокам и водоемам; 21) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства рыбацких и охотничьих изб, палаток, участков для хозяйственных нужд, охотничьего хозяйства, рыболовства и других видов деятельности; 22) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 23) складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности, в том числе в научных целях; 24) создание скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 25) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с выполнением задач и функционированием заповедника); 26) мойка транспортных средств на берегах водных объектов; 27) сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения; 28) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак; 29) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 м над территорией заповедника без согласования с учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера; 30) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями; 31) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира; 32) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; 33) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на обнажения горных пород.

- Государственный природный заказник регионального значения Рдейский. Реестровый номер 53:19-6.40

На территории заказника запрещается: Проведение всех видов рубок, за исключением, санитарных и связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов; Проведение санитарных рубок в период с 1 мая по 15 августа ежегодно; Подсочка насаждений; Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; Взрывные работы; Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества вне существующих населенных пунктов; Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заказника и объекта культурного наследия «Рдейский монастырь на озере Рдейском, ХVIII в.»; Распашка земель; Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов; Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву; Сброс и захоронение радиоактивных веществ, промышленных и бытовых отходов; Проведение мелиоративных работ; Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры дна или структуры берега озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при обосновании их необходимости; Выжигание растительности; Пребывание на территории заказника в период размножения водоплавающих и околоводных птиц с 15 апреля по 15 июля без согласования с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области; Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; Организация подкормочных площадок для кабанов; Сетевой лов рыбы; Охота и лов рыбы на территории заказника в период размножения водоплавающих и околоводных птиц с 15 апреля по 15 июля; Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью свыше 50 л.с; Движение и стоянка транспортных средств может осуществляться только в связи с функционированием заказника и объекта культурного наследия «Рдейский монастырь на озере Рдейском, ХVIII в.» по согласованию направлений движения с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области; Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; Стоянки туристов, устройство бивуаков, разжигание костров кроме специально отведенных мест; Беспривязное содержание собак; Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

- Охранная зона государственного природного заповедника Рдейский. Реестровый номер 53:19-6.11

На территории заказника запрещается: Применение всех видов химикатов; действия нарушающие гидрологический режим территории; нахождение всех видов транспортных средств, не обусловленное производственной необходимостью за исключением транспорт на дорогах общего пользования и утвержденных автостоянках; содержанке собак а бесснежный период без привязи; сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов pacтений, выжигание растительности; разорение гражданами гнезд, сбор кладок в хозяйственных личных целях; засорение территории мусором бытовыми и производственными отходами; всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям а также среде их обитания.

- Памятник природы регионального назначения Долина реки Крутовки и местечко Боброво. Реестровыйм номер 53:19-9.2

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов. 12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых. 12.3. Проведение буровых работ. 12.4. Проведение взрывных работ. 12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического и гидрогеологического режима территории, в том числе устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин. 12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением: 12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы; 12.6.2. Реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами; 12.6.3. Осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия; 12.6.4. Возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы. 12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением: 12.7.1. Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос; 12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы; 12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2-12.6.4 настоящего Положения; 12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов. 12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением: 12.8.1. Случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1-12.6.4, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения.

- Памятник природы регионального значения «Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне». Реестррвый номер 53:19-9.1

Режим особой охраны На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов; 12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых; 12.3. Проведение буровых работ; 12.4. Проведение взрывных работ; 12.5. Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов; 12.6. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 12.7. Распашка земель, за исключением распашки земель, осуществляемой для обеспечения функционирования памятника природы, а также распашки земель на земельных участках, сформированных до создания памятника природы и используемых их собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами по целевому назначению; 12.8. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы, реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами; 12.9. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением: - проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос; - случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы; - осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1, 12.7, 12.8 настоящего паспорта; - лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов; 12.10. Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.8, 12.9 настоящего паспорта; 12.11. Заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений; 12.12. Искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев лесовосстановления после проведения сплошных рубок; 12.13. Использование территории для ведения сельского хозяйства, включая ведение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на момент создания памятника природы установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории; 12.14. Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы; 12.15. Интродукция живых организмов; 12.16. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением: случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы; проведения научно-исследовательских работ; любительского рыболовства; регулирования численности отдельных объектов животного мира; уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1, 12.7-12.10 настоящего паспорта; 12.17. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха.

2.16. Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с данными, предоставленными министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологиии Новгородской области № ПР-4081-И от 11.04.2024 г., на территории Холмского муниципального округа расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Таблица 2.16.1

| № п/п | Название ООПТ | Категория ООПТ | Значение ООПТ | Профиль ООПТ | Площадь (в т.ч. морской акватории) ООПТ, га | Местоположение ООПТ | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рдейский | Государственный природный заказник | Региональный | Комплексный (ландшафтный), гидрологический (болотный, озёрный, речной), биологический (ботанический и зоологический) | 9013,60, в т.ч. акватория оз. Рдейское - 937 | Холмский и муниципальный округ Поддорский муниципальные район | Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №890 "О государственном природном заказнике регионального значения "Рдейский" |
| 2 | "Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне" | Памятник природы | Региональный | Комплексный (ландшафтный), биологический, гидрологический | 1141,84 | Холмский муниципальный округ | Постановление Правительства Новгородской области от 04.02.2019 №54 "О памятнике природы регионального значения "Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне" |
| 3 | "Долина реки Крутовки и местечко Боброво" | Охраняемый природный комплекс | Региональный | Комплексный (ландшафтный), биологический, гидрологический | 7232,57 | Холмский муниципальный округ | Постановление Правительства Новгородской области от 23.09.2021 № 312 "Об охраняемом природном комплексе регионального значения "Долина реки Крутовки и местечко Боброво" |
| Планируемые ООПТ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ландшафт в нижнем течении рек Большой и Малый Тудер" | Памятник природы | Региональный | Комплексный | 1023 | Холмский муниципальный округ | Постановление Администрации Новгородской области от от 29.06.2012 №370 "Об утверждении схемы территориального планирования Новгородской области" |

Государственный природный заказник «Рдейский»

Цель образования заказника: сохранение восточной части уникальной самой крупной системы верховых болот на Европейском Северо-Западе России - Полистово-Ловатской болотной системы.

Заказник является буферной территорией государственного природного заповедника "Рдейский", важен для сохранения экологического баланса Рдейского болота, поддерживает популяции птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новгородской области, и способствует сохранению природного объекта "Озеро Рдейское" и объекта культурного наследия "Рдейский монастырь на озере Рдейском, XVIII век".

Основные особо охраняемые объекты:

Восточная часть Полистово-Ловатской болотной системы. Основную часть территории заказника занимают болотные массивы верхового типа, окраины - переходные сфагновые, вахтовые и шейхцериево-сфагновые топи. Болота отличаются высоким обводнением и служат местом обитания редких видов животных;

Озеро Рдейское. Озеро первичное, дистрофное, расположено в глубокой впадине торфяника и является остатком обширного озера. Имеется минеральный мыс, большая часть берегов низкая, торфяная. Исток реки Редьи;

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской области;

Объект культурного наследия "Рдейский монастырь на озере Рдейском, XVIII век".

Общая площадь заказника составляет 9013,6 га, в том числе акватория оз. Рдейское - 937,0 га, площадь земель лесного фонда - 9013,6 га.

Заказник имеет следующие границы:

северная - по северной границе квартала N 100 Поддорского участкового лесничества Поддорского лесничества (далее - Поддорское участковое лесничество);

восточная - по восточным границам квартала N 100 Поддорского участкового лесничества, кварталов NN 3, 13 Чекуновского участкового лесничества Холмского лесничества (далее - Чекуновское участковое лесничество);

южная - по южным границам кварталов NN 13, 12 Чекуновского участкового лесничества;

западная - по западным границам кварталов NN 12, 1, 2 Чекуновского участкового лесничества, западной границе квартала N 100 Поддорского участкового лесничества

Перечень лесных кварталов, входящих в границы заказника

| Название лесничества | Номера лесных кварталов |
| --- | --- |
| Чекуновское участковое лесничество | кварталы NN 1, 2, 3, 12, 13, 163 (часть - выделы 21 - 28) |
| Поддорское участковое лесничество | квартал N 100 |

Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Функции и задачи заказника

Заказник имеет комплексный (ландшафтный), гидрологический (болотный, озерный, речной), биологический (зоологический и ботанический) профили и следующие функции:

научная;

эталонная;

сохранение типичного ландшафта;

гидрологическая (водоохранная);

природопознавательная;

рекреационная;

ресурсная (сохранение ягодников, возобновление фауны, отнесенной к охотничьим ресурсам);

историко-культурная.

Задачами заказника являются:

сохранение природных комплексов типичного верхового болота в естественном состоянии;

поддержание целостности и баланса Полистово-Ловатской болотной системы;

поддержание популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской области;

поддержание высокой численности объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам.

Режим охраны заказника

На территории заказника запрещается:

Проведение всех видов рубок, за исключением санитарных и связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;

Проведение санитарных рубок в период с 1 мая по 15 августа ежегодно;

Подсочка насаждений;

Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;

Взрывные работы;

Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества вне существующих населенных пунктов;

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заказника и объекта культурного наследия "Рдейский монастырь на озере Рдейском, XVIII век";

Распашка земель;

Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;

Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;

Сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства и потребления;

Проведение мелиоративных работ;

Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры дна или структуры берегов озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при обосновании их необходимости;

Выжигание растительности;

Пребывание на территории заказника в период размножения водоплавающих и околоводных птиц с 15 апреля по 15 июля без согласования с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области;

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;

Организация подкормочных площадок для кабанов;

Сетевой лов рыбы;

Охота и лов рыбы на территории заказника в период размножения водоплавающих и околоводных птиц с 15 апреля по 15 июля;

Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью свыше 50 лошадиных сил;

Движение и стоянка транспортных средств может осуществляться только в связи с функционированием заказника и объекта культурного наследия "Рдейский монастырь на озере Рдейском, XVIII век" по согласованию направлений движения с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области;

Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

Стоянки туристов, устройство бивуаков, разжигание костров, кроме специально отведенных мест;

Беспривязное содержание собак;

Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Мероприятия, необходимые для обеспечения охранного режима

Маркировка границ заказника, установка аншлагов для информирования посетителей о статусе и режиме территории с периодическим обновлением.

Разъяснительная работа и проведение рейдов по пресечению незаконного движения гусеничного и колесного вездеходного транспорта на территории заказника. Проведение рейдов по борьбе с незаконным сетевым ловом на озере Рдейское.

Организация охраны заказника

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории заказника осуществляют министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника, проводимых в соответствии с настоящим Положением, на основании статьи 22 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных и лесных участков, входящих в границы заказника.

Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной, иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории, проектов землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

Памятник природы регионального значения"Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне"

Профиль: Комплексный (ландшафтный), биологический, гидрологический.

Назначение: Сохранение ценных природных комплексов и объектов долины реки Батутинки.

Описание и природные характеристики

Ценный зонально типичный участок ландшафтов долины реки Батутинки в среднем и нижнем течении с приоритетными местообитаниями - низинным болотом с меч-травой обыкновенной и камышом Табернаемонтана и видами союза Caricion davallianae (крайний восточный форпост ассоциации Primulo-Schoenetum ferruginei), прибрежными елово-широколиственными лесами с дубом, липой, вязом и кленом вдоль реки, елово-черноольховыми лесами с вязом на избыточно увлажненных почвах и болотах, мезофитными лугами.

Сочетание прибрежных смешанных лесов с ключевым болотом Солёный Мох с выходами высокоминерализованных вод создает подходящие биотопы для обитания редких видов растений, различных по географическому происхождению и экологической приуроченности.

На территории памятника природы выявлены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные, растения и грибы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской области.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда, землях водного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Объекты особой охраны

Низинные болота с Cladium mariscus и Scirpus tabernaemontani и видами Caricion davallianae;

елово-широколиственные леса с Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus laevis, U. glabra, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, растущие вдоль реки Батутинки;

елово-черноольховые леса с U. laevis, U. glabra на избыточно увлажненных почвах и болотах;

мезофитные разнотравные богатые видами луга;

места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов;

места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов.

Режим особой охраны

На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов;

Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;

Проведение буровых работ;

Проведение взрывных работ;

Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов;

Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

Распашка земель, за исключением распашки земель, осуществляемой для обеспечения функционирования памятника природы, а также распашки земель на земельных участках, сформированных до создания памятника природы и используемых их собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами по целевому назначению;

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы, реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1, 12.7, 12.8 настоящего паспорта;

лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов;

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.8, 12.9 настоящего паспорта;

Заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

Искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев лесовосстановления после проведения сплошных рубок;

Использование территории для ведения сельского хозяйства, включая ведение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на момент создания памятника природы установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории;

Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы;

Интродукция живых организмов;

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

проведения научно-исследовательских работ;

любительского рыболовства;

регулирования численности отдельных объектов животного мира;

уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1, 12.7 - 12.10 настоящего паспорта;

Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;

Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности;

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог, в том числе лесных, общего и необщего пользования, за исключением:

осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

осуществления государственного и муниципального контроля (надзора);

проведения научно-исследовательских работ;

осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;

осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1, 12.7 - 12.10 настоящего паспорта;

осуществления мер пожарной безопасности;

Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш;

Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего пользования;

Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы;

Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией эколого-просветительской функции памятника природы;

Разведение костров, пуск палов;

Размещение отходов производства и потребления.

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории

Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы, является "охрана природных территорий".

Управление и надзор

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляют министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Охраняемый природный комплекс регионального значения "Долина реки Крутовки и местечко Боброво"

Профиль: Комплексный (ландшафтный), биологический, гидрологический.

Назначение: Сохранение ценного природного комплекса долины реки Крутовки как репрезентативного участка Западно-Валдайского ландшафта.

Описание и природные характеристики

Ценный зонально типичный участок ландшафтов долины реки Крутовки с приоритетными местообитаниями - водными потоками естественной динамики (малые, средние и главные русла) с нерестилищами и нерестово-выростными участками лососевых рыб, растущими вдоль рек ельниками (с вязом и липой) и обилием неморальных видов, хвойно-широколиственными лесами.

На особо охраняемой природной территории выявлены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные и растения.

Охраняемый природный комплекс расположен на землях лесного фонда, землях водного фонда, землях сельскохозяйственного назначения.

Охраняемый природный комплекс создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Объекты особой охраны

Водные потоки естественной динамики (малые, средние и главные русла) с нерестилищами и нерестово-выростными участками лососевых рыб;

растущие вдоль рек ельники с вязом гладким, вязом шершавым, липой сердцевидной и обилием неморальных видов;

хвойно-широколиственные леса;

места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений;

места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Местоположение в системе лесоустройства:

кварталы NN 7 (часть), 22 (часть), 40 (часть), 50 (часть), 63, 64, 70, 117, 148 (часть), 149 (часть), 150, 151 Аполецкого участкового лесничества Холмского лесничества, кварталы NN 75 (часть), 76, 84 (часть) Морховского участкового лесничества Холмского лесничества, кварталы NN 3 (часть), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (часть), 24 (часть), 25 (часть), 26 (часть), 27 (часть), 28, 29, 35 (часть), 40, 41, 42 (часть) Тухомичского участкового лесничества Холмского лесничества.

Режим особой охраны

На территории охраняемого природного комплекса запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности охраняемого природного комплекса, в том числе:

Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов.

Проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

Проведение буровых работ.

Проведение взрывных работ.

Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов.

Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.

Распашка земель, за исключением:

Случаев распашки земель, осуществляемой для обеспечения функционирования охраняемого природного комплекса;

Случаев распашки земель на земельных участках, для которых на момент создания охраняемого природного комплекса установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории.

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений, создание многолетних насаждений, за исключением:

Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования охраняемого природного комплекса;

Реконструкции существующих на момент создания охраняемого природного комплекса линейных объектов, осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;

Возведения некапитальных строений, сооружений при осуществлении рекреационной деятельности на лесных участках, расположенных на территории охраняемого природного комплекса.

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования охраняемого природного комплекса;

Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.7.1, 12.7.2, 12.8.1 - 12.8.3 настоящего Положения;

Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов;

Проведения сплошных и выборочных рубок лесных насаждений в установленном законодательством порядке в пределах лесных участков, предоставленных в пользование до образования охраняемого природного комплекса.

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.8.1 - 12.8.3, 12.9.1 - 12.9.5 настоящего Положения.

Заготовка живицы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд.

Искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев лесовосстановления после проведения сплошных рубок.

Использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на момент создания охраняемого природного комплекса установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории.

Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов охраняемого природного комплекса.

Интродукция живых организмов.

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов охраняемого природного комплекса;

Проведения научно-исследовательских работ;

Любительского рыболовства;

Любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

Регулирования численности отдельных объектов животного мира;

Уничтожения почвенных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 12.1, подпунктами 12.7.1 - 12.7.2, 12.8.1 - 12.8.3, 12.9.1 - 12.9.5, пунктом 12.10 настоящего Положения.

Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог, в том числе лесных, общего и необщего пользования, за исключением:

Осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования охраняемого природного комплекса;

Осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

Проведения научно-исследовательских работ;

Осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;

Осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 12.1, подпунктами 12.7.1 - 12.7.2, 12.8.1 - 12.8.3, 12.9.1 - 12.9.5, пунктом 12.10 настоящего Положения;

Осуществления мер пожарной безопасности.

Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования.

Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режима особой охраны и объектов особой охраны охраняемого природного комплекса.

Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией эколого-просветительской функции охраняемого природного комплекса.

Использование открытого огня и разведение костров на особо охраняемой природной территории без соблюдения требований пожарной безопасности.

Размещение отходов производства и потребления.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах охраняемого природного комплекса

Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах охраняемого природного комплекса, является "охрана природных территорий".

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах охраняемого природного комплекса определены "общее пользование водными объектами", "отдых (рекреация)", "историко-культурная деятельность", "сельскохозяйственное использование", "использование лесов", "сенокошение", применяемые с учетом режима особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего Положения.

Порядок государственного контроля (надзора) на территории охраняемого природного комплекса и управлении охраняемым природным комплексом

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории охраняемого природного комплекса осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

2.17. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Холмского муниципального округа расположено 103 объекта культурного наследия. Из них по категории историко-культурного значения: объектов культурного наследия федерального значения – 41, регионального значения – 47, выявленных объектов – 15. Границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского округа не разработаны.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Холмского муниципального округа, предоставленный инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 15.04.2024 г № КН-1498-И, представлен в таблице 2.17.1

Таблица 2.17.1

| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | регистрационный номер в АИС ЕГРОКН | дата и номер приказа МКРФ | вид | наименование | датировка | акт о принятии на государственный учет | местонахождение | информация о границах территории |
| 1 | 531711043710005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113311-р | памятник | Церковь Казанской Богоматери | XIX в. | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.1998 № 389 (далее - М-389) | Холмский муниципальный округ, деревня Аполец | не утверждены |
| 2 | 531721043720005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113924-р | ансамбль | Усадьба Ф. Шеховского. Парк (местечко Боброво) | XVIII в. | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21 «О памятниках истории и культуры» (далее - М-21) | Холмский муниципальный округ, деревня Каменка, мест. Боброво | не утверждены |
| 3 | 531721043730005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 112737-р | ансамбль | Усадьба Дощерева. Парк | XVIII в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тогодь | не утверждены |
| 4 | 531721043740005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113947-р | ансамбль | Усадьба Н.Н.Лунина, Верещагина | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 5 | 531711043740025 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113977-р | памятник | Усадьба Н.Н.Лунина, Верещагина. Дом усадебный | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, с/п Морховское, деревня Тухомичи, ул. Каменская, д. 25 | не утверждены |
| 6 | 531721043740015 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113978-р | ансамбль | Усадьба Н.Н.Лунина, Верещагина. Парк | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 7 | 531721043750005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113701-р | ансамбль | Усадьба А.Н.Лунина | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 8 | 531711043750015 | Приказ МКРФ от 12.10.2017 № 114536-р | памятник | Усадьба А.Н.Лунина. Дом усадебный | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 9 | 531721043750025 | Приказ МКРФ от 13.10.2017 № 114772-р | ансамбль | Усадьба А.Н.Лунина. Парк | XIX в. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 10 | 531510361140005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22768-р | памятник | Памятник В.И.Зиновьеву, Герою Советского Союза, командиру партизанского отряда «Дружный», погибшему в бою за г. Холм | 18 января 1942 г. | Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 27.02.1978 № 79 (далее - М-79) | Холмский муниципальный округ, город Холм, ул. Октябрьская, д. 89 | не утверждены |
| 11 | 531711043150005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 112329-р | памятник | Братская могила шести комсомольцев, казненных немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г. | 1942 г. | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 07.05.1985 № 171 (далее - М-171) | Холмский муниципальный округ, город Холм, Тихвинское кладбище | не утверждены |
| 12 | 531510361050005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23975-р | памятник | Памятник Герою Советского Союза сержанту Меркулову Ивану Даниловичу (на месте гибели), наводчику танкового пулемета 312 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии, закрывшему своим телом вражеский дзот от 22 февраля 1944 года в бою за г. Холм | 1944 г. | М-79 | Холмский муниципальный округ, город Холм, угол ул. Сержанта Меркулова и ул. Советская | Приказ комитета от 10.10.2016 № 894 |
| 13 | 531510361030005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22052-р | памятник | 122-мм пушка-памятник воинской славы | 1975 г. | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 23.05.89 № 161 (далее - М-161) | Холмский муниципальный округ, город Холм, ул. К.Маркса, у въезда в город со стороны г. В.Новгород | Приказ комитета от 10.10.2016 № 886 |
| 14 | 531510361200005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20895-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, город Холм, пл. Победы (б. Советская площадь) | Приказ комитета от 10.10.2016 № 893 |
| 15 | 531510361080005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23223-р | памятник | Братская могила 46 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, в 1 км от города Холм, у дороги Холм–Локня | не утверждены |
| 16 | 531510361220005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 21991-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, 0,3 км от деревни Аполец, у дороги Холм – Марево | не утверждены |
| 17 | 531711286260005 | Приказ МКРФ от 18.12.2017 № 135490-р | памятник | Дерево-земляная огневая точка | 1942 — 1943 гг. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Борисово | не утверждены |
| 18 | 531510361210005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23256-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях за освобождение Холмского района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Городецкое,1 км от деревни | не утверждены |
| 19 | 531510361500005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23714-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, б.н.п. Гридино | не утверждены |
| 20 | 531510361560005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23125-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Долгие Нивы, 0,8 км к западу, в поле | не утверждены |
| 21 | 531510361160005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20107-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ населенного пункта Жиряне, 0,3 км от деревни | не утверждены |
| 22 | 531510361280005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 21959-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Залесье, 4–й км дороги Холм – Тухомичи | не утверждены |
| 23 | 531510361650005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20576-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Залесье, у дороги на д. Лосиная Голова | не утверждены |
| 24 | 531510361550005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23085-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Зуи | не утверждены |
| 25 | 531510361540005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22304-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в боях за освобождение Холмского района | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Каменка | не утверждены |
| 26 | 531510361530005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 21465-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской власти, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в боях за освобождение Холмского района | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Котицы, гражданское кладбище | не утверждены |
| 27 | 531510361480005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22554-р | памятник | Воинское захоронение воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение Холмского района в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Красный Бор, гражданское кладбище | Приказ комитета от 10.10.2016 № 892 |
| 28 | 531510361640005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20911-р | памятник | Могилы двух советских воинов, погибших при разминировании | 1946 г. | М-171 | Новгородская область, Холмский муниципальный округ, деревня Красный Бор, гражданское кладбище | не утверждены |
| 29 | 531510367610005 | Приказ МКРФ от 11.12.2015 № 27106-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. за освобождение Холмского района | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Красный Клин, гражданское кладбище | не утверждены |
| 30 | 531510361580005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23808-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, б.н.п. Краськово | не утверждены |
| 31 | 531510367340005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 26341-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Кузёмкино | не утверждены |
| 32 | 531510361800005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22553-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за освобождение Холмского района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ населенного пункта Мануйлово | не утверждены |
| 33 | 531510361820005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23674-р | памятник | Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Наход | не утверждены |
| 34 | 531711056210005 | Приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113154-р | памятник | Оборонительные сооружения 33-й Стрелковой дивизии | 1942 - 1943 гг. | М-21 | Холмский муниципальный округ, деревня Осиновка | не утверждены |
| 35 | 531510361900005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 21700-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в боях за освобождение Холмского района | 1942 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ населенного пункта Осиновка | не утверждены |
| 36 | 531510361890005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22338-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1942 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Осцы, в 3–х км от деревни, в лесу | не утверждены |
| 37 | 531510361860005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20459-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за освобождение Холмского района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны | 1942 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, поселок Первомайский | не утверждены |
| 38 | 531711043760005 | приказ МКРФ от 09.10.2017 № 113496-р | памятник | Место боев 3 Гвардейской стрелковой бригады | 1942 г. | М-21 | Холмский муниципальный округ, мест. Пронино | не утверждены |
| 39 | 531510362620005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22804-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | 1941 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ деревни Петрово | не утверждены |
| 40 | 531510362200005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20526-р | памятник | Могила командира танковой роты майора Филина | 1941 г. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Пустыньки (бывш д.Сопки) | не утверждены |
| 41 | 531510362670005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20901-р | памятник | Братская могила жертв фашизма, где похоронены мирные жители, расстрелянные фашистами | 1942 г. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Сопки | не утверждены |
| 42 | 531711043770005 | приказ МКРФ от 10.10.2017 № 114189-р | памятник | Памятный знак на месте гибели в 1942 году воинов 117-ой стрелковой дивизии | 1982 г. | М-389 | Холмский муниципальный округ, деревня Сотово | не утверждены |
| 43 | 531510363210005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20484-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, 1,5 км от деревни Старое, в лесу | не утверждены |
| 44 | 531510363820005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20972-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко–фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны | 1941 - 1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, деревня Тухомичи | не утверждены |
| 45 | 531510363870005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20470-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за освобождение Холмского района в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ населенного пункта Царево, в 3 км от деревни Осипово, в 32 км от г. Холм | не утверждены |
| 46 | 531510363840005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 22752-р | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение Холмского района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, близ населенного пункта Черновка, в 3 км от д. Стифоновка, в 20 км от г. Холм | не утверждены |
| 47 | 531510363180005 | Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 23729-р | памятник | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за освобождение Холмского района в период Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | М-79 | Холмский муниципальный округ, д. Шершнево | не утверждены |
| Перечень выявленных объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Магазин купца Осиновского | XIX в. | приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области «Об утверждении перечня выявленных ОКН Новгородской области» от 11.03.2009 №140 | Новгородская область, р-н. Холмский, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 59 | не утверждены |
| 2 |  |  |  | Рдейский монастырь на оз. Рдейском | XVIII в. | приказ комитета от 11.03.2009 №140 | оз. Рдейское | не утверждены |

В соответствии со статьей 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ):

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (далее - орган регистрации прав).

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В соответствии с пунктами 1- 4 статьи 36 1. проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

(в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 468-ФЗ)

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45, 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ, особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1. – 50.1. Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона № 73-Ф3 «Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-Ф3. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы».

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, опубликованию не подлежат.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории. Разработанное в составе генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику населённых пунктов поселения;

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Настоящим проектом предусматриваются следующие функциональные зоны в границах Холмского муниципального округа:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (2186,0 га); Зона предназначена для размещения индивидуальных и многоквартирных жилых домов с возможностью размещения объектов обслуживания жилой застройки, объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, плоскостных спортивных сооружений.

- общественно-деловые зоны (27,0 га); Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, образовательных учреждений, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, делового назначения, предпринимательства, культуры и досуга, религиозного назначения, библиотечного обслуживания, административных зданий.

- производственная зона (90,0 га); Зона предназначена для размещения производственных объектов.

- коммунально-складская зона (10,0 га); Зона предназначена для размещения коммунальных объектов, складов, гаражей и иных объектов.

- зона инженерной инфраструктуры (1,0 га); Зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

- зона транспортной инфраструктуры (716,0 га); Зона предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта.

- зона сельскохозяйственного использования (21353,0 га); Зона предназначена для ведения сельского хозяйства.

- лесопарковая зона (18077,0 га); Зона предназначена для организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтоов.

- зона рекреационного назначения (432,0 га); Зона предназначена для сохранения природного ландшафта без объектов застройки в прибрежных защитных полосах водных объектов.

- зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (6,0 га); Зона предназначена для сохранения природного ландшафта без объектов застройки в прибрежных защитных полосах водных объектов.

- зона отдыха (12,0 га); Зона, установленная для туристско – рекреационной деятельности.

12. зона лесов (174341,0 га); Зона, установленная для территории лесничеств.

13. зона кладбищ (8,0 га); Зона предназначена для размещения гражданских и военных захоронений.

- зона акваторий (658,0 га); Зона предназначена для размещения водных объектов.

Функциональное зонирование территории отображено на «Карте функциональных зон Холмского муниципального округа Новгородской области».

Функциональное зонирование территории населённых пунктов Холмского муниципального округа представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 21353,00 | 9,80 | 21353,00 | 9,80 |
| II | Земли населенных пунктов | 2848,00 | 1,31 | 2848,00 | 1,31 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 640,00 | 0,29 | 640,00 | 0,29 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 18077,00 | 8,295 | 18077,00 | 8,295 |
| V | Земли лесного фонда | 174341,00 | 80,00 | 174341,00 | 80,00 |
| VI | Земли водного фонда | 658,00 | 0,30 | 658,00 | 0,30 |
|  | Итого площадь МО: | 217917,00 | 100,00 | 217917,00 | 100,00 |
| 1 | д. Алешня | 6,21 | 100,00 | 6,21 | 100,00 |
| 1,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,21 | 100,00 | 6,21 | 100,00 |
| 2 | д. Аполец | 33,07 | 100,00 | 33,07 | 100,00 |
| 2,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,80 | 96,16 | 31,80 | 96,16 |
| 2,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,22 | 3,69 | 1,22 | 3,69 |
| 2,3 | Зона кладбищ | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 3 | д. Бабино | 3,16 | 100,00 | 3,16 | 100,00 |
| 3,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,53 | 80,06 | 2,53 | 80,06 |
| 3,2 | Зоны рекреационного назначения | 0,63 | 19,94 | 0,63 | 19,94 |
| 4 | д. Барсуки | 14,22 | 100,00 | 14,22 | 100,00 |
| 4,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,50 | 66,81 | 9,50 | 66,81 |
| 4,2 | Зоны рекреационного назначения | 4,72 | 33,19 | 4,72 | 33,19 |
| 5 | д. Батутино | 8,02 | 100,00 | 8,02 | 100,00 |
| 5,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,54 | 94,01 | 7,54 | 94,01 |
| 5,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,48 | 5,99 | 0,48 | 5,99 |
| 6 | д. Беззабочья | 7,21 | 100,00 | 7,21 | 100,00 |
| 6,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,20 | 99,86 | 7,20 | 99,86 |
| 7 | д. Бобовище | 13,95 | 100,00 | 13,95 | 100,00 |
| 7,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,93 | 92,69 | 12,93 | 92,69 |
| 7,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,02 | 7,31 | 1,02 | 7,31 |
| 8 | д. Бобяхтино | 8,10 | 100,00 | 8,10 | 100,00 |
| 8,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,32 | 90,37 | 7,32 | 90,37 |
| 8,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,78 | 9,63 | 0,78 | 9,63 |
| 9 | д. Болдашево | 17,37 | 100,00 | 17,37 | 100,00 |
| 9,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,89 | 91,48 | 15,89 | 91,48 |
| 9,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,48 | 8,52 | 1,48 | 8,52 |
| 10 | д. Большое Ельно | 29,99 | 100,00 | 29,99 | 100,00 |
| 10,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,44 | 91,50 | 27,44 | 91,50 |
| 10,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,05 | 6,84 | 2,05 | 6,84 |
| 10,3 | Зона кладбищ | 0,50 | 1,67 | 0,50 | 1,67 |
| 11 | д. Борисово | 15,21 | 100,00 | 15,21 | 100,00 |
| 11,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,15 | 93,03 | 14,15 | 93,03 |
| 11,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,06 | 6,97 | 1,06 | 6,97 |
| 12 | д. Борисово | 3,96 | 100,00 | 3,96 | 100,00 |
| 12,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,64 | 66,67 | 2,64 | 66,67 |
| 12,2 | Зоны рекреационного назначения | 1,32 | 33,33 | 1,32 | 33,33 |
| 13 | д. Борок | 31,47 | 100,00 | 31,47 | 100,00 |
| 13,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,47 | 100,00 | 31,47 | 100,00 |
| 14 | д. Бредняги | 6,25 | 100,00 | 6,25 | 100,00 |
| 14,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,82 | 93,12 | 5,82 | 93,12 |
| 14,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,43 | 6,88 | 0,43 | 6,88 |
| 15 | д. Василёво | 13,79 | 100,00 | 13,79 | 100,00 |
| 15,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,79 | 100,00 | 13,79 | 100,00 |
| 16 | д. Ветно | 10,66 | 100,00 | 10,66 | 100,00 |
| 16,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,36 | 78,42 | 8,36 | 78,42 |
| 16,2 | Зоны рекреационного назначения | 2,30 | 21,58 | 2,30 | 21,58 |
| 17 | д. Власково | 5,01 | 100,00 | 5,01 | 100,00 |
| 17,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,64 | 52,69 | 2,64 | 52,69 |
| 17,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,55 | 10,98 | 0,55 | 10,98 |
| 17,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,82 | 36,33 | 1,82 | 36,33 |
| 18 | д. Высокое | 19,38 | 100,00 | 19,38 | 100,00 |
| 18,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,38 | 100,00 | 19,38 | 100,00 |
| 19 | д. Высокое | 11,62 | 100,00 | 11,62 | 100,00 |
| 19,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,05 | 69,28 | 8,05 | 69,28 |
| 19,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,67 | 5,77 | 0,67 | 5,77 |
| 19,3 | Зоны рекреационного назначения | 2,90 | 24,96 | 2,90 | 24,96 |
| 20 | д. Высокое 1-е | 4,06 | 100,00 | 4,06 | 100,00 |
| 20,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,76 | 43,35 | 1,76 | 43,35 |
| 20,1 | Зоны рекреационного назначения | 2,30 | 56,65 | 2,30 | 56,65 |
| 21 | д. Выставка | 5,54 | 100,00 | 5,54 | 100,00 |
| 21,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,54 | 100,00 | 5,54 | 100,00 |
| 22 | д. Галыженки | 5,30 | 100,00 | 5,30 | 100,00 |
| 22,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,29 | 99,81 | 5,29 | 99,81 |
| 22,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 0,19 |
| 23 | д. Гора | 8,65 | 100,00 | 8,65 | 100,00 |
| 23,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,66 | 65,43 | 5,66 | 65,43 |
| 23,2 | Зоны рекреационного назначения | 2,99 | 34,57 | 2,99 | 34,57 |
| 24 | д. Городецкое | 7,81 | 100,00 | 7,81 | 100,00 |
| 24,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,17 | 91,81 | 7,17 | 91,81 |
| 24,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,64 | 8,21 | 0,64 | 8,21 |
| 25 | д. Груздиха | 41,48 | 100,00 | 41,48 | 100,00 |
| 25,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,48 | 100,00 | 41,48 | 100,00 |
| 26 | д. Демидово | 71,36 | 100,00 | 71,36 | 100,00 |
| 26,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 71,36 | 100,00 | 71,36 | 100,00 |
| 27 | д. Долгие Нивы | 20,11 | 100,00 | 20,11 | 100,00 |
| 27,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,28 | 95,87 | 19,28 | 95,87 |
| 27,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,83 | 4,13 | 0,83 | 4,13 |
| 28 | д. Дуброво | 5,48 | 100,00 | 5,48 | 100,00 |
| 28,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,34 | 97,45 | 5,34 | 97,45 |
| 28,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,14 | 2,55 | 0,14 | 2,55 |
| 29 | д. Дунаево | 29,33 | 100,00 | 29,33 | 100,00 |
| 29,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,31 | 79,47 | 23,31 | 79,47 |
| 29,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,93 | 6,58 | 1,93 | 6,58 |
| 29,3 | Зоны рекреационного назначения | 4,09 | 13,94 | 4,09 | 13,94 |
| 30 | д. Заборинка | 4,37 | 100,00 | 4,37 | 100,00 |
| 30,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,37 | 100,00 | 4,37 | 100,00 |
| 31 | д. Загорье | 4,35 | 100,00 | 4,35 | 100,00 |
| 31,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,89 | 89,43 | 3,89 | 89,43 |
| 31,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,46 | 10,57 | 0,46 | 10,57 |
| 32 | д. Зайцы | 8,47 | 100,00 | 8,47 | 100,00 |
| 32,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,99 | 94,33 | 7,99 | 94,33 |
| 32,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,48 | 5,67 | 0,48 | 5,67 |
| 33 | д. Залесье | 36,37 | 100,00 | 36,37 | 100,00 |
| 33,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,32 | 83,37 | 30,32 | 83,37 |
| 33,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,49 | 4,10 | 1,49 | 4,10 |
| 33,3 | Зоны рекреационного назначения | 4,56 | 12,54 | 4,56 | 12,54 |
| 34 | д. Замошье | 20,69 | 100,00 | 20,69 | 100,00 |
| 34,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,53 | 84,73 | 17,53 | 84,73 |
| 34,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,48 | 7,15 | 1,48 | 7,15 |
| 34,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,68 | 8,12 | 1,68 | 8,12 |
| 35 | д. Замошье | 6,78 | 100,00 | 6,78 | 100,00 |
| 35,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,80 | 70,80 | 4,80 | 70,80 |
| 35,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,98 | 29,20 | 1,98 | 29,20 |
| 36 | д. Заход | 19,50 | 100,00 | 19,50 | 100,00 |
| 36,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,30 | 88,72 | 17,30 | 88,72 |
| 36,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,20 | 11,28 | 2,20 | 11,28 |
| 37 | д. Зехны | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 |
| 37,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 |
| 38 | д. Зуи | 25,60 | 100,00 | 25,60 | 100,00 |
| 38,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,75 | 88,87 | 22,75 | 88,87 |
| 38,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,85 | 11,13 | 2,85 | 11,13 |
| 39 | д.Ивановское | 3,90 | 100,00 | 3,90 | 100,00 |
| 39,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,90 | 100,00 | 3,90 | 100,00 |
| 40 | д.Ивановское 1-е | 11,38 | 100,00 | 11,38 | 100,00 |
| 40,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,15 | 89,19 | 10,15 | 89,19 |
| 40,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,23 | 10,81 | 1,23 | 10,81 |
| 41 | д. Ильинское | 14,60 | 100,00 | 14,60 | 100,00 |
| 41,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,56 | 79,18 | 11,56 | 79,18 |
| 41,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,34 | 16,03 | 2,34 | 16,03 |
| 41,3 | Зоны рекреационного назначения | 0,70 | 4,79 | 0,70 | 4,79 |
| 42 | д. Иструбище | 20,53 | 100,00 | 20,53 | 100,00 |
| 42,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,53 | 100,00 | 20,53 | 100,00 |
| 43 | д. Калинкино | 12,76 | 100,00 | 12,76 | 100,00 |
| 43,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,76 | 100,00 | 12,76 | 100,00 |
| 44 | д. Каменка | 24,45 | 100,00 | 24,45 | 100,00 |
| 44,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,14 | 90,55 | 22,14 | 90,55 |
| 44,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,45 | 5,93 | 1,45 | 5,93 |
| 44,3 | Зона кладбищ | 0,86 | 3,52 | 0,86 | 3,52 |
| 45 | д. Каменка | 26,18 | 100,00 | 26,18 | 100,00 |
| 45,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,90 | 83,65 | 21,90 | 83,65 |
| 45,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,30 | 8,79 | 2,30 | 8,79 |
| 45,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,98 | 7,56 | 1,98 | 7,56 |
| 46 | д. Клевдино | 10,07 | 100,00 | 10,07 | 100,00 |
| 46,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,80 | 57,60 | 5,80 | 57,60 |
| 46,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,64 | 6,36 | 0,64 | 6,36 |
| 46,3 | Зоны рекреационного назначения | 3,63 | 36,05 | 3,63 | 36,05 |
| 47 | д. Кленовец | 9,18 | 100,00 | 9,18 | 100,00 |
| 47,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,59 | 93,57 | 8,59 | 93,57 |
| 47,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,59 | 6,43 | 0,59 | 6,43 |
| 48 | д. Клины | 3,08 | 100,00 | 3,08 | 100,00 |
| 48,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,08 | 100,00 | 3,08 | 100,00 |
| 49 | д. Клины | 10,42 | 100,00 | 10,42 | 100,00 |
| 49,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,42 | 100,00 | 10,42 | 100,00 |
| 50 | д. Корпово | 25,75 | 100,00 | 25,75 | 100,00 |
| 50,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,32 | 94,45 | 24,32 | 94,45 |
| 50,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,43 | 5,55 | 1,43 | 5,55 |
| 51 | д. Котицы | 32,12 | 100,00 | 32,12 | 100,00 |
| 51,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,91 | 99,35 | 31,91 | 99,35 |
| 51,2 | Зона кладбищ | 0,21 | 0,65 | 0,21 | 0,65 |
| 52 | д. Красный Бор | 69,43 | 100,00 | 69,43 | 100,00 |
| 52,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58,43 | 84,16 | 58,43 | 84,16 |
| 52,2 | Общественно-деловые зоны | 2,39 | 3,44 | 2,39 | 3,44 |
| 52,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,24 | 3,23 | 2,24 | 3,23 |
| 52,4 | Зоны рекреационного назначения | 4,68 | 6,74 | 4,68 | 6,74 |
| 52,5 | Зона кладбищ | 1,69 | 2,43 | 1,69 | 2,43 |
| 53 | д. Красный Клин | 48,43 | 100,00 | 48,43 | 100,00 |
| 53,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,62 | 96,26 | 46,62 | 96,26 |
| 53,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,60 | 3,30 | 1,60 | 3,30 |
| 53,3 | Зона кладбищ | 0,21 | 0,43 | 0,21 | 0,43 |
| 54 | д. Крутые Ручьи | 10,71 | 100,00 | 10,71 | 100,00 |
| 54,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,71 | 100,00 | 10,71 | 100,00 |
| 55 | д. Крушинское | 20,10 | 100,00 | 20,10 | 100,00 |
| 55,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,10 | 100,00 | 20,10 | 100,00 |
| 56 | д. Кузёмкино | 10,55 | 100,00 | 10,55 | 100,00 |
| 56,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,50 | 80,57 | 8,50 | 80,57 |
| 56,2 | Зоны рекреационного назначения | 2,05 | 19,43 | 2,05 | 19,43 |
| 57 | д. Лехино | 10,64 | 100,00 | 10,64 | 100,00 |
| 57,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,40 | 60,15 | 6,40 | 60,15 |
| 57,2 | Зоны рекреационного назначения | 4,24 | 39,85 | 4,24 | 39,85 |
| 58 | д. Лосиная Голова | 11,84 | 100,00 | 11,84 | 100,00 |
| 58,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,96 | 92,57 | 10,96 | 92,57 |
| 58,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,88 | 7,43 | 0,88 | 7,43 |
| 59 | д. Лыткино | 12,85 | 100,00 | 12,85 | 100,00 |
| 59,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,85 | 100,00 | 12,85 | 100,00 |
| 60 | д. Лялино | 17,35 | 100,00 | 17,35 | 100,00 |
| 60,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,19 | 93,31 | 16,19 | 93,31 |
| 60,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,16 | 6,69 | 1,16 | 6,69 |
| 61 | д. Малашёво | 14,81 | 100,00 | 14,81 | 100,00 |
| 61,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,95 | 94,19 | 13,95 | 94,19 |
| 61,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,86 | 5,81 | 0,86 | 5,81 |
| 62 | д. Малихово | 0,66 | 100,00 | 0,66 | 100,00 |
| 62,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,66 | 100,00 | 0,66 | 100,00 |
| 63 | д. Малое Ельно | 11,33 | 100,00 | 11,33 | 100,00 |
| 63,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,39 | 91,70 | 10,39 | 91,70 |
| 63,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,94 | 8,30 | 0,94 | 8,30 |
| 64 | д. Мамоново | 14,71 | 100,00 | 14,71 | 100,00 |
| 64,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,90 | 87,70 | 12,90 | 87,70 |
| 64,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,81 | 12,30 | 1,81 | 12,30 |
| 65 | д. Морхово | 51,00 | 100,00 | 51,00 | 100,00 |
| 65,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,17 | 90,53 | 46,17 | 90,53 |
| 65,2 | Общественно-деловые зоны | 1,00 | 1,96 | 1,00 | 1,96 |
| 65,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,06 | 6,00 | 3,06 | 6,00 |
| 65,4 | Зона кладбищ | 0,77 | 1,51 | 0,77 | 1,51 |
| 66 | д. Наволок | 19,26 | 100,00 | 19,26 | 100,00 |
| 66,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,20 | 84,11 | 16,20 | 84,11 |
| 66,2 | Общественно-деловые зоны | 1,31 | 6,80 | 1,31 | 6,80 |
| 66,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,39 | 2,02 | 0,39 | 2,02 |
| 66,4 | Зоны рекреационного назначения | 0,44 | 2,28 | 0,44 | 2,28 |
| 66,5 | Зона кладбищ | 0,92 | 4,78 | 0,92 | 4,78 |
| 67 | д. Наход | 44,92 | 100,00 | 44,92 | 100,00 |
| 67,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35,97 | 80,08 | 35,97 | 80,08 |
| 67,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,24 | 7,21 | 3,24 | 7,21 |
| 67,3 | Зоны рекреационного назначения | 5,71 | 12,71 | 5,71 | 12,71 |
| 68 | д. Нечаево | 2,79 | 100,00 | 2,79 | 100,00 |
| 68,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,79 | 100,00 | 2,79 | 100,00 |
| 69 | д. Новая | 4,95 | 100,00 | 4,95 | 100,00 |
| 69,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,88 | 78,38 | 3,88 | 78,38 |
| 69,2 | Зоны рекреационного назначения | 1,07 | 21,62 | 1,07 | 21,62 |
| 70 | д. Новички | 10,47 | 100,00 | 10,47 | 100,00 |
| 70,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,24 | 59,60 | 6,24 | 59,60 |
| 70,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,26 | 21,59 | 2,26 | 21,59 |
| 70,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,97 | 18,82 | 1,97 | 18,82 |
| 71 | д. Новосёлки | 3,76 | 100,00 | 3,76 | 100,00 |
| 71,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,76 | 100,00 | 3,76 | 100,00 |
| 72 | д. Орлово | 8,74 | 100,00 | 8,74 | 100,00 |
| 72,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,74 | 100,00 | 8,74 | 100,00 |
| 73 | д. Осипово | 6,82 | 100,00 | 6,82 | 100,00 |
| 73,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,08 | 89,15 | 6,08 | 89,15 |
| 73,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,74 | 10,85 | 0,74 | 10,85 |
| 74 | д. Осцы | 34,95 | 100,00 | 34,95 | 100,00 |
| 74,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33,31 | 95,31 | 33,31 | 95,31 |
| 74,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,64 | 4,69 | 1,64 | 4,69 |
| 75 | д. Патрихово | 23,46 | 100,00 | 23,46 | 100,00 |
| 75,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,73 | 92,63 | 21,73 | 92,63 |
| 75,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,73 | 7,37 | 1,73 | 7,37 |
| 76 | п. Первомайский | 39,64 | 100,00 | 39,64 | 100,00 |
| 76,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,03 | 90,89 | 36,03 | 90,89 |
| 76,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,06 | 7,72 | 3,06 | 7,72 |
| 76,3 | Производственная зона | 0,42 | 1,06 | 0,42 | 1,06 |
| 76,4 | Зона кладбищ | 0,13 | 0,33 | 0,13 | 0,33 |
| 77 | д. Петрово | 22,25 | 100,00 | 22,25 | 100,00 |
| 77,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,16 | 90,61 | 20,16 | 90,61 |
| 77,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,76 | 3,42 | 0,76 | 3,42 |
| 77,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,33 | 5,98 | 1,33 | 5,98 |
| 78 | д. Погост | 14,65 | 100,00 | 14,65 | 100,00 |
| 78,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,65 | 100,00 | 14,65 | 100,00 |
| 79 | д. Подберёзниково | 7,31 | 100,00 | 7,31 | 100,00 |
| 79,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,31 | 86,32 | 6,31 | 86,32 |
| 79,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,00 | 13,68 | 1,00 | 13,68 |
| 80 | д. Подберезье | 5,61 | 100,00 | 5,61 | 100,00 |
| 80,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,61 | 100,00 | 5,61 | 100,00 |
| 81 | д. Подмолодье | 25,20 | 100,00 | 25,20 | 100,00 |
| 81,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,40 | 92,86 | 23,40 | 92,86 |
| 81,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,80 | 7,14 | 1,80 | 7,14 |
| 82 | д. Подфильни | 7,78 | 100,00 | 7,78 | 100,00 |
| 82,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,45 | 70,05 | 5,45 | 70,05 |
| 82,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,17 | 15,04 | 1,17 | 15,04 |
| 82,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,16 | 14,91 | 1,16 | 14,91 |
| 83 | д. Поляни | 17,11 | 100,00 | 17,11 | 100,00 |
| 83,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,56 | 96,79 | 16,56 | 96,79 |
| 83,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,55 | 3,21 | 0,55 | 3,21 |
| 84 | д. Пономарево | 19,74 | 100,00 | 19,74 | 100,00 |
| 84,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,74 | 100,00 | 19,74 | 100,00 |
| 85 | д. Поречье | 9,63 | 100,00 | 9,63 | 100,00 |
| 85,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,63 | 100,00 | 9,63 | 100,00 |
| 86 | д. Потепалово | 5,47 | 100,00 | 5,47 | 100,00 |
| 86,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,49 | 82,08 | 4,49 | 82,08 |
| 86,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,98 | 17,92 | 0,98 | 17,92 |
| 87 | д. Приют | 9,86 | 100,00 | 9,86 | 100,00 |
| 87,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,13 | 92,60 | 9,13 | 92,60 |
| 87,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,73 | 7,40 | 0,73 | 7,40 |
| 88 | д. Пурыгино | 0,52 | 100,00 | 0,52 | 100,00 |
| 88,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,52 | 100,00 | 0,52 | 100,00 |
| 89 | д. Пустошка | 1,54 | 100,00 | 1,54 | 100,00 |
| 89,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,54 | 100,00 | 1,54 | 100,00 |
| 90 | д. Пустыньки | 19,26 | 100,00 | 19,26 | 100,00 |
| 90,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,26 | 100,00 | 19,26 | 100,00 |
| 91 | п. Радилово | 21,85 | 100,00 | 21,85 | 100,00 |
| 91,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,41 | 97,99 | 21,41 | 97,99 |
| 91,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,44 | 2,01 | 0,44 | 2,01 |
| 92 | д. Ратно | 14,18 | 100,00 | 14,18 | 100,00 |
| 92,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,18 | 100,00 | 14,18 | 100,00 |
| 93 | д. Рогозино | 8,32 | 100,00 | 8,32 | 100,00 |
| 93,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,32 | 100,00 | 8,32 | 100,00 |
| 94 | д. Ручейки | 26,22 | 100,00 | 26,22 | 100,00 |
| 94,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,51 | 55,34 | 14,51 | 55,34 |
| 94,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,52 | 5,80 | 1,52 | 5,80 |
| 94,3 | Зоны рекреационного назначения | 10,19 | 38,86 | 10,19 | 38,86 |
| 95 | д. Рябово | 8,64 | 100,00 | 8,64 | 100,00 |
| 95,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,64 | 100,00 | 8,64 | 100,00 |
| 96 | д. Самохвалово | 6,09 | 100,00 | 6,09 | 420,57 |
| 96,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,82 | 95,57 | 5,82 | 95,57 |
| 96,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,27 | 4,43 | 0,27 | 4,43 |
| 97 | д. Сельцо | 15,63 | 100,00 | 15,63 | 100,00 |
| 97,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,63 | 100,00 | 15,63 | 100,00 |
| 98 | д. Сидоровка | 4,88 | 100,00 | 4,88 | 100,00 |
| 98,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,88 | 100,00 | 4,88 | 100,00 |
| 99 | д. Силагино | 2,51 | 100,00 | 2,51 | 100,00 |
| 99,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,92 | 76,49 | 1,92 | 76,49 |
| 99,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,59 | 23,51 | 0,59 | 23,51 |
| 100 | д. Соловьи | 5,14 | 100,00 | 5,14 | 100,00 |
| 100,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,14 | 100,00 | 5,14 | 100,00 |
| 101 | д. Соломница | 6,56 | 100,00 | 6,56 | 100,00 |
| 101,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,56 | 100,00 | 6,56 | 100,00 |
| 102 | д. Сопки | 8,97 | 100,00 | 8,97 | 100,00 |
| 102,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,92 | 77,15 | 6,92 | 77,15 |
| 102,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,05 | 22,85 | 2,05 | 22,85 |
| 103 | п. Сопки | 0,15 | 100,00 | 0,15 | 100,00 |
| 103,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,15 | 100,00 | 0,15 | 100,00 |
| 104 | д. Сопки | 50,76 | 100,00 | 50,76 | 100,00 |
| 104,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,64 | 91,88 | 46,64 | 91,88 |
| 104,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 4,12 | 8,12 | 4,12 | 8,12 |
| 105 | д. Сотово | 14,67 | 100,00 | 14,67 | 100,00 |
| 105,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,67 | 100,00 | 14,67 | 100,00 |
| 106 | д. Старое | 18,19 | 100,00 | 18,19 | 100,00 |
| 106,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,19 | 100,00 | 18,19 | 100,00 |
| 107 | д. Старое | 10,21 | 100,00 | 10,21 | 100,00 |
| 107,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,21 | 100,00 | 10,21 | 100,00 |
| 108 | д. Стехново | 7,03 | 100,00 | 7,03 | 100,00 |
| 108,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,03 | 100,00 | 7,03 | 100,00 |
| 109 | д. Стифоновка | 14,30 | 100,00 | 14,30 | 100,00 |
| 109,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,25 | 85,66 | 12,25 | 85,66 |
| 109,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,05 | 14,34 | 2,05 | 14,34 |
| 110 | д. Стрецово | 2,94 | 100,00 | 2,94 | 100,00 |
| 110,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,84 | 62,59 | 1,84 | 62,59 |
| 110,2 | Зоны рекреационного назначения | 1,10 | 37,41 | 1,10 | 37,41 |
| 111 | д. Сырмолотово | 4,10 | 100,00 | 4,10 | 100,00 |
| 111,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,10 | 100,00 | 4,10 | 100,00 |
| 112 | д. Сырмолоты | 4,10 | 100,00 | 4,10 | 100,00 |
| 112,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,10 | 100,00 | 4,10 | 100,00 |
| 113 | д. Тарыжино | 2,16 | 100,00 | 2,16 | 100,00 |
| 113,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,16 | 100,00 | 2,16 | 100,00 |
| 114 | д. Тогодь | 33,00 | 100,00 | 33,00 | 100,00 |
| 114,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,85 | 90,45 | 29,85 | 90,45 |
| 114,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,33 | 4,03 | 1,33 | 4,03 |
| 114,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,82 | 5,52 | 1,82 | 5,52 |
| 115 | д. Тухомичи | 47,38 | 100,00 | 47,38 | 100,00 |
| 115,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,40 | 81,05 | 38,40 | 81,05 |
| 115,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 5,32 | 11,23 | 5,32 | 11,23 |
| 115,3 | Зоны рекреационного назначения | 3,06 | 6,46 | 3,06 | 6,46 |
| 115,4 | Зона кладбищ | 0,60 | 1,27 | 0,60 | 1,27 |
| 116 | д. Удобы | 21,86 | 100,00 | 21,86 | 100,00 |
| 116,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,86 | 100,00 | 21,86 | 100,00 |
| 117 | д. Устье | 33,65 | 100,00 | 33,65 | 100,00 |
| 117,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,99 | 92,10 | 30,99 | 92,10 |
| 117,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,66 | 7,90 | 2,66 | 7,90 |
| 118 | д. Федулы | 8,67 | 100,00 | 8,67 | 100,00 |
| 118,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,45 | 85,93 | 7,45 | 85,93 |
| 118,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,22 | 14,07 | 1,22 | 14,07 |
| 119 | д. Филино | 7,60 | 100,00 | 7,60 | 100,00 |
| 119,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,60 | 100,00 | 7,60 | 100,00 |
| 120 | д. Фрюнино | 14,71 | 100,00 | 14,71 | 100,00 |
| 120,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,67 | 58,94 | 8,67 | 58,94 |
| 120,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,57 | 3,87 | 0,57 | 3,87 |
| 120,3 | Зоны рекреационного назначения | 5,47 | 37,19 | 5,47 | 37,19 |
| 121 | д. Хвоиново | 16,50 | 100,00 | 16,50 | 100,00 |
| 121,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,50 | 100,00 | 16,50 | 100,00 |
| 122 | г. Холм | 788,18 | 100,00 | 788,18 | 100,00 |
| 122,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 321,10 | 40,74 | 321,10 | 40,74 |
| 122,2 | Общественно-деловые зоны | 22,09 | 2,80 | 22,09 | 2,80 |
| 122,3 | Производственная зона | 69,94 | 8,87 | 69,94 | 8,87 |
| 122,4 | Коммунально-складская зона | 10,01 | 1,27 | 10,01 | 1,27 |
| 122,5 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,21 | 0,03 | 0,21 | 0,03 |
| 122,6 | Зоны рекреационного назначения | 344,00 | 43,64 | 344,00 | 43,64 |
| 122,7 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 5,79 | 0,73 | 5,79 | 0,73 |
| 122,8 | Зона отдыха | 12,76 | 1,62 | 12,76 | 1,62 |
| 122,9 | Зона кладбищ | 2,28 | 0,29 | 2,28 | 0,29 |
| 123 | д. Хорошеевка | 7,13 | 100,00 | 7,13 | 100,00 |
| 123,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,22 | 87,24 | 6,22 | 87,24 |
| 123,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,91 | 12,76 | 0,91 | 12,76 |
| 124 | д. Хотино | 15,74 | 100,00 | 15,74 | 100,00 |
| 124,4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,74 | 100,00 | 15,74 | 100,00 |
| 125 | п. Чекуново | 35,20 | 100,00 | 35,20 | 100,00 |
| 125,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,47 | 83,72 | 29,47 | 83,72 |
| 125,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,57 | 10,14 | 3,57 | 10,14 |
| 125,3 | Зоны рекреационного назначения | 2,16 | 6,14 | 2,16 | 6,14 |
| 126 | д. Чекуново | 13,14 | 100,00 | 13,14 | 100,00 |
| 126,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,26 | 47,64 | 6,26 | 47,64 |
| 126,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,81 | 21,39 | 2,81 | 21,39 |
| 126,3 | Зоны рекреационного назначения | 4,07 | 30,97 | 4,07 | 30,97 |
| 127 | д. Четовизня | 19,12 | 100,00 | 19,12 | 100,00 |
| 127,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,84 | 88,08 | 16,84 | 88,08 |
| 127,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,28 | 11,92 | 2,28 | 11,92 |
| 128 | д. Шваино | 22,15 | 100,00 | 22,15 | 100,00 |
| 128,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,84 | 98,60 | 21,84 | 98,60 |
| 128,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,31 | 1,40 | 0,31 | 1,40 |
| 129 | д. Шершнево | 10,15 | 100,00 | 10,15 | 100,00 |
| 129,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,15 | 100,00 | 10,15 | 100,00 |
| 130 | д. Ширяево | 2,05 | 100,00 | 2,05 | 100,00 |
| 130,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,53 | 74,63 | 1,53 | 74,63 |
| 130,2 | Зоны рекреационного назначения | 0,52 | 25,37 | 0,52 | 25,37 |
| 131 | д. Язовка | 8,94 | 100,00 | 8,94 | 100,00 |
| 131,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,94 | 100,00 | 8,94 | 100,00 |
| 132 | д. Ямищи | 25,39 | 100,00 | 25,39 | 100,00 |
| 132,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,39 | 100,00 | 25,39 | 100,00 |

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения осуществлена:

- с учётом существующего состояния Холмского муниципального округа в составе Новгородской области (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития муниципального округа и населённых пунктов, входящих в его состав;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

На основе проведённого анализа ситуации было установлено, что Холмский муниципальный округ располагает необходимыми свободными территориями и основной инженерно-технической инфраструктурой для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории округа. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменению сложившегося строения населённых пунктов округа и не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального округа. Более того, размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вид объектов: объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: проведение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 | Быстровозводимый модульный ФОК | общая площадь 700 кв.м. | г. Холм | - | планируемый к размещению |
|  |  | общая пропускная способность – 40 человек в смену |  |  |  |
| 2 | Вид объектов: объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: организация теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Блочно-модульная котельная (БМК-0,8 МВт) | установленная тепловая мощность 0,2 Гкал/ч | г. Холм | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к размещению |
| 2.2 | Котельная № 10 | установленная тепловая мощность 0,6 Гкал/ч | г. Холм | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к реконструкции |
| 2.3 | Котельная № 3 | установленная тепловая мощность 0,172 Гкал/ч | г. Холм | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к реконструкции |

*На картографических материалах генерального плана Холмского муниципального округа в форме векторной модели сведения о планируемых к размещению объектах местного значения имеют значение «городской округ» с учетом позиции Минэкономразвития России, изложенной в письме от 03.08.2020 № Д27и-24755.

5. СВЕДЕНИЕ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объекты федерального значения

В соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Холмского муниципального округа Новгородской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

Объекты регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области, утверждённой постановлением Администрации Новгордской области от 29.06.2012 № 370, на территории Холмского муниципального округа Новгородской области предусмотрено строительство объекта «газопровод межпоселковый с. Поддорье – г. Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципальных районов» (таблица 5.1)

Таблица 5.1

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика | Местополо-жение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Объект газоснабжения | организация газос набжения | газопровод межпоселковый с.Поддорье – г. Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципальных районов | планируемый к размещению | протяженность 165,6 км | Поддорский район, Поддорское сельское поселение, Селеев-ское сельское поселение Холмский муниципальный округ Новгородской области | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |

Объекты местного значения Холмского муниципального округа Новгородской области

- Объекты физической культуры и спорта

В соответствии с Государственной программой Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области» (утверждена Постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2023 № 617) запланировано строительство быстровозводимого модульного ФОКа на 700 кв. м. по адресу в г. Холм, ул. Октябрьская д. 69.

- Объекты теплоснабжения

В соответствии со Схемой теплоснабжения Холмского городского поселения (утверждена Постановлением Холмского муниципального района от 15.04.2024 № 281) предусмотрено размещение блочно-модульной котельной (БМК-0,8 МВт) в г. Холм, реконструкция котельной № 3 в г. Холм, ул. Октябрьская, д. 22, котельной № 10 в г. Холм, ул. Октябьская, д. 49/1.

6.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 6.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2024 г | Расчетный срок 2044 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального округа в установленных границах | га | 217917,00 | 217917,00 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 21353,00 | 21353,00 |
|  | 2. Земли населенных пунктов: | га | 2848,00 | 2848,00 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | га | 640,00 | 640,00 |
|  | - Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 18077,00 | 18077,00 |
|  | 5. Земли лесного фонда | га | 174341,00 | 174341,00 |
|  | 6. Земли водного фонда | га | 658,00 | 658,00 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 4643 | 4750 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 180,13 | 213,7 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 | 36,02 | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. | 144,11 | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  |  |
| 3.5 | Жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 25,8 | 45 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 261 | 261 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 715 | 715 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | 370 | 370 |
| 4.4 | ФАПы | ед. | 6 | 6 |
| 4.5 | Поликлиники. | посещений в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 3 606,9 | 3 606,9 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - | мест |  |  |
| 4.9 | Плоскостные сооружения | м2 площади | 6313 | 6313 |
| 4.10 | Физкультурно-оздоровительные центры на территории округа | вместимость | 80 | 80 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | 180 | 180 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 83,1 | 83,1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, не имею- щих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | ед. | 122 | - |
| 6.1.1 | Уличная водопроводная сеть | км. | 61 900 | - |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Уличная канализационная сеть | км. | 4 | - |
| 6.2.2 | Количество населенных пунктов, не имею- щих канализаций (отдельных канализационных сетей) | ед. | 135 | - |
| 6.3 | Объекты электроснабжения |  |  |  |
| 6.3.1 | всего | ед. | 109 | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | ед. | 24 | - |
| 6.4.2 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км. | 3 209 | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Количество негазифицированных населенных пунктов | ед. | 136 | - |
| 6.6 | Связь | номеров | - | - |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | м3 | - | - |
| 6.7.2 | Полигоны ТКО | единиц /га | 0 | 0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед./га | 18/17,73 | 18/17,73 |

7.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Настоящий раздел разработан в том числе на основании данных, подлежащих учёту при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в генеральном плане Холмского муниципального округа Новгородской области, выданных Администрацией Губернатора Новгородской области от 13.06.2024 № АГ-02-04/2347-И (Приложение №2).

- В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах), отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Риск возникновения природных ЧС – это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

Перечень основных руководящих и нормативных документов, рекомендуемых для использования:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 88.13330.2014 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

- СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

- «Положение о системах оповещения населения» (утв. совместным приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567) и др.

Холмский муниципальный округ расположен на юге Новгородской области. В состав Холмского муниципального округа входит 136 населенных пунктов. Административный центр – г. Холм.

Территория Холмского муниципального округа не отнесена к группе территорий по гражданской обороне. Объекты, отнесенные к категории по ГО, на указанной территории отсутствуют.

Территория Холмского муниципального округа находится в зоне маскировки, вне зоны катастрофического затопления. Границы зон возможной опасности определить расчетом согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз на территории Холмского муниципального округа отсутствуют. Размещение строительства в зонах возможных разрушений выполнять при условии сохранения допустимых границ зон возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) для обеспечения эвакуации людей в кратчайшие сроки и ввода сил и средств для проведения аварийно-спасательных и иных неотложных работ.

Размещение новых промышленных объектов выполнить с учетом требований СП 165.1325800.2014 в части касающейся, а также с учетом СП 264.1325800.2016.

В границах зоны возможного химического заражения предусмотреть приспособление вновь строящихся, реконструируемых или технически перевооружаемых объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки (обеззараживания) техники (подвижного состава автотранспорта) в соответствии со СП 94.13330.2016.

На территории Холмского муниципального округа возможны следующие ЧС природного и техногенного характера:

- лесные и торфяные пожары (Государственный природный заповедник «Рдейский»);

- сезонные подтопления, подъем воды при половодье;

- аварии на АЗС «Сургутнефтегаз № 17» (ул. Староруская, 50) с разгерметизацией емкостей с нефтепродуктами;

- на участке магистрального нефтепровода Новгородского РНУ ООО «Транснефть-Балтика», отнесенного к опасным производственным объектам;

- на АМС РТС «Холм» (90 м), отнесенный к потенциально опасным объектам;

- на плотине водохранилища на реке Мороховка, 4 класса опасности;

- на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- на электроэнергетических системах и системах связи (Холмский муниципальный округ);

- на коммунальных системах жизнеобеспечения (г. Холм, объекты энергетики, связи и жкх).

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС, относятся:

- опасные геофизические и геологические явления;

- опасные метеорологические явления;

- опасные гидрологические явления;

- природные пожары.

Опасные процессы и явления природного характера
                Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Таблица 7.1.1.

|  | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс.чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| - Землетрясения, балл - Извержения вулканов - Оползни, м - Селевые потоки - Снежные лавины, м - Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с - Бури, м/с - Штормы, м/с - Град, мм - Цунами, м - Наводнения, м - Подтопления, м - Пожары природные, га | 7-8 8-9 >9 0 0 0 0 >32 >32 15-31 20-31 >5 >5 >5 3,5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-7 0 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,2 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 |

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – это природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории Холмского округа являются опасные метеорологические процессы и явления такие, как шквалисто-смерчевые усиления ветра, сильный дождь, сильный туман, засуха и т.д.

Шквалистый ветер

Воздействие шквалистого ветра на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действий. В качестве обобщенной характеристики воздействия шквалистого ветра принята скорость ветра или его сила.

Для оценки последствий шквалистого ветра для зданий и находящихся в них людей необходимы следующие данные:

- план округа и характеристики его застройки;

- возможное количество людей, находящихся в конкретных зданиях;

- скорость ветра.

В таблице 7.1.2 представлен перечень опасных природных (метеорологических) явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации, повторяемость этих явлений на территории Новгородской области (по данным центра мониторинга ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ новгородской области»).

Таблица 7.1.2.

| Явление | Повторяемость |
| --- | --- |
| Сильный ветер, шквал | Зимой 2-3 раз за 10 лет |
| Летом 1 -2 раза в год | 5-10 |
| Крупный град | 1 раз за 1 0 лет |
| Очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет |
| Сильный гололед, сильное сложное отложение | 4 раза за 1 0 лет |
| Сильный мороз | 1 раз за 1 0 лет |
| Сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1 -2 раза в год |
| Половодье | 2-3 раза за 10 лет |

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в пределах зоны расположения территории Холмского округа возможны сильные ветры-ураганы со скоростью до 25 м/с.

Для характеристики повреждений и разрушений на территории Холмского округа составлена шкала разрушений (таблица 7.1.1.3)

Таблица 7.1.3

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| более 15 | умеренно опасная | Повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| более 30 | опасная | Слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| более 40 | весьма опасная | Средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с каркасов домов. Серьезно повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья. |

Шквалисто-смерчевые усилени ветра – явление ежегодное, в зону
действия попадают до двух населенных пунктов, пострадавших и гибели людей
не зарегистрировано, наиболее наносится ущерб линиям связи и электропередач.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория поселения относится к категории простых.

Опасные геологические явления и процессы:

Опасное геологические явление- это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.)

Опасные геологические явления на территории округа отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории округа возможны сезонные подтопления, подъем воды при половодье.

Природные пожары: лесные, торфяные, ландшафтные

Природный пожар – это стихийное неуправляемое горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную не горящей территорией. В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства.

В зависимости от сгорающих материалов различаются два основных вида лесных пожаров: низовые и верховые.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100 м/мин.), средней силы (3 - 100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин.).

Типовой сценарий развития крупного лесного пожара включает в себя следующие стадии:

- отклонение   метеорологических   условий   от   среднестатистических   и
направлении увеличения, количества суток без осадков, уменьшения влажности
воздуха, усиление ветра до 8- 30 м/с;

- воспламенение или самовоспламенение лесных горючих материалов;

- развитие лесных пожаров до крупных т.е. распространение и слияние многочисленных очагов пожаров в обширную зону;

- догорание     лесного     массива     при     удалении     фронта     пожара, сопровождающееся сильным задымлением и загазованностью;

- тушение пожара силами пожарной охраны или естественными осадками.
Под последствиями лесного пожара понимаются:

- площадь зоны горения - S, га;

- периметр зоны горения - П, м.

На территории округа находятся в основном леса смешанного типа с преобладанием таких пород, как береза, осина. Много закустаренных участков, редколесья. В летний пожароопасный период возможно загорание лесных массивов и торфа на болоте.

В целях охраны лесов от пожаров Администрацией округа совместно с Филиалом ФГОУП «Новгородский лес» «Маревский лесхоз» ежегодно разрабатывается оперативный план по борьбе с лесными и торфяными пожарами на территории округа, который утверждается постановлением Администрации округа.

При угрозе и возникновении лесных и торфяных пожаров:

При угрозе и возникновении лесных и торфяных пожаров проводятся следующие работы:

- организуется систематическое наблюдение за лесными и торфяными массивами;

- приводятся в готовность лесопожарные и пожарные формирования, противопожарная техника;

- по    местному    радио    периодически    передают    напоминание    о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу и на торфоболотах;

- вносятся на рассмотрение КПЛЧС и ОПБ поселения предложения о приведении в готовность и задействовании при возникновении лесных пожаров НАСФ поселения;

- принимается решение о запрещении въезда в лес и на торфоболото транспорта, организуется выставление контрольных постов из работников лесной охраны.

При возникновении лесных и торфяных пожаров проводится оповещение и сбор руководящего состава поселения.

При возникновении лесных пожаров локализация их осуществляется силами лесничеств филиала ГОУП «Новгородский лес» и НОАУ «Маревский лесхоз».

7.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Показатели техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Таблица 7.2.1.

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение и наименование объектов | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлемого риска-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| ЧС на химически опасных объектах ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах ЧС на электроэнергетических системах и системах связи ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения ЧС на транспорте | Нет Нет Холмский округ г. Холм объекты энергетики, связи и жкх а/д Поддорье-Локня, Холм-Марево, Холм- Торопец | 0 0 2 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15 0,1 200 | 0 0 1,5 0,3 0 | 0 0 0 0 2 | 0 0 2 2 4 | 0 0 2000000 500000 1000000 |

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

На территории Холмского муниципального округа возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- на АЗС «Сургутнефтегаз № 17» (ул. Староруская, 50) с разгерметизацией емкостей с нефтепродуктами;

- на участке магистрального нефтепровода Новгородского РНУ ООО «Транснефть-Балтика», отнесенного к опасным производственным объектам;

- на АМС РТС «Холм» (90м), отнесенный к потенциально опасным объектам;

- на плотине водохранилища на реке Мороховка, 4 класса опасности;

- на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- на электроэнергетических системах;

- на объектах коммунального хозяйства.

На территории Холмского муниципального округа возможны возникновения аварийных ситуаций, связанных с воздействием техногенных факторов на объекты хранящие, транспортирующие и реализующие нефть и нефтепродукты. Объектом, представляющими взрывопожарную опасность в виду хранения на них легковоспламеняющихся веществ является ООО «Новгороднефтепродукт» АЗС «Сургутнефтегаз № 17».

Основными операциями, производимыми с нефтью и нефтепродуктами на территории муниципального округа, являются транспортировка, прием, хранение, замер, учет и использование. АЗС «Сургутнефтегаз № 14» осуществляет приём, хранение и выдачу автомобильного топлива (бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива), масел, смазок, и специальных жидкостей для транспортных средств, а также оказание услуг владельцам и пассажирам транспортных средств.

Доставка топлива на АЗС осуществляется автомобильным транспортом – автоцистернами, объёмом до 25 м³.

Последствия взрыва ТВС могут быть в зависимости от вида (ЛВЖ/СУГ) и объемов топлива, участвующего в образовании горючей газо-паровоздушной смеси (зависит от объема топлива в автоцистерне).

При возможных авариях на АЗС с разгерметизацией ёмкостей может быть нанесен ущерб окружающей среде, людские потери – 2 человека из числа персонала. Численность пострадавшего населения – не прогнозируется.  Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации аварии на АЗС: локализация, сбор нефтепродуктов и рекультивация земель. Имеющихся сил и средств для ликвидации аварии достаточно.

Укрытие населения в особый период необходимо предусматривать в защитных сооружениях гражданской обороны.

Аварии на электроэнергетических системах возможны при шквалистом усилении ветра, обледенении проводов, выходе из строя трансформаторных подстанций, повреждении линий электропередач. При этом возможна остановка объектов экономики, временное прекращение подачи электроэнергии для нужд населения округа. В зоне возможного воздействия могут оказаться до 10 тыс. человек.

Электроснабжение Холмского муниципального округа выполняется от сетей Старорусского РЭС производственного отделения «Валдайские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо - Запада», Холмского участка Старорусского филиала АО «Новгородоблэлектро».

Размещение новых объектов энергоснабжения должно осуществляться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения территории Холмского муниципального округа в условиях реализации опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с учетом требований СП 165.1325800.2014 пп. 6.85-6.99.

Определенную угрозу населению и устойчивому функционированию предприятий и организаций несут аварии на объектах коммунального хозяйства.

Техническое состояние инженерных сетей оказывает немаловажное влияние на гарантированное и качественное обеспечение населения водой, электроэнергией, теплом. Анализ причин аварийности на объектах ЖКХ показывает, что большая их часть происходит из-за ветхости данных объектов.

Последствия аварий на этих коммуникациях могут привести к прекращению подачи в жилые дома и другие объекты тепла, воды и электроэнергии, а также к затоплению фундаментов (цокольных этажей), вызвать деформацию элементов конструкций здания.

Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения Холмского района:

- в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих средств;

- на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

- в системах снабжения населения питьевой водой;

-  на коммунальных газопроводах.

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства приходится на осенне-зимний отопительный сезон. В этот период увеличивается количество аварий на теплотрассах (причина -изношенность сетей, сложные условия эксплуатации технологического оборудования при резких перепадах температуры), число обрывов линий электропередач (в связи с налипанием мокрого снега на провода и сильными порывами ветра, а также вследствие перегрузки электрических сетей из-за подключения большого количества электронагревательных приборов).

Вероятность возникновения ЧС на системах электроснабжения выше, чем вероятность возникновения ЧС на системах коммунального жизнеобеспечения (системах водо-, тепло-, и газоснабжения).

По статистике количество аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения увеличивается по сравнению с теплым периодом на порядок, а пик приходится на декабрь-январь. И на первом месте среди приводящих к авариям причин стоит степень изношенности объектов ЖКХ (30,4%), на втором - нарушение правил эксплуатации (25,6%), на третьем - неподготовленность инфраструктуры (24,5%>). А стихийные бедствия (11,8%) занимают только четвертую строчку в данном списке.

Наиболее аварийными месяцами являются январь, февраль и март. Наименее аварийными - июнь, июль, август и сентябрь, что обусловлено приостановкой эксплуатации сетей тепло - и водоснабжения для проведения ремонтных работ. Прогнозируемое количество чрезвычайных ситуаций 1-2 ЧС/год.

Системы централизованного водоснабжения имеются в г. Холм; в Морховском сельском поселении в д. Б. Ельно, д. Морхово, д. Тухомичи, д.Клиновец; в Тогодском сельском поселении в д. Тогодь, д. Залесье, д.Мамоново, д. Наход, д. Красный Клин; в Красноборском сельском поселении в д. Красный Бор, д. Сопки, п. Чекуново.

Водоснабжение других населенных пунктов организовано от водонапорных сетей, одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие территорию Холмского муниципального округа, должны соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014 пп. 5.19-5.35.

Теплоснабжающей организацией Холмского муниципального округа является ООО «ТК Новгородская». ООО «ТК Новгородская» осуществляет производство тепловой энергии на котельных и ее распределение между потребителями по сетям.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляется: в многоквартирных домах централизовано от существующих котельных на твердом топливе; в частной застройке - от печей и котлов на твердом топливе.

- На территории Холмского муниципального округа отсутствуют радиационно-, химически и биологически опасные объекты.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов по территории

Также в настоящем подразделе рассмотрены источники ЧС техногенного характера, связанные с авариями на транспорте при перевозки опасных грузов (на автомобильном, железнодорожном, трубопроводном транспорте).

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Основными опасными грузами при перевозке на транспорте являются: аммиак, хлор, СУГ, ГСМ (бензин).

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории

По территории Холмского муниципального округа проходит участок федеральной автомобильной дороги А-122 «А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель». Также проходят региональные автомобильные дороги, дороги местного значения.

Развитие автомобильного, воздушного и водного транспорта выполняется согласно СП 165.1325800.2014 с учетом планирования и подготовки маршрутов эвакуации.

Маскировка указанных видов транспорта проводится в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016, а также иных нормативных документов по маскировке (комплексной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минобороны России.

К потенциально-опасным объектам, на автомобильном транспорте, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Холмского муниципального округа, относятся также участки улично-дорожной сети, а/д Поддорье-Локня, Холм-Марево, Холм- Торопец, по которым могут перевозиться аварийно химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров;

По вышеуказанным автомобильным дорогам существует вероятность транспортировки ГСМ в автоцистернах 8 м3, СУГ в автоцистернах емкостью 14,5 м3, автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т; автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 250 м) и пожаров в населенных пунктах округа.

В результате утечки ГСМ возможно возгорание топлива при наличии источника зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливовоздушной смеси.

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВ С (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площадке разлива.

Наиболее вероятный сценарий развития аварии может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны -> разлив н/п -> пожар пролива.

Наиболее опасный сценарий развития аварии может происходить по схеме: повреждение автоцистерны -* разлив н/п -» «огненный шар».

Разгерметизация автоцистерны с АХОВ

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели илихимическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозя ственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда перенесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течении определенного времени.

Опасное химическое вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хроническое заболевания людей или их гибель.

Аммиак - бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсич ские эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.)

Признаки поражения: обильное слезотечение. Боль в глазах, ожог конъюнктивы и роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I, II степени.

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны заражения;

После эвакуации - покой, тепло. При болях в глазах закапать по 2 капли 1 %-го раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-го раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1 %-го раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0,1 %-го атропина сульфата, при остановке дыхания - НВЛ.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

По территории Холмского муниципального округа проходит участок магистрального нефтепровода Новгородского РНУ ООО «Транснефть-Балтика».

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов и пр.) при наземной прокладке (за исключением обхода препятствий), перекачивающие насосные, компрессорные, газораспределительные и пр. станции должны проходить за пределами зон возмоных сильных разрушений и возможных разрушений.

Перечень потенциально опасных участков трубопроводного транспорта при транспортировке опасных веществ:

| № п/п | Наименование и краткая характеристика участка | Риск возникновения ЧС,1/год | Ориентировочный объем потенциально опасного вещества | Зоны поражающего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный нефтепроводов «БТС-2» | - | - | Не менее 50 м |

Мероприятий по снижению риска на территории округа

Защита населения — комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавшей территории до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения муниципального образования в чрезвычайных ситуациях, следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектам промышленного значения, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях чрезвычайных ситуаций, имеющих здания и сооружения и их строительных конструкций; особеннстей расселения населения; климатических и других местных условий.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, гарантирующих не превышение нормального воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной ЧС.

В условиях возникновения ЧС мероприятия по защите должны осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормального воздействия на людей, реализовавшихся поражающих факторов.

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите населения надлежит проводить по направлениям и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это воздействие.

Обеспечение безопасности людей в ЧС, обусловленной природными стихийными бедствиями, техногенными, авариями и катастрофами, является общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми муниципальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) (ГОСТ Р 22.3.03-94).

Систему защиты населения в чрезвычайных ситуациях следует формировать на основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

-	оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов по показателям и характеристикам.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей, составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости организма воздействию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая особенность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и другим. Эти особенности подлежат учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, при разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных ЧС;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением   времени существования, масштабов и ослабления поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС, путем предъявления и
реализации   специальных   требований к расселению   людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных;

- снижением опасности объектов и коммуникаций, созданием объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем радиационной планировки и застройки населенного пункта, строительством специфически устойчивых, в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятием соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем    и    объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могут создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения   и   персонала   аварийных   и   прочих   объектов   при   возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлением  жизнеобеспечения  населения  на территориях,  подвергшихся воздействию   разрушительных   и   вредоносных   сил   природы   и   техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС;

-	проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

- осуществление   контроля    за   общим   комплексом   мероприятий    по повышению технологической    дисциплины    и    увеличения    ресурса   работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;

- проведение   своевременного   контроля   за   состоянием   оборудования, технического обслуживания и текущий ремонт;

- проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под оборудованием на наличие просадок или кахих-либо других дефектов;

- проведение систематического наблюдения за состоянием технологических сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой фундаментов, состоянием     кровли, их     теплоизоляции     и     остекления, своевременным проведением ремонта перечисленных элементов;

- поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- заключение договоров с производителями на сервисное обслуживание оборудования для обеспечения квалификационного его ремонта;

- проведение   сертификации   качества   применяемого   оборудования   и материалов с использованием услуг независимых организаций;

- обеспечение   надлежащего   хранения   и   ведения   проектно-сметной   и эксплуатационной     документации и поддержание нормативных запасов материально-технический ресурсов для ликвидации аварий

- совершенствование мероприятий по профессиональной противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях;

- наличием средств защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности.

7.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Холмского муниципального округа скотомогильники, биотермические ямы, а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют.

Вопросы организации транспортного обеспечения, подготовки маршрутов эвакуации и подготовки безопасных районов к приему и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения спланированы и неоднократно рассматривались на заседаниях эвакуационных и эвакоприёмных комиссий разных уровней.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

На территории Новгородской области за последние пять лет эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной. Эпифитотическая и эпизоотическая обстановка на территории Новгородской области благополучная.

Существует угроза распространения вируса под общим названием «вирус свиного гриппа».

Передача вируса от животного к человеку мало распространена, и правильно приготовленная (термически обработанная) свинина не может быть источником заражения. Передаваясь от животного к человеку, вирус не всегда вызывает заболевание и часто выявляется только по наличию антител в крови человека. Случаи, когда передача вируса от животного к человеку приводит к заболеванию, называют зоонозным свиным гриппом. Люди, работающие со свиньями, подвергаются риску заражения этим заболеванием, тем не менее с середины двадцатых годов XX века (когда впервые стала возможной идентификация подтипов вируса гриппа) было зарегистрировано всего лишь около 50 таких случаев. Некоторые из штаммов, вызвавших заболевание у людей, приобрели способность передаваться от человека к человеку. Свиной грипп вызывает у человека симптомы, типичные для гриппа и ОРВИ. Вирус свиного гриппа передается как через непосредственный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путем.

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. Вакцины против АЧС проходят испытания в России. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида.

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

Профилактика данной болезни заключается в следующем:

покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Не скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не вывозить животных за пределы региона без документов госветслужбы. Исключить выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Таблица 7.3.1.

| Виды биолого-социальных ЧС | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных ЧС за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной ЧС | Заболеваемость особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемий |  |  | эпизоотий |  |  | эпифитотий |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность, чел. | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынужденно убито (число голов) | Площадь пораженных с/х культур (по видам), тыс. га | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс. га |  |
| Эпидемия Эпизоотии Эпифитотии | Африканская чума свиней - | (бывшие Морховское и Тогодское с/п) - | 2 0 0 | 28.07. 2017 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 7 гол. свиней 0 0 | 7 гол. 0 0 | 53 гол. сви ней 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 277 400 -00 0 0 |

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:

определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Таким образом, опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на территории Солецкого муниципального округа характеризуется как «Низкая».

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий аварий, позволил сделать следующие выводы:

факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара», ударной волны, пожара пролива и химического заражения;

авариями, имеющими наибольший риск поражения населения, являются аварии, связанные с образованием облака АХОВ и последующего химического заражения.

При реализации наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития аварии (образованием облака АХОВ) численность пораженных может составить около 3675 человек. Степень риска для населения при реализации наиболее опасного сценария развития аварии можно оценить, как «низкая».

Полученные показатели степени риска можно значительно снизить с помощью замены оборудования на более современное и усовершенствованное.

Снижение риска поражения персонала и нанесения ущерба достигается за счет:

а)	своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние;

б)	создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов;

в)	соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП;

г)	совершенствования технологий производства и ввода в строй перспективных образцов оборудования и материалов;

д)	установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности;

е)	применения неискрообразующих материалов в конструкциях и элементах оборудования;

Реестр аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Новгородской области

Таблица 7.3.2

| № п/п | Наименование отряда (части) | Адрес места расположения | Координаты (с.ш; в.д.) | Телефон дежурного (диспетчера) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородский поисково-спасательный отряд филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» | г. Великий Новгород, ул. Державина, 5 | 58.548820; 31.294592 | (8-816-2) 66-27-55 | Круглосуточно |
| 2 | Профессиональная аварийно- спасательная служба ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» | Специальная группа разминирования, Великий Новгород, ул. Керамическая, д. 19 |  | 8-921-023-48-49 | Круглосуточно |
| 3 |  | Отделение г. Чудово, ул. Садовая, 39 | 59.129304; 31.703523 | (8-816-65)46-581 | Круглосуточно |
| 4 |  | Отделение г. Валдай, ул. Победы, 126 А | 57.985457; 33.252119 | (8-816-66) 22-476 | Круглосуточно |
| 6 | Профессиональное аварийно- спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС Великого Новгорода» | Великий Новгород, ул. Славная, 32/23 | 58.516569; 31.291403 | (8162)94-52-22 | Круглосуточно |

7.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов:

- подготовка формирований;

- подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

- создание запасов дегазирующих веществ;

- создание локальных систем оповещения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- обеспечение пожарной безопасности объекта;

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия;

- регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними:

- организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной борьбы с лесными пожарами на территории муниципального округа;

- обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливается порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

-  создается резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в проекте генерального плана Холмского муниципального округа необходимо предусмотреть требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное № 123-ФЗ. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Защита населения поселения от чрезвычайных ситуаций должна будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление сил муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров (поселениями района планируется проведение очистки и обустройства пожарных водоемов);

- обучение населения мерам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций (работающего населения по месту работы, неработающее население - на сходах, собраниях граждан, организованных в поселениях);

- контроль за соблюдением требований мер пожарной безопасности на объектах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, объектах здравоохранения и образования;

- совершение нормативной правовой базы муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение мероприятий по реконструкции системы централизованного оповещения граждан;

- приведение в готовность защитных сооружений муниципального района;

-очистка территории муниципального района от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны;

- создание запасов средств индивидуальной защиты для населения муниципального района в необходимых объемах для выполнения мероприятий гражданской обороны.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 24.11.2004 № 254 «Об организации работ по обнаружению, вывозу и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории области» при проведении на объекте территориального планирования работ, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, а также в случае необходимости проведения работ при осуществлении реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) необходимо обеспечить обследование местности с целью обнаружения, вывоза и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны с письменным уведомлением ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области».

Реестр пожарных частей, расположенных на территории Холмского муниципального округа Новгородской области представлен в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Вид пожарной охраны | Классификация зданий пожарных депо | Количество автомобилей | Источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-я пожарная часть 17-го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» | Новгородская область, г. Холм, ул. Профсоюзная, 4 | ППС Новгородской области | I | 4 | ПВ 400 метров подъезд свободен | Региональное |

Организацию тушения лесных пожаров на территории ФГБУ ГПЗ «Рдейский» осуществляют администрация заповедника и старший государственный инспектор.

На территории Холмского округа организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществляет 50-я пожарная часть 17-го отряда ППС Новгородской области ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» 40 человек (36 чел. караул + 2 чел. подменные водители + 2 чел. подменные дежурные), 4 ед.техники (2 резерв + 2 подменные). Автоцистерны на базе ЗИЛ 130 (1 шт), ЗИЛ 131 (3 шт).

Реестр пожарных водоёмов Холмского муниципального округа представлен в таблице 7.5.2.

Таблица 7.5.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование источников | Объем, м3 (пруд, резервуар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступность подъезда в течение года | Расстояние до ближайшей застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Залесье, ул. Набережная, д.9 | пожарный водоем | 1600 | грунт, площадка есть | да | 50 |
| 2. | д. Наход ул. Центральная д. 29 | пожарный водоем | 300 | грунт, площадка есть | да | 200 |
| 3. | д. Тогодь ул. Центральная д.1а | пруд | не ограничено | асфальт, площадка есть | да | 300 |
| 4. | д. Большое Ельно, ул. Центральная | пожарный водоем | 49 | грунт, площадка есть | да | 50 |
| 5. | д. Красный Бор, ул. Центральная уч. 25а | Пожарный водоем | 1600 | Грунт, площадка есть | да | 50 |
| 6. | д. Сопки, ул. Центральная, уч. 20а | Пожарный водоем | 500 | Грунт, площадка есть | да | 200 |
| 7. | д. Наволок, пер. Придорожный, уч. 10а | пруд | не ограничено | Грунт, площадка есть | да | 400 |
| 8. | п. Чекуново, ул. Центральная, уч. 6а | Пожарный водоем | 300 | асфальт, площадка есть | да | 50 |
| 9. | п. Чекуново, ул. Центральная, уч. 20а | Пожарный водоем | 300 | асфальт, площадка есть | да | 50 |
| 10. | п. Первомайский ул. Молодежная уч. 10а | Пожарный водоем | не ограничено | асфальт, площадка есть | да | 100 |
| 11. | г. Холм, пер. Тверской | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 12. | г. Холм, на углу ул. Красноармейская, ул. Урицкого, ул. Юбилейная | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 13. | г. Холм, на пересечении ул. Октябрьская и ул. Кооперативная | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 14. | г. Холм, ул. Зиновьева во дворе дома 5А и дома 5 Б | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 15. | г. Холм, ул. Володарского, д. 40 | Пожарный водоем | - | - | да | - |
| 16. | г. Холм, на пересечении ул. Советская и ул. Славянская | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 17. | г. Холм, на пересечении ул. Съездовская и ул. Славянская | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 18. | г. Холм, пер. Советский, за домом 4 | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 19. | г. Холм, ул. Съездовская, между д. 15 и д 17 | Пожарный водоём | - | - | да | - |
| 20. | г. Холм, ул. А. Мовчан | Пожарный водоём | - | - | да | - |

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти области;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

- сохранение окружающей среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира;

- совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата;

- научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

Основой для региональной политики в сфере обращения с отходами являются два документа - территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Территориальная схема), и региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Региональная программа).

В соответствии с требованиями Федерального закона в составе государственной программы содержится подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

Целью Региональной программы является улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий.

Постановлением Администрации Холмского муниципального района утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности в Холмском муниципальном округе на 2025 – 2030 годы», основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории округа.

Задачи муниципальной программы:

- реализация проектов (мероприятий), исключающих недопустимую антропогенную нагрузку на окружающую природную среду, позволяющих развивать социально-экономическую сферу муниципального округа;

- организация сбора и вывоза люминесцентных ламп, подлежащих утилизации.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- доля рекультивированных земельных участков 100 %;

- наличие площадок для временного складирования бытовых отходов 1ед.;

- количество собранных люминесцентных ламп, подлежащих вывозу для утилизации 100 шт.

Эколого-градостроительные мероприятия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием;

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ;

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- проведение мероприятий, направленных на создание очистных сооружений и повышение их эффективности;

- проектирование и строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах округа;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- создание систем хозяйственно-бытовой канализации для наиболее крупных населенных пунктов округа и широкое использование установок локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее 98%

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории округа;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Основной задачей, стоящей перед администрацией округа в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории округа услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Холмском муниципальном округе в настоящее время относительно стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной зоны.

Администрации округа следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектом генерального плана Холмского муниципального округа Новгородской области констатировано, что в последние годы в развитии округа произошли весьма негативные изменения:

- фиксируется ухудшение демографической ситуации;

- низкая экономическая активность и нередко деградация в производственной сферы (как в агропромышленном секторе, так и в промышленности);

- застой и деградация в развитии инженерной инфраструктуры поселения;

- отсутствие надежных источников поступления средств в бюджет поселения и весьма низкая инвестиционная привлекательность поселения.

С учетом этого проектом генерального плана Холмского муниципального округа делается попытка привлечь внимание к необходимости пересмотра наметившихся негативных тенденций в развитии округа и конкретизировать градостроительную концепцию развития муниципального образования   в современных экономических и правовых условиях.

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее социально-экономическое развитие Холмского муниципального округа, в том числе с учётом Преобразования Холмского муниципального района в Холмский муниципальный округ Новгородской области согласно Постановления Правительства Новгородской области от  29 января 2024 года № 460-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Холмского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Холмского муниципального округа Новгородской области в интересах населения, государственных и общественных потребностей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2